衡蒸环评【2024】005号

关于《衡阳市鸿德建材有限公司年产60万吨矿渣微粉改扩建项目环境影响报告表》的批复

衡阳市鸿德建材有限公司：

- 你单位《关于申请对<衡阳市鸿德建材有限公司年产60万吨矿渣微粉改扩建项目环境影响报告表>批复的请示》及专家组评审意见均收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳市鸿德建材有限公司在湖南省衡阳市蒸湘区联合街道杨柳村九组实施工程项目，我局原则同意《衡阳市鸿德建材有限公司年产60万吨矿渣微粉改扩建项目环境影响报告表》的结论和建议，《衡阳市鸿德建材有限公司年产60万吨矿渣微粉改扩建项目环境影响报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）.加强项目营运期废水污染防治工作。按照“雨污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施正常运行，防止跑、冒、滴、漏。项目产生的废水主要为初期雨水、设备冷却用水、洒水抑尘用水和生活污水。初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理后回用于厂区道路洒水抑尘，不外排；冷却循环水定期补给，循环使用，不外排；洒水抑尘用水全部损耗；生活污水依托现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，预处理后的污水通过幸福河排入铜桥港污水处理厂进一步处理，处理达标后排入湘江。

（二）.加强项目营运期废气污染防治工作。废气主要为原料装卸、堆场、破碎、投料和输送、物料输送、立磨粉磨、回料输送、成品输送、成品存储、成品散装等工序产生的粉尘和生物质热风炉燃烧废气。项目立磨粉磨工序产生的粉尘和生物质热风炉燃烧产生的废气，经管道密闭收集后共同通过脉冲式布袋除尘器处理后再经1根24m高排气筒DA001排放，有组织排放的SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准限值要求，有组织排放的颗粒物和NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。原料装卸粉尘通过采取提高装车效率以缩短每天的装车时间、减小卸料落差、洒水抑尘等措施控制；原料堆场粉尘通过采取厂房阻隔、定期洒水抑尘等措施控制；原料破碎粉尘通过采取厂房阻隔、及时投料减少需要破碎的原料量、洒水抑尘等措施控制；原料投料和输送粉尘通过采取地洞和廊道密闭等措施控制；回料输送、成品输送、储存、散装粉尘经脉冲式布袋除尘器处理。这些生产工序产生的粉尘通过采取相应措施控制后，影响范围限于生产区，以无组织形式排放，厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值要求。

（三）.加强项目营运期固体废物污染防治工作。项目除铁器除去的废金属经收集后暂存于厂内现有的一般固废暂存区，定期外售综合利用；生物质热风炉炉渣收集后和原料一起再进入立磨粉磨系统用于生产；检修废传输皮带检修完成后交由资源回收单位综合利用；设备维修保养过程中产生的废润滑油及油桶暂存于现有的危废暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（四）.加强项目营运期噪声污染防治工作。建设单位应尽量选用低噪声设备，采取隔声消减、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局蒸湘分局

2024年5月20日