衡蒸环评【2024】010号

关于《衡钢炼钢区域节能环保提质改造（二期）建设项目环境影响报告表》的批复

衡阳华菱连轧管有限公司：

你公司关于申请对《衡钢炼钢区域节能环保提质改造（二期）建设项目环境影响报告表》批复的请示及专家组评审意见均已收悉。经研究，批复如下：

一、、衡阳华菱连轧管有限公司拟投资29200万元在湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村10号(衡阳华菱连轧管有限公司一炼钢厂内)建设《衡钢炼钢区域节能环保提质改造（二期）建设项目》。本项目属于技术改造项目，新建一条5#连铸机生产线代替现有1#连铸机生产线，生产能力为55万t/a坯铸，全厂产能不变，同时建设配套工程、环保工程等设施。我局原则上同意《衡钢炼钢区域节能环保提质改造（二期）建设项目报告表》的结论和建议，该报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强项目营运期废气污染防治工作。5#连铸机生产线的钢包回转台工序产生的废气、结晶加保护渣工序产生的废气、火焰切割工序产生的废气和中包倾翻工序产生的有组织废气经各自配套集气罩统一收集后，由一套脉冲式除尘系统+22.5m排气筒处理达标后排放；5#连铸机生产线中间包及中间罐烘烤工序产生的燃烧废气在车间内进行无组织排放。颗粒物有组织排放参照执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见(环大[2019]35号)》附件2中钢铁企业超低排放标准，无组织排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表4现有和新建企业颗粒物无组织排放浓度限值，二氧化硫及氮氧化物无组织排放参考执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二氧化硫及氮氧化物无组织排放监控浓度限值。

（二）、严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流”的要求，规范建设厂区给排水系统和废水处理设施，确保废水收集管网和处理设施正常运行，防止跑、冒、滴、漏。项目连铸机生产线软环水经配套软环水系统处理后循环使用；净环水经净环水系统处理后循环使用，净环水系统处理过程中产生的少量废水，排至厂区污水站处理后回用生产，不外排；浊环水经旋流井沉淀+撇油机除油+平流沉淀池+压力过滤器处理后循环使用，浊环水系统处理过程中产生的少量废水，排至厂区污水站处理后回用生产，不外排。

（三）、妥善处置固体废物。按照“无害化、资源化、减量化”原则妥善处置固体废物。生活垃圾交由环卫部门统一收集处置；项目产生的危险废物利用衡钢厂区现有危废间暂存，由衡阳华菱连轧管有限公司委托有资质的单位妥善处置；不合格品、切屑、氧化铁皮、废布袋、铸余渣、除尘灰污水处理设备底泥及废耐火材料均综合利用。

（四）、加强项目营运期噪声污染防治工作。合理布局设备，优化设备选型，选用低噪声设备，采取厂房墙体门窗隔声、基础减振等措施控制噪声，日常加强设备维护保养，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。

（五）、加强项目营运期地下水和土壤污染防治工作。地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。各级防渗区要严格按照国家有关标准和规范，切实落实防渗措施，并从源头控制和过程控制来降低对土壤环境和地下水的影响。

（六）、加强项目的日常管理和安全防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员。及时修订环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，杜绝环境风险事故。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局蒸湘分局

2024年8 月19日