建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡钢检测探伤系统升级改造项目

建设单位（盖章）：  衡阳华菱钢管有限公司

编制日期：           2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	44

附表	45

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 衡钢检测探伤系统升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-430400-04-02-714485 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王韬 | 联系方式 | 13975454405 |
| 建设地点 |  | 湖南省衡阳市蒸湘（区）大栗新村 10 号 （具体地址衡阳华菱钢管有限公司内特管厂89分厂、180分厂、340分厂） |  |  |
| 地理坐标 |  | （北纬 26 度 52 分 16.358 秒，东经 112 度 34 分 23.200 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3130 钢压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31-63.钢压延加工313 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 衡阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2500 | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） |  | 0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）：项目不涉及冷轧工艺，属于“二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31-62钢压延加工313-其他”，应当编制环评报告表。 根据环办环评〔2020〕33号“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知等有关文件”中建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：一般情况下，建设单位应按照本指南要求，组织填写建设项目环境影响报告表。建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应参照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表 1-1。 表1-1 专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 是否涉及. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 地下水; 设计集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的; 否. 由此，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、三线一单符合性分析 - ①生态红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），生态保护红线分布如下：1、武陵山区生物多样性维护生态保护红线；2、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线；3、越城岭生物多样性维护生态保护红线；4、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；5、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；6、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；7、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；8、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；9、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。 项目位于衡阳市蒸湘区联合街道大栗新村，属于重点管控单元，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，因此，项目建设符合生态红线控制要求。 项目所在位置 图1-1 衡阳市生态环境管控单元图 ②环境质量底线 本报告以环境质量评价标准作为环境质量底线，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目各项废气采取防治措施后可实现达标排放；废水经处理后可实现达标排放；各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上线 本次技改项目为钢压延加工，本项目生产过程主要用电能、天然气，拟将天然气替代混合煤气（高炉煤气与天然气混合），提供清洁能源使用。用水量、能源消耗量均不大，不属高耗能和资源消耗型工业企业，不会突破区域的资源利用上线。能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不新增用地，土地资源消耗符合要求。 项目未采用《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和设备；且单位产品用水量符合《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）及行业节水要求。 综上所述，项目建设不会超出当地资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单及衡阳市产业园区生态环境准入清单，本项目为钢压延加工项目，采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合当地产业定位和环保管控要求。因此，本项目建设符合《衡阳市生态环境准入清单》（2020年12月）的要求。 表1-3 蒸湘区联合街道管控要求 环境管控单元编码; 单元分类; 涉及乡道（街道）; 主体功能定位：国家层面重点开发区 经济产业布局：钢铁、商业、房地产、金融、生态农业、生态旅游等。 主要环境问题：蒸湘、红湘、联合街道主要环境问题为社会噪声问题；呆鹰岭镇生活污水管网未完全建成，生活污水纳管率偏低。. ZH43040820002; 重点管控单元; 蒸湘街道/红湘街道/华兴街道/联合街道/呆鹰岭镇. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 是否符合要求. 空间布局约束; （1.1）严格限制高污染、高能耗等污染产业进入。 （1.2）水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）要求管理。; 项目属于钢压延行业，根据《湖南省“两高”项目管理目录》不属于高污染、高能耗的“两高”行业；项目不在水产种质资源保护区; 符合. 污染物排放管控; （2.1）开展蒸水蒸湘区段环境综合整治，在枯水期对重点断面、重点污染源水质进行加密监管，强化区域环境风险隐患排查整治，督促重点排污单位稳定达标排放，必要时采取限（停）产减排措施。角山污水处理厂纳污范围内污水全部进入角山污水处理厂。 （2.2）2020年底前，全面完成“散乱污”企业及集群综合整治工作；严格执行燃煤锅炉准入规定，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉；对全区水泥、钢铁等重点行业所有企业全面实施特别排放限值标准；华菱衡钢完成3个钢铁超低排放改造项目；加油站、储油库完成油气回收治理工作；严禁秸秆露天焚烧。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，逐步淘汰敞开式收运设施，在全区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 本次技改不新增废气污染物排放；本次技改技改新增的固体废物均可得到有效处理处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强环境风险防控和应急管理完善应急预案体系建设，统筹推进环境应急物资储备库建设。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目纳入衡阳华菱钢管有限公司突发环境事件应急预案体系中；衡阳华菱钢管有限公司已建成应急物资库；项目所在地不涉及重金属污染场地; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到2020年，全区能耗强度降低17%，控制目标121.89万吨标准煤。 （4.2）水资源：鼓励企业在稳定达标排放的基础上进行深度治理，实施清洁化改造，提高工业用水循环利用率。到2020年，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.602。; 本项目主要使用电能属于清洁能源。本次技改无生产废水产生。; 符合. 2、产业政策合理性分析 本项目属于本项目属于C3130 钢压延加工行业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制、淘汰类建设项目范围，视为允许类。因此，项目符合国家现行产业政策。 3、《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 本项目属于C3130 钢压延加工行业，根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止类建设项目范围。因此项目符合相关要求。 4、选址合理性分析 本次技改位于衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳华菱钢管有限公司89分厂、180分厂、340分厂内，该地块为工业用地。本次技改在现有项目用地内进行，不另新增用地；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区域，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；项目所在位置交通运输条件方便，水、电供应均有保证，满足生产及生活需求；本次技改不新增钢管产能，且环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限。因此，本次技改后对周围环境质量的影响小，不会改变当地的环境功能区划。 - 综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址合理可行的。 - 5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 - 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61号）的相关要求，本项目该文件的相符性分析见下表。 表1-4 本项目与湘政办发[2021]61号文的相符性 序号; 湘政办发[2021]61号文的要求; 本项目; 相符性. 1; 严格生态环境分区引导。严格落实湖南“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理; 根据前文分析，项目与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发（2020）9号）》相符; 相符. 2; 全面实行排污许可制度。建议以排污许可证为主要依据的生态环境日常监管执法体系，落实排污许可“一证式”管理。推进排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新; 企业已取得排污许可证，编号：914304007580036430001P，其实际排放量未超过许可证要求的许可量。; 相符. - 根据上表分析结果可知，本项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61号）的相关要求。 6、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）相符性分析 表1-4 与《“守护蓝天”攻坚行动计划》（湘政办发〔2023〕34号）相符性分析 湘政办发〔2023〕34号 规范要求; 企业状况; 符合性. 加推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。到2025年，煤炭消费占一次能源消费比重下降至51%左右，电煤消费占比达到55%以上; 本次技改不涉及燃气燃煤等燃料; 符合. 推进企业深度治理。以钢铁、建材、工业涂装等行业企业为重点推进NOx和VOCs深度减排。到2025年，化工、制药、建材等企业完成深度治理，工业涂装企业完成低VOCs原辅材料替代。（省国资委牵头，省生态环境厅、省工业和信息化厅、省市场监管局参与）; 本次技改不涉及NOX与VOCs; 符合. 综上所述，项目建设符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）的要求。 - 7、与《湖南省湘江保护条例》的相符性分析 - 根据湘江流域范围图，本项目属于衡阳市蒸湘区，位于湘江流域范围内，本项目与《湖南省湘江保护条例》相符性分析见下表。 表1-5 与《湖南省湘江保护条例》（2023年修改版）的相符性 序号; 《湖南省湘江保护条例》; 本项目; 相符性. 1; 第二十条 湘江流域新建、改建、扩建建设项目，应当制定节水方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 项目为技改项目，本次技生产用水均循环利用，符合节水要求；; 符合. 2; 第二十一条 湘江流域用水单位应当加快实施节水技术改造，加强节水管理，逐步淘汰落后、耗水量高的用水工艺、设备和产品。 鼓励和引导 农业生产经营者转变生产方式，采取措施发展高效节水型农业，加大农业灌区节水改造力度，提高农业用水效率。; 本项目使用自来水。本次技改工艺、设备均符合节水要求，本生产用水均循环利用，不外排。; 符合. 3; 第二十三条 对湘江流域排污量超出水功能区限制排污总量的地区，县级以上人民政府水行政主管部门应当暂停审批建设项目新增取水和排污口（渠）。; 项目为技改项目，本次技改不新增外排废水，不涉及总量。; 符合. 4; 第二十五条 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目现有的生活污水经铜桥港污水处理厂处理后排入幸福河，项目不设置排污口，本项目不在湘江流域饮用水水源一级保护区内。; 符合. 5; 第三十八条 直接或者间接向湘江流域水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照国家规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，以及城镇污水集中处理设施的运营单位，应当依法取得排污许可证并达标排放。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。 禁止无排污许可证或者违反排污许可规定排放污染物。; 本次技改项目无新增外排废水，现有项目已取得排污许可证。; 符合. 6; 第四十九条 省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全境保护水平为目的的改建除外。 湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。; 项目位于衡阳市蒸湘区大栗新村10号，不在湘江干流岸线一公里范围内; 符合. - 综上所述，项目建设符合《湖南省湘江保护条例》（2023年修改版）的要求。 - 8、与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 - 根据《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》（衡政办发[2021]37号）的相关要求，本项目与衡政办发[2021]37号文的相符性分析见下表。 表1-6 与衡政办发[2021]37号文的相符性 序号; 衡政办发[2021]37号文的要求; 本项目; 相符性. 1; 实施“三线一单”生态环境分区管控。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。加强“三线一单”与国土空间规划的衔接，区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，加强省级以上产业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享，细化“三线一单”数据支撑体系及分区管控要求。; 本项目位于衡阳市蒸湘区联合街道，属于重点管控单元，根据前文“三线一单符合性分析”相关，本项目满足“三线一单”生态环境管控要求。; 符合. 2; 加强工业水污染防治。按照《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求，沿江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目；严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁，2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务。以企业和工业聚集区为重点，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，实施省级及以上工业园区专项整治行动，实现省级及以上工业园区污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行、在线监控联网正常，规范设置园区集中污水处理设施排污口，建立园区水环境管理“一园一档”。夯实工业园区基础设施建设，进一步完善流域内高新技术开发区、西渡高新区、三塘工业园等工业聚集区、镇园合一污水处理厂及配套管网建设和提质改造。特别针对污水处理厂纳污范围内污水收集系统未覆盖或标准偏低的区域，加快收集管网建设与改造。; 项目位于衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳华菱钢管有限公司89分厂、340分厂、180分厂内，该地块为工业用地。本次技改在现有项目用地内进行，不另新增用地；用地不在湘江沿江岸线1公里范围内。本次技改项目不新增废水外排。. 3; 推进一般工业固体废物综合利用。有序推进建筑垃圾资源化利用项目建设，力争建筑垃圾资源化综合利用率达到35%，全市培育1个以上建筑垃圾管理和资源化利用示范县（市、区），打造一批建筑垃圾资源化利用示范企业。鼓励县级以上地方人民政府统筹或联合规划建设一般工业固体废物集中处置设施，支持资源化利用新技术、新设备、新产品的研发与应用；在环境风险可控下，充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳采选尾矿、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等大宗工业固体废物；构建以水泥、建材、冶金等行业为核心的工业固体废物综合利用系统。; 本次技改新增的固体废物为过滤收集的滤渣（主要为废铁粉、磁粉、荧光显色粉），收集后出售给周边资源回收站；本次技改固废均得到妥善处置。; 符合. - 根据上表分析结果可知，本项目的建设符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 - 9、项目与《钢铁行业规范条件》（2015 年修订）相符性分析 本项目与《钢铁行业规范条件》（2015 年修订）符合性分析见下表。 表1-7 与《钢铁行业规范条件》（2015 年修订）对比一览表 序号; 《钢铁行业规范条件》要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 工艺与装备：严格控制新增钢铁生产能力。新建、改造钢铁企业须按照国发（2013）41号和《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业（2015）127号）要求，制定产能置换方案，实施等量或减量置换，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换。; 本次技改内容为：340厂1#热处理线配置两套智能检测机器人系统、340厂2#热处理车间线原接触式荧光磁粉探伤设备升级为非接触式荧光磁粉探伤设备 管端磁粉、340厂超探工控机硬件更换及软件升级、89厂原老式进口超声探伤设备升级为新式国产管体超声+管端磁粉探伤线、180厂两条精整线漏磁探伤设备升级扩规并新增1套新型超声检测设备。本次技改不改变340厂、180厂、89厂产品产能。; 符合. 2; 工艺与装备：不得新建独立炼铁、炼钢、热轧企业。; 符合. 3; 环境保护：钢铁企业须具备健全的环境保护管理制度，配套建设污染物治理设施。新建、改造钢铁企业还须取得环境影响评价审批手续，配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成环境保护竣工验收手续。近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。; 厂内建有较完善的环境管理制度，现有项目取得了环评批文，本次技改项目严格履行环境影响评价审批手续。近两年未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。; 符合. 4; 环境保护：钢铁企业须做到达标排放。《大气污染防治行动计划》（国发[2013）37号）规定的京津冀、长三角、珠三角等区域内的钢铁企业须执行大气污染物特别排放限值; 现有工程大气污染物均可达到相应轧钢工业大气污染物排放标准。本次技改不新增废气; 符合. 5; 环境保护：钢铁企业须持有排污许可证。企业污染物排放总量不得超过环保部门核定的总量控制指标。有污染物减排任务的企业，须改实减排措施，满足减排指标要求。; 已获得排污许可证，编号：914304007580036430001P，其实际排放量未超过许可证要求的许可量。本次技改完成后不新增污染物种类与排放量。; 符合. 6; 能源消耗和资源综合利用：钢铁企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源管理中心，提升信息化水平和能源利用效率，推进能源梯级高效利用。企业应积极开展清洁生产审核及技术改造，不断提升清洁生产水平。; 建设单位设有健全的能源管理体系，配备了必要的能源（水）计量器具。努力提升了自身清洁生产水平。; 符合. 7; 能源消耗和资源综合利用：钢铁企业应注重资源综合利用，提高各种资源的循环利用率。固体废弃物综合利用率≥96%。严禁未经批准擅自开采地下水，鼓励企业采用城市中水。; 项目固体废物均综合利用，厂内无地下水开采，生产用水全部采用厂内回用中水。; 符合. 综上分析，本项目与《钢铁行业规范条件》（2015 年修订）相符。 - 10、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022 年版）》相符性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022 年版）》符合性分析见下表。 表1-8 与《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022 年版）》对比一览表 序号; 《清单指南》内容; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本次技改在现有厂房内进行。现有厂房不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本次技改在现有厂房内进行，不在饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段范围内；项目属于为钢压延加工行业，不涉及该条例内容; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本次技改在现有厂房内进行，属于钢压延加工行业，不涉及该条例内容; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本次技改在现有厂房内进行，不涉及该条例内容; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本次技改不新增生活污水，生产废水不外排，不新设、改设、扩大排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞活动; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本次技改在现有厂房内进行，属于钢压延加工行业，不涉及该条例内容; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本次技改在现有厂房内进行，属于钢压延加工项目。不属于新建、扩建项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于技改项目，且不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于新建、扩建项目，且本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. - 11、项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析见下表。 表1-9 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》对比一览表 序号; 内容; 本项目情况; 符合性分析. 1; 禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目属于改造项目，不属于新建、扩建项目; 符合. 2; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 本项目属于改造项目，不属于新建、扩建项目，在现有厂房内场地进行，不增加炼钢产能，不增加产品产能; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来： 衡阳华菱钢管有限公司（以下简称：衡钢）原名衡阳钢管厂，始建于1958年，位于湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村10号，隶属于湖南钢铁集团有限公司。1998年，衡钢主体纳入华菱钢铁上市，衡钢集团成立，分别设立了湖南衡阳钢管（集团）有限公司、衡阳华菱钢管有限公司。衡阳华菱钢管有限公司主要生产无缝钢管，现下辖89厂、特管厂219机组。2003年衡阳华菱钢管有限公司与华菱钢铁股份有限公司合资组建衡阳华菱连轧管有限公司，主要从事无缝钢管的生产、销售；生产各种钢坯、炼钢及轧钢的附属制品和产品销售，并负责收购自用废钢铁；现下辖炼铁厂、炼钢厂、180厂、340厂、特管厂720机组、管加工生产线。 衡阳华菱连轧管有限公司属于衡阳华菱钢管有限公司的全资子公司。两个公司，两块牌子，一套人马，对外统一称衡阳华菱钢管有限公司 为提高探伤检测效率以及探伤精度，建设单位拟投资2500万元实施衡钢检测探伤系统升级改造项目，主要建设内容如下： （1）在340厂1#热处理线磁探工位处，按照双工位配置两套智能检测机器人系统，代替人检，完成钢管两管端尺寸的自动测量； （2）升级340 厂热处理车间 2#线管端磁粉探伤设备，以非接触式荧光磁粉探伤设备代替原接触式设备，提高探伤可靠性及生产效率； （3）对340厂超探工控机更换及配套硬件和软件进行淘汰升级改造； （4）淘汰 89 厂原老式进口超声探伤设备，升级成为新式国产管体超声+管端磁粉探伤线，提高探伤可靠性； （5）180厂两条精整线漏磁探伤设备升级扩规至外径219 毫米，在线增加一套新型超声检测设备； （6）对项目公辅配套设施进行同步改造。 项目实施后，企业生产的产品品种、生产规模均不发生改变。 表1-1 本次技改前后探伤线精度对比 分厂; 技改前; 技改后. 89分厂; 为模拟信号，探伤曲线无法保存，没有测厚分层功能。规格60-127; 探伤曲线可以保存，有测厚分层功能，规格48-140，精度0.05mm. 340分厂; 超探工控机：本次升级仅针对软件升级，用以减少故障率，精度规格无变化。. 原管端探伤设备为接触式设备，检测范围为114~180; 技改后管端探伤设备为非接触式设备，检测范围为114~224.5. 180分厂; 原设备检测范围是114-180; 拟在原有设备前增加一套横向检测设备，可以检测180-232外径的横向缺陷. 本项目在建设过程中和建成投入生产后，可能会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）中的有关规定，新建、扩建、改建的建设项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 钢压延加工313”中的“其他”类别，应编制环境影响报告表。为此，企业委托湖南鑫煜环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了本项目环境影响报告表，报请审查。 注：本次评价仅针对89分厂、180分厂、340分厂检测探伤系统进行评价，三个分厂的热轧生产线、热处理生产线、精整加工生产线及成品油管生产线均不包含在本次评价中。 二、项目概况 （1）项目名称：衡钢检测探伤系统升级改造项目 （2）建设单位：衡阳华菱钢管有限公司 （3）建设地点：湖南省衡阳市蒸湘（区）大栗新村10号（衡阳华菱钢管有限公司89分厂、180分厂、340分厂现有厂区内），中心地理坐标为：E 112°34′23.200″，N 26°52′16.358″ （4）项目性质：技术改造 （5）项目总投资：2500万元 （6）占地面积：本项目在衡阳华菱钢管有限公司89分厂现有厂区内实施，不新增用地 （7）建设内容：①在340厂1#热处理线磁探工位处，按照双工位配置两套智能检测机器人系统，代替人检，完成钢管两管端尺寸的自动测量；②升级340 厂热处理车间 2#线管端磁粉探伤设备，以非接触式荧光磁粉探伤设备代替原接触式设备，提高探伤可靠性及生产效率；③对340厂超探工控机更换及配套硬件和软件进行淘汰升级改造；④淘汰 89 厂原老式进口超声探伤设备，升级成为新式国产管体超声+管端磁粉探伤线，提高探伤可靠性；⑤180厂两条精整线漏磁探伤设备升级扩规至外径219 毫米，在线增加一套新型超声检测设备；⑥对项目公辅配套设施进行同步改造。 本次技改涉及89分厂、180分厂、340厂三个厂区，故报告分厂区对本次及技改进行评价说明。 （一）89厂 1、建设情况 89厂技改工程组成见下表。 - 表2-1 项目组成一览表 工程; 项目; 内容及规模; 备注. 主体工程; 89分厂; 淘汰89原老式进口超声探伤设备，升级为新式国产管体超声+管端磁粉探伤线; 依托现有并升级技改. 公用工程; 给水; 生产循环供水由衡钢公司水处理设施供给，; 依托现有. 排水; 管端磁粉探伤循环水经设备下方的沉淀池（直径600mm，深0.6m）过滤后回用于89厂管体磁粉探伤；管体超声检测循环水经设备下方的现有水池（直径600mm，深0.6m）中转后回用于89厂管体超声检测。; 依托现有. 供电; 由市政供电所供给; 依托现有. 废水; 沉淀池（直径600mm，深0.6m）、水池（直径600mm，深0.6m）; 依托现有. 噪声; 选用低噪设备、消声、隔声和减振等措施; 新建. 固废; 滤渣：主要为磁粉与荧光粉，出售给周边资源回收站; 新建. - 2、生产规模及成品方案 本次技改前后生产规模及产品方案见下。 - 表2-2 本次技改前后生产规模（单位：t/a） 产品名称; 技改前项目生产规模; 技改后项目生产规模; 增减量. 热轧无缝钢管; 20万t/a; 20万t/a; +0. 表2-3 项目技改前后产品方案表 产品名称; 型号/钢号/规格; 技改前年产量; 技改后年产量; 增减量. 油管管料; J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、R95、P110; 90000; 90000; 0. 高钢级油管管料; L80-1Cr、L80-3Cr、 L80-13Cr、C90、T95、C110、80S、95S、110S、110-3Cr; 30000; 30000; 0. 钻杆、射孔枪管; 钻杆管：E、X、G、S 射孔枪管：32CrMo4、22CrMo8V; 15000; 150000; 0. 低温管及管线管; Gr.3、Gr.8、B、X42、X46、X52、X56、X60、X70、X80; 15000; 150000; 0. 高压锅炉管; 20G、15CrMoG、HD245、12Cr1MoVG、T11、 T12、T91、T92; 20000; 20000; 0. 机加工用管; HSM770、HSM890、HSM960、DZ40～DZ60、30CrMo、35CrMo、4130、4140、20MnTiB、27SiMn; 10000; 10000; 0. 高化管、石油裂化管; 12Cr2Mo、10MoWVNb、15CrMo、1Cr5Mo、P5、P9; 10000; 10000; 0. 结构管、流体管等; 20、Q345、Q390、45Mn2; 10000; 10000; 0. - 3、主要原辅材料 - 根据建设单位提供资料可知，项目主要原辅材料消耗量见下表。 - 表2-4 主要原辅材料消耗表 （单位：t/a） 类型; 原辅料; 型号/代表钢号; 技改前年用量; 技改后年用量; 增减量. 原料; 管坯; J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、R95、P110; 100800; 100800; 0. L80-1Cr、L80-3Cr、 L80-13Cr、C90、T95、C110、80S、95S、110S、110-3Cr; 33800; 33800; 0. 钻杆管：E、X、G、S 射孔枪管：32CrMo4、22CrMo8V; 16700; 16700; 0. Gr.3、Gr.8、B、X42、X46、X52、X56、X60、X70、X80; 16800; 16800; 0. 20G、15CrMoG、HD245、12Cr1MoVG、T11、 T12、T91、T92; 22500; 22500; 0. HSM770、HSM890、HSM960、DZ40～DZ60、30CrMo、35CrMo、4130、4140、20MnTiB、27SiMn; 11100; 11100; 0. 12Cr2Mo、10MoWVNb、15CrMo、1Cr5Mo、P5、P9; 11200; 11200; 0. 20、Q345、Q390、45Mn2; 11100; 11100; 0. 轧辊及工具; 460; 460; 0. 耐火材料; 160; 160; 0. 润滑油; 180; 180; 0. 氮气; 366000m3/a; 366000m3/a; 0. 硼砂; 172; 172; 0. 芯棒润滑剂（石墨）; 168; 168; 0. 辅料; 电; 420万kw·h; 425万kw·h; +5万kw·h. 混合煤气; 混合煤气; 740000 GJ; 740000 GJ; 0. 天然气; 750万Nm3/a; 750万Nm3/a; 0. 压缩空气; 2060.16万m3; 2060.16万m3; 0. 探伤设备涉及原辅料; 水; 1000t; 1009.6t; +9.6t. 磁粉; 500kg; 350kg; -150kg. 荧光. - 4、项目主要生产设备 - 表2-5 项目生产设备清单 设备名称; 技改前数量; 技改后数量; 增减量. 环形加热炉; 1座; 1座; 0. 锥形辊穿孔机; 1套; 1套; 0. 吹氮喷硼砂装置; 1套; 1套; 0. 穿孔后横移装置; 1套; 1套; 0. 连轧管机前高压水除鳞装置; 1套; 1套; 0. 连轧管机; 1套; 1套; 0. 连轧前芯棒辅助系统; 1套; 1套; 0. 芯棒预热炉; 1座; 1座; 0. 3机架单机架传动的三辊脱管机; 1套; 1套; 0. 脱管后横移装置; 1套; 1套; 0. 步进式再加热炉; 1座; 1座; 0. 张减机前高压水除鳞装置; 1套; 1套; 0. 张减机; 1套; 1套; 0. 步进式冷床; 1座; 1座; 0. 钢管分段冷锯; 2台; 2台; 0. 校准站; 1套; 1套; 0. 芯棒拧接机; 1台; 1台; 0. 连轧管机轧辊数控加工机床; 1台; 1台; 0. 预精整、热处理及精整线生产线; 1批; 1批; 0. 淬火炉; 1座; 1座; 0. 回火炉; 1座; 1座; 0. 水淬装置; 1套; 1套; 0. 三机架集中传动定径机; 1套; 1套; 0. 六辊矫直机组; 1套; 1套; 0. 改切、取样带锯; 2套; 2套; 0. 管端探伤机组（国产）; 1套; 1套; 0. 水压试管机组; 1套; 1套; 0. 喷标设备; 1套; 1套; 0. 老式超声探伤设备; 1套; 0套; -1套. 管体漏磁超声组合探伤机; 0套; 1套; +1套. 硬度试验机; 1套; 1套; 0. 热处理线钢管运输非标设备; 1套; 1套; 0. 热处理线电气及自动化; 1套; 1套; 0. 通风及热力设备; 1套; 1套; 0. 水系统（给排水）; 1套; 1套; 0. 液压润滑; 1套; 1套; 0. 燃气管线; 1套; 1套; 0. 外部供电; 1套; 1套; 0. 公辅管网; 1套; 1套; 0. 起重设备; 1套; 1套; 0. 消防及火灾报警设施; 1套; 1套; 0. - 5、劳动定员及工作制度 - 本次技改不涉及人员变动，与现有工程一致。 - 6、公用工程 - ①给排水：本次技改工程用水为管体组合探伤（管体超声+管端磁粉探伤）循环水补充用水，由市政管网统一供给。根据建设方提供数据，管体组合探伤循环水年循环量约800t，损失量以1.2%计，故管端磁粉探伤新鲜水补充量约0.96m3/a。 图2-1 89厂技改水平衡图（m3/a） - ②供电：本项目技术改造后，项目用电仍由市政电网接入。 （二）340厂 - 1、建设情况 - 340厂本次技改工程建设内容如下表所示。 - 表2--6 项目组成一览表 工程; 项目; 内容及规模; 备注. 主体工程; 340分厂; 1#热处理线磁探工位处新增两套智能检测机器人系统；2#热处理线原接触式管端磁粉探伤设备替换为非接触式荧光磁粉探伤设备；超探工控机更换配套硬件及软件升级; 依托现有并升级技改. 公用工程; 给水; 市政管网统一供给; 依托现有. 排水; 磁粉探伤循环水经设备下方配套的磁悬液箱子（尺寸900*700*350mm）过滤后回用于340厂管端磁粉探伤，不外排; 依托现有. 供电; 由市政电网供给; 依托现有. 环保工程; 废水; 磁悬液箱子（尺寸900*700*350mm）; 依托现有. 噪声; 选用低噪设备、消声、隔声和减振等措施; 新建. 固废; 废水处理滤渣：主要为磁粉与荧光粉，出售给周边资源回收站; 新建. 2、生产规模及产品方案 本次技改前后产品方案见表2-7。 表2-7 340厂技改前后产品方案 产品名称; 型号/钢号/规格; 技改前年产量; 技改后年产量; 增减量. 石油套管管体J55、L80、N80、C95、P110、Q125; J55、L80、N80、C95、P110、Q125; 20.6万吨; 20.6万吨; 0. 石油油管管体J55、L80、N80、C95、P110、Q125; J55、L80、N80、C95、P110、Q125; 15.86万吨; 15.86万吨; 0. 石油接箍料J55、L80、N80、C95、P110、Q125; J55、L80、N80、C95、P110、Q125; 1.12万吨; 1.12万吨; 0. 管线管X42-X70; X42-X70; 1.12万吨; 1.12万吨; 0. - （3）主要原辅材料 表2-8 340厂技改前后原辅材料使用情况 类型; 型号/代表钢号; 技改前年用量; 技改后年用量; 增减量. 原料; 管坯; 石油套管管体J55、L80、N80、C95、P110、Q125; 20.6万吨; 20.6万吨; 0. 石油油管管体J55、L80、N80、C95、P110、Q125; 15.86万吨; 15.86万吨; 0. 石油接箍料J55、L80、N80、C95、P110、Q125; 1.12万吨; 1.12万吨; 0. 管线管X42-X70; 1.12万吨; 1.12万吨; 0. 轧辊及工具; 520.8t; 520.8t; 0. 润滑油; 693.4t; 693.4t; 0. 氮气; 900m3; 900m3; 0. 辅料; 压缩空气; 1629.4万m3; 1629.4万m3; 0. 天然气; 2755.2万m3; 2755.2万m3; 0. 水; 1440吨/年; 1452吨/年; +12吨/年. 电; 2794.2万KWh; 2794.55万KWh; +0.35万KWh. 探伤设备涉及原辅料; 磁粉; 500kg; 500kg; 0. - （4）项目主要生产设备 表2-9 全340厂技改前后生产设备情况 生产线名称; 设备名称; 型号/功率等关键参数; 技改前数量; 技改后数量; 增减量. Φ340热轧无缝钢管生产线; 冷圆盘锯切机; HK1000E90; 3台; 3台; 0. 环形加热炉; 燃气型，炉子中径Φ42m; 1台; 1台; 0. 锥形辊穿孔机; CTP1350VD; 1台; 1台; 0. 芯棒预热炉; 台车式，15.3m×3.38m; 1台; 1台; 0. 限动芯棒连轧机; MPMΦ273五机架; 1台; 1台; 0. 步进式荒管再加热炉; 液压驱动的双轮斜轨式，15.3m×32.5m; 1台; 1台; 0. 脱管机; 轧辊名义直径670mm; 1台; 1台; 0. 定径机; 12机架三辊式SM670A12定径机; 1台; 1台; 0. 步进式冷床; 62m×37.5m，齿距420mm; 1台; 1台; 0. 管排锯; HK1800型; 4台; 4台; 0. 精整车间; 1#矫直机; JGL-340型六辊式，510×750×1400mm; 1台; 1台; 0. 2#矫直机; 六辊式，1530×580×890; 1台; 1台; 0. 漏磁探伤机; DS2000; 2台; 2台; 0. 超声波探伤机; GRP-PAT; 1台; 1台; 0. 管体电磁超声探伤机; EMA340-G，Φ140-Φ340; 2台; 2台; 0. 挂梁桥式起重机; Q=5+5t，L=22.5m，H=9m; 1台; 1台; 0. 水压试管机; /; 1台; 1台; 0. 离线超声波探伤机; GRP-VIS-PAT; 1台; 1台; 0. 中间库电磁超声探伤机; EMA340-G; 1台; 1台; 0. 荧光磁粉探伤机; CDW-6000A; 1台; 1台; 0. 专用线管体超声探伤机; NC-GUT365; 1台; 1台; 0①. 专用线管端超声探伤机; NC-GDUT365; 1台; 1台; 0. 管加工车间1#热处理; 1#淬火炉; 16.2×14.8×5.45; 1台; 1台; 0. 1#回火炉; 23.7×14.8×5.45; 1台; 1台; 0. 1#淬火装置; 640200; 1台; 1台; 0. 冷床; 268.19SB00; 6台; 6台; 0. 1#矫直机; Z8038.00; 1台; 1台; 0. 1#管端磁粉探伤装置; CET380SINGL; 2台; 2台; 0. 1#管端磁粉探伤装置配套机器人; /; 0台; 2台; +2台. 1#管体探伤装置; 漏磁+超声波组合探伤; 1台; 1台; 0. 1#水压试验机; Φ140～Φ340,图号540700; 1台; 1台; 0. 管加工车间2#热处理; 2#淬火炉; 13.27×15.52×5.45; 1台; 1台; 0. 2#回火炉; 22.99×15.52×5.45; 1台; 1台; 0. 2#淬火装置; 641300; 1台; 1台; 0. 冷床; 268.23SB00; 1台; 1台; 0. 2#矫直机; Z8039.00; 1台; 1台; 0. 2#管端磁粉探伤装置; CET380SINGL; 2台; 2台; 0. 2#接箍磁粉探伤装置; CDW-6000; 1台; 1台; 0. 管体探伤装置; 接触式管端磁粉探伤; 1台; 0台; -1台. 管体探伤装置; 非接触式管端磁粉探伤; 0台; 1台; +1台. 2#水压试验机; Φ74～Φ244.5,图号APT245.105; 1台; 1台; 0. 车丝; 1#车丝机; LOC650; 2台; 2台; 0. 2#车丝机; QK1319G; 2台; 2台; 0. 接箍拧接机; CM340-68; 2台; 2台; 0. 涂漆装置; Φ139.7～Φ365.12; 2台; 2台; 0. 国产接箍车丝机; QK1319F; 4台; 4台; 0. 进口接箍车丝机; MPM-C13; 4台; 4台; 0. 注：①专用线管体超声探伤机：数量不变，为超探工控机及配套硬件及软件升级. - （5）劳动定员及工作制度 - 本次技改不涉及人员变动，与现有工程一致。 - （6）公用工程 - ①给排水：本次技改工程用水为管端磁粉探伤循环水补充用水，由市政管网统一供给。根据建设方提供数据，管端磁粉探伤循环水年循环量约1000m3，损失量以1.2%计，故管端磁粉探伤新鲜水补充量约12m3/a。 图2-2 340技改水平衡图（m3/a） - ②供电：本项目技术改造后，项目用电仍由市政电网接入。 （三）180厂 1、建设情况 - 180厂本次技改工程建设内容如下表所示。 - 表2-10 项目组成一览表 工程; 项目; 内容及规模; 备注. 主体工程; 180厂; ①两条精整线漏磁探伤设备升级扩规制外径219mm； ②增加一套新型超声检测设备; 依托现有并升级改造. 公用工程; 给水; 市政管网统一供给; 依托现有. 排水; 180厂超声检测循环水经设备下方的水池（直径600mm，深0.6m）中转后回用于180厂超声检测，无废水产生; 依托现有. 供电; 由市政电网供给; 依托现有. 环保工程; 废水; 水池（直径600mm，深0.6m）; 依托现有. 噪声治理; 采用低噪声设备，安装减震垫减震，建筑隔声等措施; 新建. - 2、生产规模及成品方案 本次技改前后180厂产品方案见表2-11。 表2-11 180厂技改前后产品方案 产品名称; 型号/钢号/规格; 技改前年产量/t; 技改后年产量/t; 增减量. 石油套管管体料; 139.7~244.48*7.72~15.88*6~12.5; 100000; 100000; 0. 石油钻杆管体料; 139.7~168.3*8.5~11*6~12.5; 2000; 2000; 0. 套管接箍料管; 139.7~244*13~36*6~12.5; 10000; 10000; 0. 管线管; 139.7~219.1*7~21*6~12.5; 55000; 55000; 0. 高压锅炉用管; 133~244*8~30*6~12.5; 5000; 5000; 0. 石油裂化用管; 133~168.3*7.72~20*6~12.10; 2500; 2500; 0. 高压化肥设备用管; 133~168.3*7.72~20*6~12.11; 2500; 2500; 0. 结构用管; 133~244.48*5.6~48*6~12.5; 8000; 8000; 0. 起重机臂架用管; 133~244.48*5.6~30*6~12.5; 5000; 5000; 0. 射孔枪管; 133~177.8*9.5~12.7*6~12.5; 4000; 4000; 0. 石油机械加工用管; 133~244*13~48*6~12.5; 4000; 4000; 0. 油缸用管; 133~244*16~20*6~12.5; 2000; 2000; 0. - （3）主要原辅材料 - 根据建设单位提供资料可知，项目主要原辅材料消耗量见下表。 - 表2-12 180厂技改前后主要原辅材料消耗表 类型; 原辅料; 型号/代表钢号; 技改前年用量; 技改后年用量; 增减量. 原料; 管坯; 石油套管管体料; 100000; 100000; 0. 石油钻杆管体料; 2000; 2000; 0. 套管接箍料管; 10000; 10000; 0. 管线管; 55000; 55000; 0. 高压锅炉用管; 5000; 5000; 0. 石油裂化用管; 2500; 2500; 0. 高压化肥设备用管; 2500; 2500; 0. 结构用管; 8000; 8000; 0. 起重机臂架用管; 5000; 5000; 0. 射孔枪管; 4000; 4000; 0. 石油机械加工用管; 4000; 4000; 0. 油缸用管; 2000; 2000; 0. 氮气; /; 120万Nm3/a; 120万Nm3/a; 0. 耐火材料; /; 100t/a; 100t/a; 0. 润滑油; /; 120t/a; 120t/a; 0. 喷标水性油墨; /; 0.1t/a; 0.1t/a; 0. 乳化液; /; 800t/a; 800t/a; 0. 辅料; 压缩空气; /; 780万Nm3/a; 780万Nm3/a; 0. 天然气; /; 1560万Nm3/a; 1560万Nm3/a; 0. 水; /; 74000吨/年; 74001吨/年; +1吨/年. 电; /; 900万kWh; 937.8万kWh; +37.8万kWh. - （4）项目主要生产设备 - 表2-13 180厂技改前后设备清单 生产线名称; 设备名称; 型号/功率等关键参数; 技改前数量; 技改后数量; 增减量. 180厂热轧车间; 1#管坯锯; HKA 850 E55型管坯冷圆盘锯切机; 1台; 1台; 0. 2#管坯锯; HKA 850 E55型管坯冷圆盘锯切机; 1台; 1台; 0. 3#管坯锯; HKA 850 E55型管坯冷圆盘锯切机; 1台; 1台; 0. 180厂环形加热炉; 36000*4780mm; 1座; 1座; 0. 穿孔机; 锥形穿孔机 CTP1000VD轧辊上下布置、导板左右布置; 1台; 1台; 0. 连轧机; PQF三辊连轧机; 1台; 1台; 0. 180厂步进式再加热炉; 34500*11500mm; 1座; 1座; 0. 定径机; 三辊14机架微张力减径机; 1台; 1台; 0. 1#管排锯; HK1650L132 圆盘锯切机; 1台; 1台; 0. 2#管排锯; HK1650L132 圆盘锯切机; 1台; 1台; 0. 3#管排锯; HK1650L132 圆盘锯切机; 1台; 1台; 0. 4#管排锯; HK1650L132 圆盘锯切机; 1台; 1台; 0. 精整车间; 1#矫直机; JGL-180六辊矫直机; 1台; 1台; 0. 2#矫直机; JGL-180六辊矫直机; 1台; 1台; 0. 1#在线漏磁探伤机; RO310/TR180; 1台; 0台; -1①台. 1#在线漏磁探伤机; 改造升级ZDJC-232; 0台; 1台; +1台. 2#在线漏磁探伤机; RO310/TR180; 1台; 0台; -1②台. 2#在线漏磁探伤机; 改造升级ZDJC-232; 0台; 1台; +1台. 新型超声检测设备; SST-PA-232; 0台; 1台; +1台. 1#喷标机; 型号CPMH-16–I; 1台; 1台; 0. 2#喷标机; 型号CPMH-16–I; 1台; 1台; 0. 1#离线超声探伤机; NC-GUT219; 1台; 1台; 0. 2#离线超声探伤机; NC-GUT219; 1台; 1台; 0. 管端超声探伤机; REP-VIS; 1台; 1台; 0. 水压机; APT/80-219型钢管水压试验机; 1台; 1台; 0. 管端及坡口磁粉探伤设备; CXT-24000AT; 1台; 1台; 0. 管加工; 3#淬火炉; （φ73-~φ219.1）*（4~50）; 1座; 1座; 0. 3#回火炉; （φ73-~φ219.1）*（4~50）; 1座; 1座; 0. 3#水淬装置; φ73-~φ219.1; 1台; 1台; 0. 3#矫直机; φ219六辊矫直机；（φ73-~φ219.1）; 1台; 1台; 0. 3#管体漏磁超声组合探伤机; TRUSCOPE UT、AMALOG EMI、SONOSCOPE EMI（φ73-~φ219.1）*（5~22）; 1台; 1台; 0. 3#管端磁粉探伤机（南）; CXT-20000AT（φ73-~φ219.1）*（5~22）; 1台; 1台; 0. 3#管端磁粉探伤机（北）; CXT-20000AT（φ73-~φ219.1）*（5~22）; 1台; 1台; 0. 3#水压试验机; φ73~φ219.1*80MPa; 1台; 1台; 0. 4#淬火炉; （φ114-~φ273）*（4.0~50）; 1台; 1台; 0. 4#回火炉; （φ114-~φ273）*（4.0~50）; 1台; 1台; 0. 4#水淬装置; （φ114~φ273）; 1台; 1台; 0. 4#矫直机; 十辊矫直机；（φ114-~φ244.5）; 1台; 1台; 0. 4#管体漏磁超声组合探伤机; ROT250、TRMAT、ROTMAT,（φ114-~φ244.5）*（4.5~22）; 1台; 1台; 0. 4#管端磁粉探伤机（南）; CXT-24000AT,（φ114~φ244.5）*（4.5~22）; 1台; 1台; 0. 4#管端磁粉探伤机（北）; CXT-24000AT,（φ114~φ244.5）*（4.5~22）; 1台; 1台; 0. 4#水压试验机; （φ114~φ244.5）*（4.5~48）,10~105MPa; 1台; 1台; 0. 注：①原1#离线超声探伤机由RO310/TR180改造升级为ZDJC-232； ②原1#离线超声探伤机由RO310/TR180改造升级为ZDJC-232；. - （5）劳动定员及工作制度 - 本次技改不涉及人员变动，与现有工程一致。 - （6）公用工程 - ①给排水：本次技改工程用水为漏磁探伤循环水补充用水与超声检测循环水补充用水，由市政管网统一供给。根据建设方提供数据，超声检测循环水年循环量为100t，损失量以1.0%计，故超声检测新鲜水补充量约1t/a。 图2-3 180厂技改水平衡图（m3/a） - ②供电：本项目技术改造后，项目用电仍由市政电网接入。 （四）整体技改项目 1、水平衡 整体技改项目水平衡图如下所示： 图2-4 技改项目整体水平衡图 2、碳排放核算 参照《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》与《温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业》计算本项目全厂二氧化碳排放量。钢铁生产企业的二氧化碳排放总量等于核算边界内所有的化石燃料燃烧排放量、过程排放量及企业购入的电力和热力所对应的二氧化碳排放量之和，同时扣除固碳产品隐含的二氧化碳排放量以及输出的电力和热力所对应的二氧化碳排放量，计算公式如下： E=E燃烧+E过程+E购入电+E购入热-R固碳-E输出电-E输出热 式中：E：二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E燃烧：燃料燃烧排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E过程：过程排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； E购入电：购入的电力消费对应的二氧化碳排放量（tCO2）； E购入热：购入的热为消费对应的二氧化碳排放量（tCO2）； E输出电：输出电力对应的二氧化碳排放量（tCO2）； E输出热：输出热力对应的二氧化碳排放量（tCO2）； R固碳：企业固碳产品隐含的二氧化碳排放量（tCO2）； 本次该项目无燃料燃烧、无新增废气废水污染物排放、无购入热力消费、无输出电力、无输出热力、不含固碳产品隐含的二氧化碳排放量。因此本次技改项目的二氧化碳总排放量为购入的电力消费对应的二氧化碳排放量。 表2-11 净购入电力、热力引起的CO2排放 种类; 数值（MWh）; CO2排放因子*（tCOJMwh）; 碳排放量（tCO2）. A; B; C=A*B. 净购入电力; 431.5; 0.4987; 215.189. 注：取值来源于《2016 年省级电网平均二氧化碳排放因子》的湖南区域电网平均C02排放因子。 - 综上，本次技改项目CO2排放量合计为215.189tCO2/a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、探伤系统生产工艺流程 （一）89厂 89厂管体超声+管端磁粉探伤工艺流程如下所示。 图2-5 89厂管体超声+管端磁粉探伤工艺流程及产排污节点 （二）340厂 340非接触式荧光磁粉探伤工艺流程如下。 图2-6 340厂非接触式荧光磁粉探伤工艺流程及产排污节点图 （三）180厂 图2-7 180厂超声检测工艺流程及产排污节点图 图2-8 180厂漏磁探伤工艺流程及产排污节点图 本次技改产污情况见表2-14。 表2-14 项目产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废水; W1; 89厂; 管体超声检测; 为循环水，非生产废水. 2; W2; 89厂; 管端磁粉探伤. 3; W3; 340厂; 管端磁粉探伤. 4; W4; 180厂; 超声检测. 5; 固废; S1; 89厂、340厂; 管端磁粉探伤; 循环水过滤收集的滤渣. 6; 噪声; N; 89厂、340厂、180厂; 设备运行; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次技改涉及89厂、180厂、340厂三个厂区，故报告分厂区对原有环境污染问题进行说明。 一、全厂排污许可证执行情况 衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“衡钢”）于2023年11月27日重新申请排污许可证，排污许可编号为914304007580036430001P，有效时间为2021年1月22日至2026年1月21日，并严格按照排污许可相关规定进行申报。 二、、环保督察、环保投诉及整改情况 问题一：厂内部分加热炉采用的为混合煤气，其尾气没有尾气处理设施。 整改措施：根据超低排放的相关要求，衡钢于2024年8月完成了对180厂环形炉烟气的超低排放改造，改造内容为“180厂加热炉燃料由混合煤气改为纯天然气”；另，衡钢计划于2025年6月完成对219机组、720机组、89厂的环形炉及步进炉烟气的超低排放改造。 问题二：衡阳华菱钢管有限公司全厂危废管理需加强。 整改措施：加强全厂危废收集暂存及转移管理，确保外委给有资质的单位处置。 问题三：加强作业时环境管理，例如部分设备作业时收尘密闭罩未关闭，粉尘无组织外溢。 整改措施：进一步加强管理，要求在穿孔机等其他相关设备作业时，必须关闭顶部收尘密闭罩，避免粉尘无组织外溢。 一、89厂 通过现场踏勘以及相关资料收集分析，衡阳华菱钢管有限公司89分厂已建工程均已通过环评和竣工环保验收，环评及验收批复中提出的相关要求均已得到落实；已建工程在生产营运过程中针对各类废水、废气和噪声采取了切实可行的污染防治措施，可确保污染物稳定达标排放；固体废物均可实现安全处置；落实了各项环境风险防范措施，未曾发生过突发环境事件。衡阳华菱钢管有限公司属重点排污单位，其主要排污口设置在线监控，污染物达标排放，未造成环境污染问题。 （一）环保手续履行情况 衡阳华菱钢管有限公司89分厂现主要包括1条热轧生产线和1条热处理生产线，年产热轧无缝钢管20万t/a，其中6万吨进入热处理生产线进行调质。89分厂始建于1993年，于1997年8月正式投产，到目前为止已运行20多年，期间为扩大机组产量、提高产品质量先后经过多次改造。企业于2019年2月委托江苏新清源环保有限公司编制完成《衡阳华菱钢管有限公司高合金中小口径锅炉用无缝钢管产业化项目环境影响报告表》，并于2019年4月3日取得了衡阳市环境保护局蒸湘分局的环评审批意见（衡蒸环评[2019]1901号），于2020年2月28日取得衡阳市环境保护局蒸湘分局《关于衡阳华菱钢管有限公司高合金中小口径锅炉用无缝钢管产业化项目竣工环境保护验收备案的函》（蒸环验函[2020]01号）。 （二）实际排放总量 根据2023年排污许可证执行报告，89厂颗粒物排放总量为5.2864t/a，二氧化硫总排放量为16.5407t/a，氮氧化物总排放量为41.1488t/a。 （三）现有工程与本次探伤升级项目有关的问题及整改措施内容 经现场踏勘并对比最新环保要求，现有工程在生产营运期中切实做好了与本次探伤升级项目相关的污染防治工作，已进行规范化管理，无明显环保问题，环境风险防范措施落实到位，未曾发生突发环境事件。 三、340厂 通过现场踏勘以及相关资料收集分析，衡阳华菱钢管有限公司340分厂已建工程均已通过环评和竣工环保验收，环评及验收批复中提出的相关要求均已得到落实；已建工程在生产营运过程中针对各类废水、废气和噪声采取了切实可行的污染防治措施，可确保污染物稳定达标排放；固体废物均可实现安全处置；落实了各项环境风险防范措施，未曾发生过突发环境事件。衡阳华菱钢管有限公司属重点排污单位，其主要排污口设置在线监控，污染物达标排放，未造成环境污染问题。 （一）环保手续履行情况 衡阳华菱钢管有限公司340分厂于2005年建成。2004年10月委托湖南省环境科学研究院编制了《衡阳钢管有限公司Φ100无缝钢管机组技改项目原料配套系统工程环境影响报告书》，并于2004年10月22日取得了湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护局）的批复（湘环评[2004]86号），2007年7月16日取得湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护局）的验收意见（湘环评验[2007]34号）。 （二）实际排放总量 根据2023年排污许可证执行报告，340厂颗粒物排放总量为42.9891t/a，二氧化硫总排放量为31.6003t/a，氮氧化物总排放量为379.1712t/a。 （三）现有工程与本次探伤升级项目有关的问题及整改措施内容 经现场踏勘并对比最新环保要求，现有工程在生产营运期中切实做好了与本次探伤升级项目相关的污染防治工作，已进行规范化管理，无明显环保问题，环境风险防范措施落实到位，未曾发生突发环境事件。 三、180厂 （一）原有项目环保手续 原有工程于由湖南省环境保护科学研究所2009年9月完成环境影响评价报告表，湖南省环境保护厅2009年10月23日以湘环评表[2009]10号文（详见附件2）对该项目环评予以批复，同时2012年2月20日以湘环评函[2012]11号文对项目环形炉燃烧系统变更予以批复，并于2013年4月10日通过环保验收（湘环评函[2013]28号，详见附件3）。2020年3月委托湖南鑫煜环保科技有限公司编制了《180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程项目环境影响评价报告表》，并于2020年3月20日取得衡阳市生态环境局蒸湘分局的审批意见（衡蒸环评[2020]2002号），该项目已于2021年12月15日完成验收备案登记（编号：2021007）。 （二）实际排放总量 根据2023年排污许可证执行报告，180厂颗粒物排放总量为40.0370t/a，二氧化硫总排放量为30.0271t/a，氮氧化物总排放量为148.2879t/a。 （三）现有工程与本次探伤升级项目有关的问题及整改措施内容 经现场踏勘并对比最新环保要求，现有工程在生产营运期中切实做好了与本次探伤升级项目相关的污染防治工作，已进行规范化管理，无明显环保问题，环境风险防范措施落实到位，未曾发生突发环境事件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气现状 （1）达标区域判定 根据衡阳市生态环境局《关于2023年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中真空机电监测点的相关数据进行判定，其判定结果如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：ug/m3） 序号; 年评价指标; 现状值; 标准值; 占标率 （%）; 是否达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度; 138; 160; 86.25; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. 2023年蒸湘区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）和一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。细颗粒物（PM2.5）年评价浓度未达标。故项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量未达标的情况，衡阳市生态环境局于2020年7月制定了《衡阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，明确采取一系列产业和能源结构调整措施、大气污染治理措施，到2025年，环境空气PM2.5年均浓度小于35μg/m3，实现环境空气质量全面达标。按照达标规划要求，项目所在区域不达标指标PM2.5年均浓度可达到小于35μg/m3的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 （2）其他污染物环境质量现状调查 本次技改不排放其他污染物，无需对其他污染物环境质量现状进行调查。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用衡阳市《关于2023年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中结论：公报中蒸湘区考核断面为蒸水入湘江口断面，该断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，水质状况良好。具体见下图。 图3-1 2023年1-12月衡阳市地表水水质情况（节选） 3、声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测及评价达标情况。 4、生态环境现状 本次技改范围为衡阳华菱连轧管有限公司内89厂、180厂、340厂，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对生态环境质量现状进行评价分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标： 本次技改不产生废气。无环境空气保护目标。 2、声环境保护目标： 厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本次技改无大气污染物排放。 2、水污染物排放标准 本次技改涉及的用水为89厂探伤循环用水、180厂探伤循环用水、340厂探伤线循环用水，不产生生废水。 3、噪声排放标准 项目运营期厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其中昼间标准≤65dB（A）；夜间标准≤55dB（A）。 4、固体废物执行标准 本项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 一、废气总量控制指标 本次技改无生产废气产生，不涉及废气总量控制指标。 二、废水总量控制指标 本次技改无生产废水产生，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期污染防治措施 |
| --- | --- |
|  | 本次技改项目在现有厂房进行，无需拆除或新建厂房，仅对部分设备进行更换或安装调试。污染较小，且施工期较短。因此，本评价不对施工期环境影响进行分析。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）大气环境影响和保护措施 - 本次技改不产生大气污染物。 （二）水环境影响和保护措施 1、污染物产生情况 项目涉及的生产水主要为：①89厂管体超声检测循环水、②89厂管端磁粉探伤循环水、③340厂管端磁粉探伤循环水、④180厂超声检测循环水。 （1）89厂管体超声检测循环水W1 89厂管体超声检测循环水W1经设备下方的现有水池（直径600mm，深0.6m）过滤后回用于89厂管体超声检测，无废水产生。 （2）89厂管端磁粉探伤循环水W2 89厂管端磁粉探伤循环水W2经设备下方的沉淀池（直径600mm，深0.6m）过滤后回用于89厂管端磁粉探伤，无废水产生。 （3）340厂管端磁粉探伤循环水W3 340厂管端磁粉探伤循环水W3经设备下方配套的磁悬液箱子（尺寸900*700*350mm）过滤后回用于340管端磁粉探伤，无废水产生。 （4）180厂超声检测循环水W4 180厂超声检测循环水经设备下方的水池（直径600mm，深0.6m）中转后回用于180厂超声检测，无废水产生。 2、废水影响分析结论 本次技改涉及的用水为89厂管体超声检测循环水、89厂探伤循环用水、180厂探伤循环用水、340厂探伤线循环用水，不产生生废水；本次技改劳动定员不发生改变，不新增生活污水。本项目废水对外环境的影响是可接受的。 （三）噪声 1、预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2、预测参数 （1）源强 本次技改的噪声源强主要为：①340厂新增智能检测机器人系统；②340厂非接触式荧光磁粉探伤设备；③89厂管体漏磁超声组合探伤机；④180厂新增新型超声检测设备。 各噪声源强见表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界最大声级/dB（A）; 建筑物平均隔声损失/dB（A）. X; Y; Z. 340厂; 管端磁粉探伤装置配套机器人2套; 95（等效后：98.0）; 基础减振、厂房隔音等; -786.2; -371.1; 1.2; 37.9; 71.4; 16.0. 非接触式管端磁粉探伤装置; 85; -1108; -366.4; 1.2; 35.4; 60.7; 16.0. 89厂; 管体漏磁超声组合探伤机; 90; 914.2; 693.6; 1.2; 37.2; 64.1; 16.0. 180厂; 新型超声检测设备; 80; -1038.6; -757.5; 1.2; 21.5; 53.0; 16.0. 表中坐标以厂界最南点（112.576020，26.858804）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-8。 表4-16 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.0. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 40. 5; 大气压强; atm; 1. 3、预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目预测点位为厂界外。 表4-17 项目厂界外1m噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 1700; 2138; 1.2; 昼间; 32.32; 65; 达标. 夜间; 32.32; 55; 达标. 南厂界; -605; 229; 1.2; 昼间; 32.47; 65; 达标. 夜间; 32.47; 55; 达标. 西厂界; -801; 1114; 1.2; 昼间; 46.62; 65; 达标. 夜间; 46.62; 55; 达标. 北厂界; -733; 1659; 1.2; 昼间; 33.91; 65; 达标. 夜间; 33.91; 55; 达标. 图4-2 厂界噪声预测等值线图 4、噪声环境影响预测评价 由上分析可知，本项目对厂界噪声的影响贡献值在32.32~46.62dB（A）之间。从表4-17来看，项目昼间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 为保证厂界噪声值长期稳定达标，建设单位仍应严格执行本评价中提出的噪声治理措施，首先应选择低噪型设备、合理布局，将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界。 5、排放标准及污染源监测 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁行业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）制定本项目的噪声监测计划如下，具体见下表。 表4-18 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东、南、西、北厂界外1m各一处; 等效A声级; 1次/季，昼夜各1 次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. - 6、噪声影响分析结论 - 在建设单位严格落实环评报告提出的噪声防治措施后，厂界噪声可做到达标排放，对环境的影响是可接受的。 - （四）固体废物 1、固体废物源强及利用处置方式 本次技改的固体废物主要为循环用水过滤出来的滤渣，其主要成分为废磁粉、废铁粉、废荧光显色粉；根据《关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告》（公告2024年第4号），其分类代码为900-099-S59。收集后外售给周边资源回收站。 2、项目固体废物产生情况汇总 表4-19 项目固废产生情况一览表 序号; 产污环节名称; 固体废物名称; 属性; 代码; 产生量t/a; 处置利用方式; 处置/利用量t/a. S1; 循环水过滤; 滤渣; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 0.85; 外售给周边资源回收站; 0.85. - （五）生态环境影响分析 - 本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村10号（衡阳华菱钢管有限公司89分厂、180分厂、340分厂的现有厂区内），选址范围内无生态环境保护目标，因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 （六）环境风险分析 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 （1）风险调查 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“明确有毒有害和易燃易爆等风险物质和风险源分布及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。本项目为水基清洗剂、水性切削液、润滑油、碳氢清洗剂生产建设项目，通过对项目生产过程中原辅材料进行分析、对比，同时参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行对比，本次扩建项目不涉及风险物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B重点关注的危险废物为危险废物，临界量按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B-表B.1和B.2所列的风险物质，其推荐临界量和最大存在量如下。 本次技改项目不涉及风险物质，故Q值为0。 （3）评价工作等级 根据项目危险物质数量与临界量的比值Q，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 2、环境敏感目标概况 项目周围无环境敏感目标。 3、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次技改项目不涉及环境风险。 4、环境风险分析结论 综上所述，本项目风险处于可接受的水平。切实执行好管理运行规章制度，落实好各项环境保护措施，即可将项目的环境风险控制在有限的范围内，从环境风险方面论证，本项目是可行的。 七、“三本账”分析 本项目“三本账”分析详见下表。 表4-16 “三本账”分析汇总表 单位：t/a 污染区; 污染物; 现有项目 排放量; 本次技改排放量; 以新带老削减量; 技改后三厂排放量; 技改前后排污增减量. 89分厂; 180分厂; 340分厂; 合计. 废气; 烟尘; 3.675; 44.001; 64.987; 112.663; 0; 0; 112.663; 0. SO2; 9.387; 26.659; 29.155; 65.201; 0; 0; 65.201; 0. NOX; 23.237; 145.745; 736.807; 905.789; 0; 0; 905.789; 0. 废水; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 探伤设备循环用水 | / |  | 探伤设备循环用水经各设备下方水池过滤/中转后循环使用 | / |
| 声环境 | 探伤设备 | 等效连续A声级 |  | 减振、隔声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | S1过滤收集的废渣 |  | 外售给周边资源回收站 |  | 处置妥当，对环境基本无影响 |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址及总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，不会对周围环境质量产生明显影响。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 78.1681 | 0 | 0 | 0 | 78.1681 | +0 |
|  | NOX | 0 | 568.6079 | 0 | 0 | 0 | 568.6079 | +0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 88.3125 | 0 | 0 | 0 | 88.3125 | +0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①