衡蒸环评【2025】005号

关于《衡阳市金坤包装有限公司瓦楞纸板、纸箱生产线改扩建项目环境影响报告表》的批复

衡阳市金坤包装有限公司：

你单位《关于申请对<衡阳市金坤包装有限公司瓦楞纸板、纸箱生产线改扩建项目环境影响报告表>批复的请示》及专家组评审意见均收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳市金坤包装有限公司在衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇中平村实施工程项目，我局原则同意《衡阳市金坤包装有限公司瓦楞纸板、纸箱生产线改扩建项目环境影响报告表》的结论和建议，《衡阳市金坤包装有限公司瓦楞纸板、纸箱生产线改扩建项目环境影响报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）.加强项目营运期废水污染防治工作。按照“雨污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施正常运行，防止跑、冒、滴、漏。项目运营过程中污废水主要为糊胶、制胶设备清洗废水、印刷设备清洗废水、锅炉排污水和生活污水。糊胶制胶设备清洗水回用于调胶工序，印刷设备清洗水经污水处理系统处理后回用于印刷设备清洗，生物质锅炉排污水用于道路抑尘及绿化；生活污水经化粪池预处理后定期清运用作农肥，不外排。

（二）.加强项目营运期废气污染防治工作。本项目运营期生产废气主要为调胶粉尘、印刷废气、覆膜废气、糊盒废气、废纸打包粉尘、天然气燃烧废气以及锅炉废气。项目印刷废气经“干式过滤+活性炭吸附+催化焚烧”装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放，VOCs执行湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中挥发性有机物最高允许排放浓度限值和表2无组织排放限值；锅炉废气经“SCR脱硝处理+脉冲布袋除尘器”装置处理后由35m高排气筒（DA002）排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准；废纸打包粉尘收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA003）排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值及无组织排放浓度限值要求；天然气燃烧废气与印刷废气一并收集处理后经15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；覆膜、糊盒工序产生的无组织有机废气执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织排放限值；调胶工序产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型规模标准。严格落实各废气治理措施后，项目排放的各项废气均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）以及参照的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准中相应标准限值要求。

（三）.加强项目营运期固体废物污染防治工作。项目废包装材料、不合格品及边角料、废印版、废玉米粉包装袋、废扁丝、胶渣外售给回收公司处理，锅炉灰渣、除尘器收集粉尘外售用于铺路，废离子交换树脂交由供应商回收利用；废机油及其包装桶、废过滤棉、废劳保用品、废活性炭、废烧碱包装袋、废硼砂包装袋、废水处理污泥等交由相应资质的单位处置，并办理危险废物转移手续，废原料桶建设单位统一收集后交由供应商回收利用；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（四）.加强项目营运期噪声污染防治工作。建设单位应尽量选用低噪声设备，采取隔声消减、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局蒸湘分局

2025年4月18日