衡蒸环评【2025】006号

关于《湖南福祥科技有限公司新建槟榔生产线项目环境影响报告表》的批复

湖南福祥科技有限公司：

你单位《关于申请对<湖南福祥科技有限公司新建槟榔生产线项目环境影响报告表>批复的请示》及专家组评审意见均收悉。经研究，批复如下：

一、湖南福祥科技有限公司在湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村实施工程项目，我局原则同意《湖南福祥科技有限公司新建槟榔生产线项目环境影响报告表》的结论和建议，《湖南福祥科技有限公司新建槟榔生产线项目环境影响报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）.加强项目营运期废水污染防治工作。按照“雨污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施正常运行，防止跑、冒、滴、漏。项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后用作农肥；生产废水经厂区三级沉淀+UASB罐处理达到《污水综合排放标准》GB8979-1996三级标准及污水处理厂执行协议标准较严值后（pH 6-9、SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L、CODcr≤500mg/L、NH3-N≤100mg/L），由槽罐车运输至衡阳市角山污水处理厂，经污水处理厂处理后外排；待该区域污水管网建成后，生产废水经厂区三级沉淀+UASB罐处理达到《污水综合排放标准》GB8979-1996三级标准，可直接排入城市管网。厂区雨水经厂区雨水沟排入附近农灌渠。

（二）.加强项目营运期废气污染防治工作。本项目运营期生产废气主要为锅炉废气、污水处理站废气和槟榔生产。本项目锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过1根15m高排气筒DA001排放，颗粒物、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值燃油锅炉限值；槟榔废气厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准限值；厂界无组织排放的VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，污水处理站添加除臭菌种除臭、加盖封闭防止恶臭气体逸散，并加强废水处理站周边绿化，臭气浓度、污水站NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。

（三）.加强项目营运期固体废物污染防治工作。本项目运营期产生的固体废物主要包括污水处理站污泥；槟榔蒂、核；废包装材料；软水制备过程中产生的废离子交换树脂、废润滑油及油桶等。其中员工生活垃圾、污水处理站污泥、槟榔蒂、核；废包装材料、软水制备过程中产生的废离子交换树脂妥善收集至一般固废暂存区后综合利用；废润滑油润滑油、废油桶、废含油抹布手套妥善收集至危废暂存间后定期安全处置。

（四）.加强项目营运期噪声污染防治工作。建设单位应尽量选用低噪声设备，采取隔声消减、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局蒸湘分局

2025年4月18日