衡蒸环评【2025】007号

关于《京泰建材城市建筑垃圾和矿山尾矿处置资源化再生利用项目二期环境影响报告表》的批复

衡阳京泰建材有限公司：

你公司《关于申请对<京泰建材城市建筑垃圾和矿山尾矿处置资源化再生利用项目二期环境影响报告表>批复的请示》及专家组评审意见均收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳京泰建材有限公司在湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇同溪村刘家祠组实施工程项目，我局原则同意《京泰建材城市建筑垃圾和矿山尾矿处置资源化再生利用项目二期环境影响报告表》的结论和建议，《京泰建材城市建筑垃圾和矿山尾矿处置资源化再生利用项目二期环境影响报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）.加强项目营运期废水污染防治工作。按照“雨污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施正常运行，防止跑、冒、滴、漏。项目运营期生活污水经化粪池熟化后用作农肥，车辆冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后回用于车辆冲洗，其余生产废水全部蒸发损耗或进入产品。无废水外排。

（二）.加强项目营运期废气污染防治工作。本项目改建完成后运营期废气主要为物料装卸粉尘、堆场扬尘、破碎/筛分粉尘、投料粉尘、输送粉尘、道路扬尘、搅拌粉尘、水泥装卸/储存粉尘、运输车辆尾气及食堂油烟，主要污染因子为颗粒物、油烟、CO、NOX、THC等。破碎/筛分粉尘经“集气罩+旋风除尘器+脉冲反吹袋式除尘器”治理后引至15m高排气筒有组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中15m高排气筒二级标准排放限值，未经收集的破碎/筛分粉尘经“全封闭车间沉降+环保除尘雾炮机”处理后无组织排放；搅拌粉尘经“集气管道+布袋除尘器”治理后引至15m高排气筒有组织排放，排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中“散装水泥中转站及水泥制品生产”特别排放限值；水泥装卸/储存粉尘经“布袋除尘器”治理后无组织排放；厂界无组织颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物无组织排放限值和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。

（三）.加强项目营运期固体废物污染防治工作。本项目初期雨水池沉渣回用于制砖；除尘器粉尘、除尘器废布袋、钢筋、木块、废塑料等、成型养护固废定期外售综合利用；隔油渣、废机油及油桶收集后暂存于危废暂存间，定期外委有资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门定期清运处理。

（四）.加强项目营运期噪声污染防治工作。合理布局设备，优化设备选型，选用低噪声设备，采取厂房墙体门窗隔声、基础减振等措施控制噪声，日常加强设备维护保养，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

（五）.加强项目营运期地下水和土壤污染防治工作。地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。各级防渗区要严格按照国家有关标准和规范，切实落实防渗措施，并从源头控制和过程控制来降低对土壤环境和地下水的影响。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局蒸湘分局

2025年4月 18日