建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 衡阳市仁安精神病医院建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 衡阳市仁安精神病医院有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二五年四月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	59

附表	60

建设项目污染物排放量汇总表	60

附图1 项目地理位置图	62

附图2 项目总平面布置图	63

附图3 环境保护目标分布图	64

附图4 监测布点图	65

附图5 蒸湘区声功能区划	66

附件1 委托书	67

附件2 营业执照	68

附件3 租赁合同	69

附件4 卫健局同意设置的回复	71

附件5 监测报告	72

附件6 废水处理协议	77

附件7 专家技术评审意见	86

附件8 日常考核专家意见表	88

附件9 专家签到表	91

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市仁安精神病医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 廖喜悦 | 联系方式 | 15616672556 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经112度33分42.874秒，北纬26度51分12.573秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84：医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842：其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15989.6 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价原则及判定结果见下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 判定 结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超临界量，无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目租赁衡阳市润泰车轮有限公司闲置用房，无土建施工，不涉及生态影响。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无须设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性分析 本项目为衡阳市仁安精神病医院建设项目，主要服务于精神病患者治疗及康复，属于国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类第三十七条：卫生健康：1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务的范畴，因此，项目符合国家的产业政策。 ## 2、选址合理性分析 项目选址位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，项目地理坐标东经112°33′42.874″，北纬26°51′12.573″，北侧和西侧为居民区，东侧和南侧为衡阳市润泰车轮有限公司。本项目为专科医院项目，根据现场踏勘，本项目选址不在饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区域，与城市土地利用规划不冲突，符合城市土地利用的总体规划，不涉及占用永久基本农田和生态公益林，本项目在采取必要的环保措施后，其建设运营对周边环境影响不大，同时对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的限制、禁止用地项目范围。 因此，本项目选址符合用地规划，选址合理。 ## 3、与衡阳市生态环境分区管控意见的符合性分析 ### 3.1 生态红线符合性分析 根据《湖南省生态保护红线》，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省面积的20.23。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目选址位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，不在上述生态保护红线范围内，符合《湖南省生态保护红线》要求。 ### 3.2 环境质量底线相符性分析 本次报告以环境质量评价标准作为项目所在区域的环境质量底线，根据衡阳市蒸湘区2024年环境空气质量监测点位的常规监测数据，2024年衡阳市蒸湘区大气污染物SO2、NO2、PM10、CO及O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，PM2.5的有一定程度的超标，属于环境空气质量不达标区。；地表水环境质量需满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境质量需满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 本项目产生的大气污染物和生产废水通过采取各项措施后对外环境影响不大。本项目医院综合废水经化粪池/隔油池预处理后排入自建污水处理站处理后，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网；食堂油烟经抽油烟机处理后由排烟竖井排放；污水处理站恶臭气体通过池体加盖密闭，加强绿化，定期喷洒除臭剂后无组织排放。同时针对项目特点，建设单位采取有针对性的各项环保措施，所以本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ### 3.3 资源利用上线相符性分析 1、能源利用上线 本项目主要使用清洁能源电能，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区，未达到能源资源利用上线。 2、水资源利用上线 本项目不涉及到自然资源资产核算及管控，无相关利用上线要求；本项目用水采用自来水，为地表水资源，不涉及地下水、生态用水要求，项目用水能得到满足，也不达到水资源利用上线。 3、土地资源利用上线目标 本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，利用现有建筑物进行改造建设等，已办理租赁协议，本项目不新征用地，可实现土地资源有序利用与有效保护，未达到土地资源利用上线。 综上，本项目满足资源利用上线要求。 ### 3.4 环境准入清单相符性分析 本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，根据2024年12月衡阳市生态环境局发布《关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（衡环发［2024］194号）中附件1：衡阳市环境管控单元图，，可知本项目属于衡阳市蒸湘区雨母山镇重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43040820001，具体位置见衡阳市环境管控单元图；主要功能定位为国家级城市化地区。本环评通过进一步对照衡阳市生态环境准入清单分析，可知本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下： 表1-2 建设项目与一般管控要求对照一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 主要属性; 红线 森林公园 ▉水环境优先保护区/水环境工业园重点管控区——湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区/衡阳高新技术产业开发区 ▉大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区/衡阳高新技术产业开发区 - ▉农用地优先保护区/农用地重点管控区/建设用地重点管控区/其他重点管控区 矿区/中高风险企业用地/重点行业企业重点区域; 本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，不属于以上保护区。; 符合. 空间布局约束; - （1.1）水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）要求管理。进一步优化产业结构和能源结构，积极引导低投入、低消耗、低排放和高效率的现代产业发展，抓好落后产能淘汰，全面推动重点行业和重点领域清洁生产、绿色化改造，走绿色低碳、高质量发展道路。继续推动城市建成区、饮用水源上游等环境敏感区域内化工等重污染企业有序搬迁改造或关停退出。; 本项目为精神病康复医院，利用现有建筑物布设院区，不属于工业企业，未涉及水产种质资源保护区等。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）按照“源头化、流域化、系统化”的治理思路，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作，城区建成区黑臭水体控制率低于10%；加强已完成整治城区黑臭水体的日常监管，开展第二阶段“长治久清”整治效果评估工作。 （2.2）以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量原辅材料替代进度，从源头减少VOCs产生。加快推进VOCs重点监管企业“一企一策”综合整治方案的制定和实施。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。加强汽修行业VOCs综合治理。加大餐饮油烟污染治理力度，推进城市餐饮油烟治理全覆盖。; ①本项目位于衡阳市蒸湘区，项目废水自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网； ②本项目不属于工业企业，热水供应采用太阳能辅助空气源热泵，不涉及燃煤锅炉及VOCs污染等。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强生态环境保护日常监管和线下监控，健全环境风险预警防控体系，推进重点流域、重要水源地风险防控；建立生态环境风险隐患排查制度和重大生态环境风险源数据库，实行动态跟踪监控和管理；设立生态环境风险监督员，及时核查核实群众举报、舆情反映等渠道获取的问题，建立问题清单和整改清单，消除环境风险。 （3.2）以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格落实风险管控和修复。以重点地区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治等专项行动遗留地块为重点，加强腾退土地污染风险管控和治理修复。推进耕地土壤污染修复试点，以镉污染耕地为重点，因地制宜选择典型受污染耕地，在切断重金属等污染源的前提下，推进以降低土壤中污染物含量为目的的修复试点工作。; ①本项目建成后拟加强生态环境保护日常监管和线下监控，健全环境风险预警防控体系； ②本项目属于精神病康复及治疗医院，利用现有建筑物布设院区，原用途为学校，不涉及污染地块。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。 （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。到2025年，蒸湘区用水总量0.9045亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降12.01%，万元工业增加值用水量比2020年下降12.0%，农业灌溉水有效利用系数0.622。; ①本项目涉及的能源为电、水，属于清洁能源； ②本项目用水; 过计量系统严格控制，节约用水 符合. ## 4、与《湖南省湘江保护条例》（2023修正）的符合性分析 根据《湖南省湘江保护条例》：“（1）禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。（2）禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。（3）禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（4）禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，污染物经处理后可达到国家和地方的相应排放标准，选址不在湘江流域饮用水源保护区内，无废水直排。因此，本项目符合湖南省环境保护条例的相关要求。 ## 5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的主要目标为：展望2035年，环境质量根本好转，生态屏障更加牢固，绿色生产生活方式广泛形成，突出生态环境问题基本解决，实现碳达峰推动碳中和，生态强省基本建成，美丽湖南建设目标基本实现，人与自然和谐共生，基本满足人民高品质生活对优美生态环境的需要，基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化。 “十四五”总体目标。生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，国土空间开发与保护格局得到优化，污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，突出生态环境问题加快解决，重大生态环境风险基本化解，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强，生态文明建设实现新进步。 本项目属于医疗服务行业，使用电力作为能源，不属于高耗能和资源消耗型项目，不使用含VOCs原辅材料和不使用锅炉，运营期间污废水处理站所产生的少量恶臭气体通过池体加盖密闭，定期喷洒除臭剂，可得到有效治理，食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后无组织排放；项目废水自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网。项目所在地处于人类活动频繁区，不在生态保护红线内，无原始植被生长和珍贵野生动物活动；医疗垃圾根据《医疗废物分类名录》（2021版）分类收集、包装好后交由有资质的单位集中清运处置，危废暂存间位于室内，建设满足“防扬散、防流失、防渗漏”的要求。因此本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符。 ## 6、与《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发[2020]3号）相符性分析 该通知提到“医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。对于不具备上门收取条件的农村地区，当地政府可采取政府购买服务等多种方式，由第三方机构收集基层医疗机构的医疗废物，并在规定时间内交由医疗废物集中处置单位。确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置。（国家卫生健康委、生态环境部、交通运输部、地方各级人民政府按职责分工负责）医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。（国家卫生健康委、住房城乡建设部按职责分工负责）”。 本项目营运期生活垃圾由环卫部门统一收集处理；医疗垃圾分类收集后交由有资质的单位集中清运处理，符合该通知中相关要求。 ## 7 与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的符合性分析 本项目与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》相关要求的符合性分析详见表1-3。 表1-3 与《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展 推进能源结构优化，大力发展清洁能源。优化能源结构，提升供给侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，降低煤炭消费比重。积极发展太阳能光伏、风电、生物质能等清洁能源，推进非化石能源规模化利用。大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤锅炉、工业窑炉。; 本项目使用能源为电能，为清洁能源，符合规划相关要求。; 符合. 深化扬尘污染综合治理 全面推行绿色施工。按照衡阳市《建筑工地扬尘防治“十严禁”》和《关于进一步加强全市建筑工地扬尘污染防治工作》的规范要求，严格执行“六个百分之百” 加强堆场扬尘治理。加强建筑工地沙石、建筑垃圾等堆场管理，必须采取洒水、覆盖、绿化等有效的防尘措施，减少扬尘污染。加强码头作业扬尘控制，大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目施工期扬尘通过采取洒水抑尘、定期清洁路面、控制施工车辆车速等措施可以得到有效控制。; 符合. 综上，本项目建设符合《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、项目由来 衡阳市仁安精神病医院有限公司成立于2024年，位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，公司拟投资500万元租赁衡阳市润泰车轮有限公司闲置房屋建设衡阳市仁安精神病医院建设项目。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响评价报告表。因此企业委托环评单位编制环评报告表，我司接受委托后，组织人员进行现场踏勘、收集资料、组织监测，并开展项目环境影响评价报告表编制工作。 ## 2、项目基本概况 （1）项目名称：衡阳市仁安精神病医院建设项目 （2）建设单位：衡阳市仁安精神病医院有限公司 （3）建设地点：湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，地理坐标：东经112°33′42.874″，北纬26°51′12.573″ （4）建设性质：新建 （5）总投资：500万元；其中环保投资30万元 （6）建设规模：总占地面积15989.6m2，总建筑面积5360.82m2 （7）生产规模：项目建成预计床位150张。 （8）劳动定员：职工人数60人，不在院内住宿。 （9）工作制度：年工作时间365天，每天工作时间24h，其中病房工作人员为三班制，行政人员为白班制。 ## 3、项目组成情况 本项目选址于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，项目总占地面积15989.6m2，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程组成。 本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 男病区1; 4层建筑物位于院区东北，其中1层为门诊医技科，2-4层为男病区1，建筑面积约为1223.65m2。; 利旧. 男病区2; 3F，位于院区东北，建筑面积约为808.97m2。. 男病区3; 2F，位于院区东北，建筑面积约为438.04m2。. 行政办公楼+护理办公室; 2F，一楼为护理办公室，二楼为行政办公楼，建筑面积约为557.42m2。. 女病区2+护理办公室; 2F，一楼为护理办公室，二楼为女病区2，建筑面积约为575.02m2。. 女病区3; 2F，位于院区南侧，建筑面积约为678.16m2。. 辅助工程; 食堂; 1层，位于院区西侧，内设食堂、手工技能培训室、厨房、员工餐厅和宿舍，建筑面积约为1048.14m2。; 利旧. 储运工程; 库房; 位于院区西北角。; 利旧. 公用工程; 给水; 由市政供水管网统一供应; 依托. 排水; 雨水经雨水沟收集后排入周边池塘；项目医院综合废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2排放标准，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网，进入污水处理厂处理; 依托. 供电; 依托市政供电系统; 依托. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭喷洒除臭剂后无组织排放；食堂油烟废气通过油烟净化器处理后屋顶排放。; 新建. 废水; 项目医院综合废水经自建污水处理站（20m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网; 新建. 噪声; 选用低噪声级的设备，并采取基础减振和隔声措施，合理布局; 新建. 固废; 拟在厂房一层东南侧设置危废暂存间（约10m2）和一般固废暂存间（约5m2）。; 新建. ## 4、项目建设规模 ### 本项目预设150张住院床位，购置相应的医疗设备；衡阳市仁安精神病医院预设精神科/康复医学科（精神康复）/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；上述科室中不涉及放射治疗、核医学治疗等。本项目放射科外包。 ### 本项目医院作出以下情况说明： （1）本项目影像科采用数码打印，无洗印废水产生； （2）不适用重铬酸钾清洗或消毒，无含铬废水产生； （3）采用一次性检验试剂盒，无含氰废水产生； （4）本项目不设置中央空调及锅炉房； （5）项目不设传染病房及传染病门诊，因此项目不产生含传染病菌废水。 ## 5、项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 台数; 型号. 1; 全自动生化分析仪; 1; LWC420. 2; 全自动血细胞分析仪; 1; BC__3000PLus. 3; 医用离心机; 1; 80--2B. 4; 医用离心机; 1; KJ80--2型. 5; 尿液分析仪; 4; U1RT-180. 6; 电解质分析仪; 1; K-Lite6F. 7; 心电图; 1; SE-1201. 8; 生物显微镜; 1; XSP-606. 9; 离心机; 1; TL80-2. 10; 彩超机; 1; DW-P8. 11; 数字脑电地形图仪; 1; EEG-A. 12; 全自动粪便分析仪; 1; TEX760. 13; 脑电生物反馈治疗仪; 1; BBB-2A. ## 6、主要原辅材料用量及能耗情况 ### 6.1 主要原辅材料用量及能耗 本项目主要的原辅材料和能源消耗详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料一览表 名称; 规格型号; 单位; 年使用量; 最大存放量. 盐酸苯海索片; 2mg*100片; 瓶; 360; 180. 碳酸锂片; 0.25g*60片; 瓶; 360; 180. 舒必利片; 0.1g*100片; 瓶; 360; 180. 盐酸舍曲林分散片; 50mg*14片; 盒; 240; 120. 盐酸齐拉西酮片; 20mg*20片; 盒; 240; 120. 米氮平片; 15mg*20片; 盒; 240; 120. 氯氮平片; 25mg*100片; 瓶; 360; 180. 盐酸氯丙嗪片; 50mg*100片; 瓶; 360; 180. 利培酮片; 1mg*20片; 盒; 600; 300. 富马酸喹硫平片; 0.1g*30片; 盒; 600; 300. 健脑安神片; 36片; 盒; 240; 120. 氟哌啶醇注射液; 5mg；1ml*5支; 盒; 120; 60. 奋乃静片; 2mg*100片; 瓶; 360; 180. 草酸艾司西酞普兰片; 10mg*7片; 盒; 240; 120. 丙戊酸钠片; 0.2g*100片; 瓶; 240; 120. 丙戊酸镁缓释片; 0.25g*30片; 瓶; 360; 180. 奥氮平片; 5mg*20片; 盒; 240; 120. 安乐片; 0.33g*36片; 盒; 240; 120. 阿立哌唑片; 10mg*14片; 盒; 240; 120. 坦度螺酮; 盒; 240; 120. 地西泮注射液; 支; 600; 300. 阿普唑仑片; 盒; 600; 300. 艾司唑仑片; 盒; 600; 300. 氯硝西泮片; 瓶; 600; 300. 佐匹克隆片; 盒; 240; 120. 劳拉西泮; 盒; 240; 120. 破伤风抗毒素; 1500Iu*10支; 盒; 60; 30. 苯磺酸氨氯地平片; 5mg*14s; 盒; 360; 180. 酚酞片（果导片）; 100mg*100粒; 瓶; 360; 180. 复方氨酚烷氨片; 12片; 盒; 360; 180. 格列齐特缓释片; 30mg*10s*2板; 盒; 360; 180. 谷维素片; 10mg*100片; 瓶; 360; 180. 甲硝唑片; 0.2g*21片; 盒; 360; 180. 酒石酸美托洛尔片; 25mg*20s; 盒; 600; 300. 卡马西平片; 0.1克*100片; 盒; 360; 180. 卡托普利片; 25mg*100片; 瓶/盒; 360; 180. 硫酸阿托品片; 0.3mg*100片; 瓶; 60; 30. 氯化钾缓释片(补达秀); 0.5g*24片; 盒; 360; 180. 氯雷他定片; 10mg*6片; 盒; 240; 120. 马来酸依那普利片; 5mg*16片; 盒; 240; 120. 五氟利多片; 10mg*20片; 盒; 240; 120. 葡醛内酯片; 100mg*100片; 瓶; 360; 180. 葡萄糖酸钙片; 0.5g*100片; 瓶; 360; 180. 鲨肝醇片; 20mg*100片; 瓶; 240; 120. 硝苯地平缓释片（I）; 10mg*30片; 盒; 120; 60. 头孢克肟片（苏斯百）; 0.1g*6s*2板; 盒; 360; 180. 氢氯噻嗪片(双克片); 25mg*100片; 瓶; 360; 180. 维生素B1片; 10mg*100片; 瓶; 240; 120. 维生素B2片; 5mg*100片; 瓶; 240; 120. 盐酸二甲双胍片; 0.25g*48片; 瓶; 360; 180. 盐酸普萘洛尔片; 10mg*100s; 瓶; 240; 120. 维生素B4片; 10mg*100s; 瓶; 240; 120. 螺内酯片; 20mg*100片; 瓶; 348; 174. 螺内酯片; 20mg*100片; 瓶; 12; 6. 叶酸片; 5mg*100片; 瓶; 240; 120. 联苯双酯滴丸; 1.5mg*250丸; 瓶; 120; 60. 奥美拉唑肠溶胶囊; 20mg*14粒; 盒; 360; 180. 罗红霉素胶囊; 150mg*6粒; 盒; 240; 120. 诺氟沙星胶囊; 0.1g*24粒; 盒; 600; 300. 盐酸左氧氟沙星胶囊; 0.1g*12粒; 盒; 240; 120. 阿莫西林胶囊; 0.25g*20粒; 盒; 600; 300. 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(瑞科沙); 100ml:0.2g:0.9g; (塑瓶); 240; 120. 葡萄糖注射液（塑瓶）; 100ml：5g; 瓶; 600; 300. 氨茶碱注射液; 2ml:0.25g*10支; 盒; 360; 180. 地塞米松磷酸钠注射液; 1ml:5mg*10支; 盒; 120; 60. 呋塞米注射液; 2ml:20mg*10支; 盒; 120; 60. 克林霉素磷酸酯注射液; 0.3g:2ml; 支; 2400; 1200. 硫酸阿托品注射液; 1ml:0.5mg*10支; 盒; 36; 18. 硫酸罗通定注射液; 60mg:2ml*10支; 盒; 24; 12. 氯化钾注射液; 10ml:1g*5支; 盒; 600; 300. 硫酸庆大霉素注射液; 2ml:8万*10支; 盒; 120; 60. 氯化钠注射液; 10ml:90mg*5支; 盒; 120; 60. 葡萄糖酸钙注射液; 1g:10ml*5支; 盒; 240; 120. 氢溴酸东莨菪碱注射液; 1ml：0.3mg*5支; 盒; 600; 300. 维生素B6注射液; 2ml:0.1g*10支; 盒; 360; 180. 尼可刹米注射液; 0.375g:1.5ml*10; 盒; 24; 12. 维生素C注射液; 2ml:0.5g*10支; 盒; 600; 300. 盐酸氨溴索注射液; 2ml:15mg; 支; 1200; 600. 盐酸多巴胺注射液; 20mg:2ml*10支; 盒; 60; 30. 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安); 10mg:1ml*10支; 盒; 240; 120. 盐酸利多卡因注射液(溶剂用); 4mg:2ml*10支; 盒; 60; 30. 盐酸洛贝林注射液; 1ml:3mg*10支; 盒; 24; 12. 盐酸肾上腺素注射液; 1ml:1mg*10支; 盒; 60; 30. 盐酸异丙嗪注射液; 2ml:50mg*10支; 盒; 24; 12. 盐酸异丙肾上腺素注射液; 1mg:2ml*2支; 盒; 24; 12. 酚磺乙胺注射液; 2ml:0.5g*10支; 盒; 360; 180. 盐酸消旋山莨菪碱注射液; 1ml:10mg*10支; 盒; 60; 30. 维生素B12注射液; 1ml：0.5mg*10支/盒; 盒; 360; 180. 重酒石酸间羟胺注射液; 1ml：10mg*2支; 盒; 12; 6. 复方氨林巴比妥注射液; 2ml*10支; 盒; 600; 300. 注射用奥美拉唑钠; 40mg; 瓶; 600; 300. 注射用头孢曲松钠; 1.0g; 支; 600; 300. 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平软膏); 20g:15mg; 支; 360; 180. 莫匹罗星软膏(百多邦); 5g*2%; 支; 240; 120. 盐酸左氧氟沙星滴眼液; 5ml:15mg; 支; 120; 60. 鱼石脂软膏; 10%*20g; 支; 120; 60. 复方丹参片; 0.6g*60s; 瓶; 360; 180. 健胃消食片; 0.8g*8s*4板; 盒; 240; 120. 速效救心丸; 40mg*50粒*3瓶; 盒; 360; 180. 咳特灵胶囊; 360mg:1.4mg*20粒; 盒; 360; 180. 小柴胡颗粒; 10g*6袋; 盒; 120; 60. 安神补脑液; 10ml*10支; 盒; 360; 180. 双黄连口服液; 10ml*10支; 盒; 240; 120. 柴胡注射液; 2ml*10支; 盒; 240; 120. 洁尔阴洗液（160ml）; 160ml; 瓶; 360; 180. 麝香痔疮膏(马应龙); 10g; 支/盒; 120; 60. 云南白药创可贴(轻巧透气型); 1.5*2.3*100片; 盒; 240; 120. 云南白药气雾剂; 50g60g; 盒; 120; 60. 葡萄糖氯化钠注射液(塑); 500ml:25g:4.5g; 瓶; 360; 180. 5%葡萄糖氯化钠注射液; 250ml：12.5g：2.25g; 塑瓶; 480; 240. 5%葡萄糖注射液(塑); 500ml; 瓶; 360; 180. 0.9%氯化钠注射液（PP）; 250ml:2.25; 瓶; 480; 240. 10%葡萄糖注射液(塑瓶); 500ml:50g; 瓶; 360; 180. 复方氯化钠注射液（塑瓶）; 500ml; 瓶; 360; 180. 5%碳酸氢钠注射液; 250ml:12.5g; 袋; 360; 180. 甘露醇注射液; 250ml:50g; 瓶; 360; 180. 驴胶补血颗粒; 20g*30包(搪瓷碗); 盆; 144; 72. 盐酸小檗碱片; 瓶; 120; 60. 沙丁安醇气雾剂; 瓶; 36; 18. 泻立停; 盒; 120; 60. 开塞露; 支; 720; 360. 右旋糖酐40葡萄糖注射液（可立袋）; 500ml：30g:25g; 袋; 240; 120. 去乙酰毛花苷注射液; 2ml:0.4mg*5支; 盒; 12; 6. 重酒石酸去甲肾上腺素注射液; 2mg:1ml*2支; 盒; 24; 12. 盐酸纳洛酮注射液; 1ml:0.4mg*5支; 盒; 12; 6. 0.9%氯化钠注射液（PP）; 100ml:0.9g; 瓶; 1440; 720. 透气胶带（棉纸型）; 1cm*1000cm*10卷; 盒; 12; 6. 检查手套; 中; 双; 240; 120. 橡皮膏; 1cm*3m*13卷; 盒; 12; 6. 纱布绷带; 5000mm*60mm; 包; 12; 6. 一次性使用无菌溶药器（带针）; 20ml/1.6#; 支; 1200; 600. 医用棉签; A型-10cm; 包; 36; 18. 医用纱布块; A型/8*8*8; 包; 12; 6. 体温计（口腔）; 三角棒式（口腔用）; 支; 48; 24. 体温计（口腔）; 三角棒式（口腔用）; 支; 72; 36. 医用输液贴; 35mm*70mm; 盒; 12; 6. 医用输液贴; 35mm*70mm; 盒; 12; 6. 一次性使用输液器带针; A3/0.7; 支; 600; 300. 一次性使用输液器带针; A3/0.6#; 支; 600; 300. 一次性使用输液器带针; A3/0.55#; 支; 300; 150. 一次性使用无菌注射器（带针）; 1ml-3/0.45#; 支; 600; 300. 一次性使用无菌注射器（带针）; 2.5ml/0.5*20#; 支; 1800; 900. 一次性使用无菌注射器带针; 5ml*0.7#; 支; 1200; 600. 一次性使用无菌注射器带针; 10ml*1.2#; 支; 1200; 600. 络合碘; 100ml; 瓶; 120; 60. 75%医用酒精; 100ml; 瓶; 120; 60. 脱脂纱布口罩; 16层; 个; 120; 60. 84消毒液; 500ml; 瓶; 288; 144. 检查手套（PE手套）; 中号; 盒; 12; 6. 安稳血糖试纸; 50支带针; 盒; 12; 6. 安稳血糖仪; 16.1cm*11.2cm*5.0cm; 台; 12; 6. 电子血压计; HEM-8611（腕式）; 台; 12; 6. 一次性使用真空采血管（紫帽）; EDTA-K2（抗凝管）; 个; 1200; 600. 一次性使用真空采血管（普通管）; 5ml（ 12.5*95mm）; 支; 1200; 600. 一次性使用口罩; 中号; 个; 240; 120. 塑料试管; /; 支; 6000; 3000. 试管架; 铝合金; 个; 12; 6. 一次性使用塑料尿杯; 中; 个; 6000; 3000. 乳胶管; 5*7; 米; 24; 12. 一次性使用静脉采血针; 0.7*24 TWLB; 个; 1200; 600. 一次性使用引流袋; 1000ML; 个; 1200; 600. 橡皮膏; 26cm*4m; 盒; 12; 6. 一次性使用导尿包; A型16FR; 只; 96; 48. 气管插管包（带喉镜片）; I型7.0#; 包; 36; 18. 一次性使用吸痰管; 4.0mm（Fr12）; 支; 600; 300. 一次性使用静脉留置针; （II-B）型22G（普通Y）; 支; 60; 30. 砂轮; 大号; 个; 120; 60. 简易呼吸器; /; 个; 24; 12. 吸氧管; /; 个; 600; 300. 止血带; /; 米; 480; 240. 锐器盒; /; 个; 24; 12. 剪刀; /; 把; 24; 12. 组织剪; /; 把; 24; 12. 线剪; /; 把; 24; 12. 开口器; /; 个; 2; 1. 压发板; /; 个; 2; 1. 不锈钢治疗盘（带换药盘）; /; 个; 8; 4. 不锈钢大号镊子筒; /; 个; 8; 4. 卵圆钳（弯头）; /; 个; 8; 4. 舌钳无菌包; /; 个; 8; 4. 次氯酸钠; /; 吨; 0.5; 0.5. 除臭剂; /; 吨; 0.5; 0.5. PAC; /; 吨; 0.2; 0.2. 电; 6.5万kW·h. 水; 4767.6m3/a. ## 7、公用工程 ### 7.1 给水 （1）给水量 本项目用水为医院综合用水，包括员工生活用水、食堂用水、检验用水和病房用水等。 ①员工生活用水 本项目员工人数约60人，工作时间8h，每日在医院食堂用餐一次，不在院内住宿，员工生活用水按50L/人·d计，则员工生活用水量为3m3/d（1095m3/a）。 ②食堂用水 本项目院区西侧设置一个食堂，日用餐人数为210人，食堂用水按5L/人·d计，则食堂用水量为1.05m3/d（383.25m3/a）。 ③检验用水 本项目化验室试剂年用量约为4500盒，用水量以20L/盒计，则化验室用水量为0.247m3/d（90m3/a）。 ④病房用水 参考同类型医院，本项目病房日用水量限制为80L/人·d，则病房用水量为12m3/d（4380m3/a）。 ⑤洗涤水 本项目病人换洗的床单衣物等定期交由专业洗涤公司清洗，无需洗涤用水，本环评仅做定性分析，不定量分析。 （2）水量合理性分析 本项目为精神病医院，为避免意外发生，院内病人用水均受到限制，仅可在规定时段进行漱口、洗澡等用水活动，因此用水量不适用《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中医院的推荐用水定额。因此本公司对衡阳市内精神病医院用水情况进行调查： A：衡阳市新安康复医院与本项目类型相同、规章制度相近，其近六个月用水量及水费见下表 时间; 抄表间隔天数; 用水量（t）; 单日平均用水量（t）. 4.7-5.7; 30; 918; 30.6. 5.7-6.18; 42; 1472; 35. 6.18-7.8; 20; 806; 40.3. 7.8-8.7; 30; 1386; 46.2. 8.7-9.7; 31; 1390; 44.8. 9.7-10.7; 30; 1093; 36.4. 综上; 38.9. 由上表可知，衡阳市新安康复医院日均用水量为38.9m3/d； B：衡阳市新安康复医院为二级医院，员工100人，床位299张，医院用水主要由食堂用水、病人洗用水、床单洗衣水和其他用水组成；本项目预计员工60人，床位150张，约为衡阳市仁安医院近半规模，且本项目床单及病号衣物委托洗涤公司进行清洗，无需床单洗衣水，（床单衣物每天清洗，按20L/人·d计算，每日用水量为3m3/d），因此，参照衡阳市新安康复医院用水量，本项目预计用水量约为16.2966m3/d（5948.25m3/a）是合理的。 ### 7.2 排水 本项目医院采用激光照相，没有冲洗胶片的含银废水排放；各科室采用健之素消毒，不再使用重铬酸钾清洗或消毒，没有含铬废水排放；化验科室用到的硫酸、盐酸等酸性废水中和处理后排入依托的医疗废水处理站进行处理；在血液、血清和化学检验分析中使用试剂盒，试剂盒成套购入，试剂盒中的试剂直接放入全自动生化仪中，一次性使用，检验后试剂盒集中收集作为医疗废物处置，不会产生含氰废水；病人换洗的衣物床单等委托专业洗涤公司洗涤，院内不会产生洗涤废水。 ①生活污水 生活污水产污系数以0.8计，则生活污水产生量为2.4m3/a（876m3/d）。 ②食堂废水 食堂废水产污系数以0.8计，则食堂废水产生量为0.84m3/a（306.6m3/d）。 ③检验废水 检验废水产污系数以0.9计，则检验废水产生量为0.222m3/a（81m3/d）。 ④病房废水 病房用水产生废水产污系数以0.8计，则产生量为9.6m3/a（3504m3/d）。 医院综合废水产生量为13.0619m3/d（4767.6m3/a），经自建医疗废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） ### 7.3 供电 依托衡阳市电网供给。 ### 7.4 供气 本项目无需天然气。 ## 8、总平面布置 项目位于衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，租赁衡阳市润泰车轮有限公司闲置建筑物进行布设，由北往南依次布设男病区、医技科、女病区、办公室和食堂；楼栋之间功能明确，互不干扰，详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工 艺流程和产排污环节 | ## 1、施工期工艺流程及产污环节 ### 1.1 工艺流程 本项目对现有建筑物进行改造性建设，施工期间无土方开挖。本项目施工期间主要进行相关生产设备安装以及配套设施的建设，不可避免地将对项目所在地周围环境产生一定的影响。 本项目施工期工艺流程及排污节点见图2-1。 图2-1 本项目施工期工艺流程及排污节点图 ### 1.2 产排污环节 根据施工期工艺流程，本项目施工期主要污染物为设备安装产生的固废、汽车尾气、施工人员生活污水、运输车辆噪声、设备安装噪声以及施工人员产生的生活垃圾。 ## 2、就医流程及产排污环节 ### 2.1 就医流程 图2-2 就医流程及产污节点图 （G：废气；S：固废；W：废水；N：噪声；） 流程说明：根据院方提供的资料，本医院与一般医院就医流程相类似，项目不涉及洗片、不开展同位素诊断诊疗；项目产生的医疗废水种类与一般医院产生的废水种类基本相同。 ### 2.2 产排污环节 本项目运营期产排污环节汇总见表2-1。 表2-1 项目产排污一览表 污染因素; 名称; 污染因子; 去向（拟采取的污染防治措施）. 废气; 食堂油烟; 食堂油烟; 抽烟机处理后排放. 污水处理站恶臭气体; NH3、H2S、臭气浓度; 池体加盖密闭，定期喷洒除臭剂. 废水; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医院综合废水一起排入化粪池处理后排入自建污水处理站处理后，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网. 食堂废水. 医院综合废水（检验用水、病房用水）. 固废; 生活垃圾; 收集后交由当地环卫部门定期清运. 一般固废; 包装材料; 定期交由废品回收公司回收处理. 一次性输液瓶（袋）; 收集后委托专业单位回收处置. 危险废物; 医疗垃圾; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 污水理站废水处理产生的污泥; 定期清掏，委托有资质单位处理. 噪声; 空调外机、水泵; Leq（A）; 合理布局，基础减震. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁闲置建筑物进行建设改造，所在地原用途为蓝天职业技术学校，已闲置多年，因此，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、环境空气质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）对区域大气环境质量现状数据引用规定：“大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。” 本项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量》（GB 3095-2012及2018修改单）中的二级标准。为了解建设项目所在地的大气环境状况，本项目引用衡阳市生态环境局发布的《衡阳市2024年12月及1-12月环境质量状况》中附表4相关数据，如图3-1，表3-1所示。 图3-1 2024年蒸湘区环境空气污染物浓度情况 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 浓度值; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49μg/m3; 70μg/m3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36μg/m3; 35μg/m3; 不达标. CO; 95年平均浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 90年平均浓度; 137μg/m3; 160μg/m3; 达标. 从上表可知，2024年衡阳市蒸湘区大气污染物SO2、NO2、PM10、CO及O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，PM2.5的有一定程度的超标，属于环境空气质量不达标区。 2024年11月25日，衡阳市大气污染防治暨“蓝天保卫战”调度会召开，会议指出，要紧盯重点区域，加强道路保洁、建筑工地扬尘、餐饮油烟等面源污染管控，采取针对性措施，精准施策系统治理。要加强重点行业整治，全面完成钢铁、水泥行业的超低排放改造任务，高质量完成重点行业企业提效减污“创A创B”工作。要以点带面、疏堵结合，严格秸秆焚烧管控，进一步探索秸秆综合利用的有效模式。要提前谋划，周密做好重要节点禁燃区烟花爆竹管控，健全重污染天气应急响应机制，第一时间落实各项应急管控措施。同时，要紧盯重点区域，加强国控监测站点稳定运行，切实提升监测数据公信力和权威性，确保监测数据全面、准确、客观、真实。在做好上述工作的前提下，衡阳市蒸湘区实现达标区指日可待。 （2）特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子氨、硫化氢对周围环的影响，本次环境影响评价委托衡阳职安环保科技有限责任公司于2024年11月24日~26日对项目周围环境特征污染因子氨、硫化氢进行了监测，监测报告详见附件5。 （1）监测因子：氨、硫化氢； （2）监测点位：东北面G1梓木村居民点1#； （3）监测时间：2024年11月24日~26日连续3天； （4）评价标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D参考限值； （5）监测结果与评价 表3-2 监测期间气象参数一览表 日期; 温度（℃）; 大气压; （kPa） 风速（m/s）; 风向; 天气. 2024.11.24; 14.2; 102.1; 1.4; 南; 阴. 2024.11.25; 14.3; 102.3; 1.4; 南; 阴. 2024.11.26; 14.7; 102.2; 1.5; 东南; 晴. 表3-3 环境空气现状监测结果 编号; 点位名称; 相对方位; 监测日期; 监测项目及结果（mg/m3）. 氨; 硫化氢. G1; 梓木村居民点1#; 东北， 30m; 2024.11.24; 0.05; 0.003. 2024.11.25; 0.06; 0.003. 2024.11.26; 0.07; 0.003. 标准限值; 0.200; 0.010. 根据上表监测结果可知，本项目所在地氨、硫化氢现状监测数据可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D参考限值。 ## 2、地表水环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可收集所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论进行表述。本次地表水评价本项目引用衡阳市生态环境局发布的《衡阳市2024年12月及1-12月环境质量状况》中附表5的蒸水入湘江口。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。具体见下表。 图3-2 2024年蒸湘区地表水水质情况 ## 3、声环境质量现状评价 本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），本项目执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，经现场踏勘，本项目50m范围内有声环境保护目标。为了解本项目所在区域声环境质量现状，本项目委托衡阳职安环保科技有限责任公司于2024年11月24日对项目声环境保护目标进行噪声监测，监测点位信息与监测结果分别见表3-4。 表3-4 声环境质量监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测 点位; 测点位置; 相对位置; 监测因子; 监测结果; 执行标准限值; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 梓木村居民1#; 东北， 30m; 环境噪声; - 52; - 40; - 60; - 50; 达标. N2; 梓木村居民2#; 西南， 30m; 环境噪声; - 50; - 38; - 60; - 50; 达标. 由上表可知，项目敏感点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量良好。 ## 4、地下水、土壤环境现状调查与评价 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。结合本项目工程分析，污水处理站、危废暂存间等全部硬化，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 ## 5、生态环境现状调查与评价 项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，所在区域已开发建成区域有明显的人类活动干扰痕迹，分布的植被有人工城市绿化的樟、灌木丛、花卉等；而未建成的区域内植被和动植物情况基本保存原貌，植物种类较为单一，以原生松散的灌木丛为主，间有零散的马尾松、杉木等疏林地，生态环境一般。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀、濒危及国家法规保护的动植物物种资源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，根据现场调查，项目附近地表水主要为湘江，周围无珍稀动植物和文物保护区。 本项目主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 规模、功能; 对拟建工程厂界方向及距离; 环境保护区域标准. 大气环境; 梓木村居民1#; 居民，约3户，10人; 东北 10m-50m; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012及2018修改单）二级标准. 梓木村居民2#; 居民，约1户，3人; 西南 30-50m. 牛栏冲; 居民，约12户，50人; 北 311-500m. 大塘角; 居民，约15户，60人; 西北 42-250m. 陆家冲; 居民，约20户，80人; 西南211-500m. 李老屋; 居民，约10户，35人; 南 297-500m. 仁爱中学（部分）; 学校，约2000人; 西北411-500m. 黄家花园; 居民，约4户，20人; 东南209-264m. 声环境; 梓木村居民1#; 居民，约3户，10人; 东北 10m-50m; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准. 梓木村居民2#; 居民，约1户，3人; 西南 30-50m. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1、大气污染物排放标准 本项目施工期废气主要为施工扬尘，运营期生产废气主要为食堂油烟和污水处理站恶臭气体。 医疗废水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3限值要求，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准。 表3-3 废气排放标准 标准; 项目; 排放浓度. 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）; 氨; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 10. 甲烷（指处理站内最高体积百分比）; 1%. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 餐饮油烟; 2.0mg/m3. ## 2、水污染物排放标准 本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准。具体详见表3-4。 表3-4 项目废水排放标准一览表 ## 序号; ## 控制项目; ## 预处理标准. ## 1; ## 粪大肠菌群数（MPN/L）; ## 5000. ## 2; ## 肠道致病菌; ## 不得检出. ## 3; ## 肠道病毒; ## 不得检出. ## 4; ## pH; ## 6-9. ## 5; ## 化学需氧量（COD）浓度 （mg/L） ## 最高允许排放负荷（g/床位）; ## 250 250. ## 6; ## 生化需氧量（BOD）浓度 （mg/L） ## 最高允许排放负荷（g/床位）; ## 100 100. ## 7; ## 悬浮物（SS）浓度 （mg/L）最高允许排放负荷（g/床位）; ## 60 60. ## 8; ## 氨氮（mg/L）; ## /. ## 9; ## 动植物油（mg/L）; ## 20. ## 10; ## 石油类（mg/L）; ## 20. ## 11; ## 阴离子表面活性剂（mg/L）; ## 10. ## 12; ## 色度（稀释倍数）; ## /. ## 13; ## 挥发酚（mg/L）; ## 1.0. ## 14; ## 总氰化物（mg/L）; ## 0.5. ## 15; ## 总汞（mg/L）; ## 0.05. ## 16; ## 总镉（mg/L）; ## 0.1. ## 17; ## 总铬（mg/L）; ## 1.5. ## 18; ## 六价铬（mg/L）; ## 0.5. ## 19; ## 总砷（mg/L）; ## 0.5. ## 20; ## 总铅（mg/L）; ## 1.0. ## 21; ## 总银（mg/L）; ## 0.5. ## 22; ## 总α(Bq/L); ## 1. ## 23; ## 总β(Bq/L); ## 10. ## 24; ## 总余氯1），2）（mg/L）; ## /. ## 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： ## 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。 ## 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 ## 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. ## 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1中排放限值；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值，具体详见表3-5。 表3-5 项目噪声排放标准一览表 项目实施阶段; 排放标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1中排放限值; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值; 60; 50. ## 4、固体废物贮存、处置标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求建设。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经化粪池/隔油池处理后排入自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准后，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后排入市政污水管网。 根据本项目排污特征，总量控制因子为废水中的COD、氨氮。角山污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入湘江，各污染物排放浓度为COD 50mg/L，氨氮5mg/L，本项目废水排放量为4767.6m3/a，COD排放控制总量为0.2384t/a；NH3-N排放控制总量为0.0238t/a。水污染物总量纳入角山污水处理厂总量控制指标内，不单独申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目对租赁现有闲置厂房进行改造性建设，施工期间土方开挖量小。本项目施工期间主要进行相关生产设备安装以及配套设施的建设，不可避免地将对项目所在地周围环境产生一定的影响。本项目施工期间主要进行相关生产设备安装以及配套设施的建设，产生的污染主要为施工现场产生的扬尘、施工废水、生活污水、噪声及固体废物。本项目施工期时间较短，产生的污染物较少，对外环境影响较小。 ## 1、废气环境污染防治措施 工程施工期间的大气污染源均主要以无组织形式排放。施工扬尘产生的主要环节为：施工期场地建筑材料装卸和车辆运输。减轻项目施工期对大气环境影响的主要措施有： （1）根据《建设工程施工现场管理规定》，设置施工标志牌并标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。 （2）施工工地要做到“6个100”，即施工工地周边100围挡、物料堆放100覆盖、出入车辆100冲洗、施工现场地面100硬化、拆迁工作100湿法作业、渣土车辆100密闭运输。 （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水压尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘。 （4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （6）施工物料运输车辆要合理选择运输路线，尽可能避开集中居民区和主要交通干道，按照批准的路线和时间进行物料运输。 （7）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 （8）施工期的建筑材料及装饰材料应选择优质、符合国家环保要求的建筑材料，以降低装饰材料带来的废气污染。 在采取上述措施后，本项目施工期废气能够达标排放，项目施工期的持续时间较短且工程量不大，对项目所在区域的大气环境影响较小。 ## 2、废水环境污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，施工废水主要为各种施工机械冲洗废水，主要污染物为SS和石油类。减轻项目施工期对水环境影响的主要措施有： （1）施工期生活污水依托厂区化粪池处理，处理后的污水排入市政污水管网。 （2）拟在施工场地设置沉淀池，施工现场的施工废水经沉淀后全部回用于厂房和厂外道路洒水抑尘，不向外排放。 （3）水泥、沙土、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 在采取上述措施后，本项目施工期施工废水不外排，生活污水依托厂区已建化粪池处理后用作周边农田施肥，对附近地表水的水环境影响不大。 ## 3、噪声环境污染防治措施 项目施工期噪声主要为升降机等施工机械设备噪声；建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声；设备安装噪声。本项目施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相关规定，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工。建设方必须加强相应的管理，严禁夜间时段（22：00-次日6:00）装修施工，防止噪声影响到附近居民。针对施工期噪声影响，拟采取的污染防治措施如下： （1）设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、施工车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 （2）合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22:00以后）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民。 （3）合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区。 （4）降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 （5）减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 ## 4、固废环境污染防治措施 本项目租赁现有厂房，基本无需挖填，施工期固废主要有施工期产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。减轻项目施工期固体废物对环境影响的主要措施有： （1）施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）施工过程中产生的废弃建筑垃圾废铁皮、废弃砖石等，属于一般工业固体废物，应首先采取废物利用的原则，集中收集后作为建筑材料使用，不能回收利用的应运往指定的弃渣场，按规定要求堆放，不得随意丢弃，定期清运。 （3）实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 在采取上述措施后，本项目施工期固废均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 1、运营期主要产排污环节 项目建成后运营期主要污染物及产污环节如下： 废气：食堂油烟、污水处理站恶臭气体。 废水：医院综合废水（生活污水、食堂用水、检验用水和病房用水）。 噪声：主要为空调外机、水泵产生的噪声。 一般固废：生活垃圾、包装材料、一次性输液瓶（袋）。 危险废物：医疗垃圾、污水处理站废水处理产生的污泥。 2、运营期大气环境影响分析 ### 2.1 大气污染物源强及污染防治措施 本项目产生的废气主要为食堂油烟和污水处理站恶臭气体。 ①食堂油烟 医院食堂，提供员工及病患的三餐，食堂设灶头数为2个，灶台总体风量约为4000m3/h，食堂日工作时间约6小时，按最大就餐人数计，约210人，人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%，则油烟浓度约为5mg/m3，则食堂油烟的产生量为0.046t/a。本项目采用抽油烟机抽吸后引至食堂所在建筑屋顶排放，油烟处理效率约85%，油烟排放量为0.0069t/a，油烟废气经处理后油烟浓度为0.7875mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 ②污水处理站恶臭气体 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每削减1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目新建后BOD5削减量为0.5651t/a，因此本项目污水处理站NH3、H2S产生情况如下分别为：0.000973t/a，0.000038t/a。本项目通过适时喷洒生物除臭剂、加盖污水池等措施后，可将臭气对周围大气环境的影响降低到最低程度。 表4-1 大气污染物排放量核算表 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 排放形式; 排放口编号; 主要污染物防治措施; 处理效率%; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a; 排放浓度/速率. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 食堂; 油烟; 0.046; 无组织; /; 油烟净化器; 85; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0; 0.0069; 0.7875mg/m3 0.0032kg/h. 污水处理站; NH3; 0.000973; 无组织; /; 喷洒生物除臭剂、加盖污水沉淀池; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3; 1.0; 0.000973; /. H2S; 0.000038; 0.03; 0.000038. ### 2.2 措施可行性及影响分析 本项目运营期废气污染物主要为食堂油烟和污水处理站恶臭气体；食堂产生的餐饮油烟通过采取油烟净化器处理并通过专业的排烟通道引至楼顶排放，处理后油烟浓度为0.7875mg/m3＜2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求；污水处理站恶臭气体通过采取加盖污水沉淀池、适时喷洒生物除臭剂等措施加以控制，对周围环境的污染影响较小，对所在区域大气环境影响程度为可以接受的影响程度。 2.3 废气监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）的中医院大气污染源排放情况，制定本项目废气监测要求详见下表。 表4-2 项目监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 次/季度. ## 3、运营期地表水环境影响分析 ### 3.1 地表水污染物源强及污染防治措施 （1）废水源强分析 本项目外排废水为医院综合废水，包括生活污水、食堂废水、检验废水和病房废水等。 ①生活污水 本项目员工60人，不在厂内住宿，员工生活用水按50L/人·d计，废水产生系数按0.8计，则本项目员工生活污水产生量为2.4m3/d（876m3/a）。根据《给水排水设计手册（第5册）》中4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度为COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：40mg/L，动植物油100mg/L，生活污水经化粪池预处理后排入自建污水处理站处理。 ②食堂废水 本项目院区西侧设置一个食堂，日用餐人数210人，食堂用水按5L/人·d计，则食堂用水量为1.05m3/d（383.25m3/a），食堂废水量为0.84m3/d（306.6m3/a）；类比同类项目，食堂废水中主要污染物浓度为COD：400mg/L；BOD5：250mg/L；SS：250mg/L；NH3-N：40mg/L；动植物油：120mg/L，食堂废水经隔油池和化粪池预处理后排入自建污水处理站处理。 ③检验废水 本项目化验室试剂年用量约为4500盒，用水量以20L/盒计，检验用水量为0.247m3/d（90m3/a），产污系数按0.9计，则检验废水水量为0.222m3/d（81m3/a）根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水水质浓度范围为：CODCr150~300mg/L、SS40~120mg/L、BOD580~150mg/L、粪大肠菌群1.0×106~1.6×108个/L、NH3-N10~50mg/L，本评价选取平均值，即CODCr250mg/L、SS80mg/L、BOD5100mg/L、粪大肠菌群1.6×108个/L、NH3-N30mg/L，检验废水经化粪池预处理后排入自建污水处理站处理。 ④病房废水 本项目为精神病医院，为避免意外发生，院内病人用水均受到限制，仅可在规定时段进行漱口、洗澡等用水活动，因此用水量不适用《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中医院的推荐用水定额。本项目病房日用水量限制为80L/人·d，病房用水量为12m3/d（4380m3/a），产污系数以0.8计，则病房废水量为9.6m3/d（3504m3/a），病房废水排入自建污水处理站处理。 （2）治理措施及排放情况 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中第4.1.2 条“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2 的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。” ①根据《医院污水处理技术指南》和《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013）工艺选择原则规定，综合医疗机构污水排放执行排放标准时，宜采用一级强化处理工艺流程。本项目废水拟采用“化粪池/隔油池+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺，采用次氯酸钠消毒，根据企业提供资料，其污水处理站设计处理能力约为20m3/d。 ②本环评建议项目废水处理站排口处安装24小时在线监测设施。 ③项目医院综合废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网。 ④本评价要求，建设单位应委托具有相应资质的单位进行污水处理设施的设计和建设，确保处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。 本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）“表 1 医院污水水质指标参考数据”，处理效率参照相似项目污水处理情况，项目废水及废水中污染物产排情况见下表4-3。 表4-3 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水种类; 产生量（m3/a）; 污染物名称; 产生情况; 处理措施; 处理效率（%）; 污染物名称; 排放情况; 排放去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网. 检验废水、病房废水; 3585; pH; 6-9（无量纲）; 化粪池+调节池+混凝沉淀+消毒; /; pH; 6-9（无量纲）. COD; 250; 0.8963; 60; COD; 40; 0.3585. BOD5; 100; 0.3585; 50; BOD5; 10; 0.1793. SS; 80; 0.2868; 90; SS; 8; 0.0287. NH3-N; 30; 0.1076; 20; NH3-N; 9.9; 0.0860. 粪大肠菌群; 1×106MPN/L; 99.99; 粪大肠菌群; 500MPN/L; 2.38×109个. 生活污水; 876; pH; 6-9（无量纲）; /; pH; 6-9（无量纲）. COD; 400; 0.3504; 60; COD; 64; 0.1402. BOD5; 220; 0.1927; 50; BOD5; 22; 0.0964. SS; 200; 0.1752; 90; SS; 20.0000; 0.0175. NH3-N; 40; 0.0350; 20; NH3-N; 13.2000; 0.0280. 动植物油; 100; 0.0876; 60; 动植物油; 40.0000; 0.0350. 食堂废水; 306.6; pH; 6-9（无量纲）; 隔油池+化粪池+调节池+混凝沉淀+消毒; /; pH; 6-9（无量纲）. COD; 400; 0.1226; 60; COD; 64.; 0.0491. BOD5; 250; 0.0767; 50; BOD5; 25; 0.0383. SS; 250; 0.0767; 90; SS; 25; 0.0077. NH3-N; 40; 0.0123; 20; NH3-N; 13.2; 0.0098. 动植物油; 120; 0.0368; 60; 动植物油; 48; 0.0147. 总计; 4767.6; COD; 287.2074; 1.3693; 隔油池+化粪池+调节池+混凝沉淀+消毒; 60; COD; 45.3409; 0.5477. BOD5; 131.6952; 0.6279; 50; BOD5; 12.8692; 0.3139. SS; 112.9814; 0.5387; 90; SS; 11.0017; 0.0539. NH3-N; 32.4805; 0.1549; 20; NH3-N; 10.6344; 0.1239. 粪大肠菌群; 1×106MPN/L; 99.99; 粪大肠菌群; 500MPN/L; 2.38×109个. 动植物油; 26.0911; 0.1244; 60; 动植物油; 9.4315; 0.0498. ### 3.2 措施可行性分析 （1）废水预处理措施可行性分析 隔油池是按油类物质的密度一般都比水小，可以依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。 化粪池作为生活污水预处理工艺已经成熟运用多年，生活污水主要含有可生化的有机污染物，该方法是在厌氧的条件下，利用厌氧菌将生活污水中的部分有机污染物分解，从而起到降低污染物浓度的目的。 因此，本项目采取的废水预处理措施可行 （2）污水处理站工艺流程 A.处理规模合理性 项目产生污水经化粪池/隔油池处理后进入自建的20m3/d的污水处理站处理，满负荷运营情况下，项目废水产生量为13.0619m3/d，故项目自建的污水处理站处理能力能满足项目满负荷运营状态下的废水处理要求。 调节池：30m3；混凝沉淀消毒池：30m3。 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。 B.处理工艺可行性 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，本项目宜采用一级强化处理工艺。本项目污水处理站设计方案：采用调节池+混凝沉淀+消毒工艺，消毒技术使用次氯酸钠消毒工艺，废水处理工艺属于《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2推荐采用的处理工艺。污水处理站的设计处理规模为20m3/d。 （3）水质接管可行性 本项目位于衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，项目医院综合废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网。 （4）综合废水运至污水处理站可行性分析 污水处理委外处理是指将污水处理设施的运营和维护工作外包给专业的服务提供商，以便提高运维效率、降低运营成本和风险。该委外模式在全球范围内被广泛应用，是一种常见的解决方案。本项目废水收集后进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准，前期由槽罐车运至角山污水处理厂。本项目建成后拟购买或租赁槽罐车用于运输综合废水，拟与角山污水处理站签订废水处置协议，并用台账记录每次运输的时间、水量等。所以本项目综合废水运至角山污水处理站是可行的。 3.3废水环境监测计划 根据本项目的废水排放情况，根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）制定本项目废水监测要求详见下表。 表4-4 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 污水; 医院污水处理站总排口; 流量; 自动检测; 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准. pH; 12小时一次. COD、SS; 每周一次. 粪大肠菌群; 每月一次. BOD5、石油类、动植物油; 每季度一次. ## 4、噪声环境影响分析和保护措施 本项目噪声主要来源于空调外机、水泵产生的噪声，噪声源强、排放特征及拟采取的降噪措施见表4-5。 表4-5 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 行政楼空调外机; -0.1; -17.4; 3; 85; 合理布局; 24h. 2; 女病区2空调外机; -27; -28.6; 3; 85. 3; 女病区3空调外机; -26.8; -5.7; 3; 85. 4; 男病区1空调外机; 54.1; 0; 3; 85. 5; 男病区2空调外机; 26.9; 13.5; 3; 85. 6; 男病区3空调外机; 42; 31; 3; 85. 7; 水泵; -71.1; -28; 0; 85. ### 4.2 噪声达标分析 根据本项目设备声源特征和声环境特征的特点，视设备声源为点声源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界及环境保护目标的噪声。 ①点声源预测模式 Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中：Lp——距声源r处的倍频带声压级，dB(A)； r——点声源至预测点的距离，m。 ②多声源叠加模式 Ln=10lgi=1n10Li10 式中：Ln——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源个数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 64.6; -24; 1.2; 昼间; 44; 60; 达标. 64.6; -24; 1.2; 夜间; 44; 50; 达标. 南侧; -29; -36.7; 1.2; 昼间; 49.8; 60; 达标. -29; -36.7; 1.2; 夜间; 49.8; 50; 达标. 西侧; -44.6; -28.6; 1.2; 昼间; 53; 60; 达标. -44.6; -28.6; 1.2; 夜间; 53; 50; 达标. 北侧; 35.7; 58.9; 1.2; 昼间; 43.8; 60; 达标. 35.7; 58.9; 1.2; 夜间; 43.8; 50; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348.2008）中2类标准。 表4-7 项目声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表（单位：dB（A）） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 梓木村居民1#; 52; 40; 52; 40; 60; 50; 40.2; 40.2; 52.3; 43.1; 0.3; 3.1; 达标; 达标. 2; 梓木村居民2#; 50; 38; 50; 38; 60; 50; 41.0; 41.0; 50.5; 42.8; 0.5; 4.8; 达标; 达标. 由预测结果可知，本项目各声环境保护目标的昼间噪声预测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 ### 4.3 防治措施 医院不设置中央空调，各个科室均设置单体空调，其营运期噪声主要是空调外挂机等机械噪声。 本项目在设计、建设与运行时采取如下噪声污染防治措施： ①采用高效低噪音的空调外挂机。 ②对空调外挂机采取减振、隔声等措施。 ③合理布局风管，避免房间之间的串音干扰。 ### 4.4 噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等要求，在项目运营工程中，具体监测计划如下。 表4.8 项目监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 东、南、西、北厂界; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. ## 5、固体废物环境影响分析和保护措施 ### 5.1 固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 （1）危险废物 ①医疗废物 根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗废物组成及特征详见下表。本项目为精神病医院，不涉及手术，因此无病理性废物产生，主要产生的医疗废物为感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物，根据《国家危险废物名录（2025）》，均属于HW01医疗废物。 表4-9 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： (1)棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；(2)一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；(3)废弃的被服；(4)其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 3、各种废弃的医学标本。 4、废弃的血液、血清。 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：(1)致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；(2)可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的汞血压计、汞温度计。. 医疗废物主要为住院和门、急诊科住院和就医人员产生，查《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》“第四分册：医院污染物产生、排放系数”，湖南位于二类区，项目属专科医院，并类比同类项目，则医院病床医疗垃圾产生系数为0.5kg/床·d计，最大住院人数为150床；门诊医疗废物按0.2kg/人次计，年接待门诊人次1000人；按全年满负荷运营，则本项目产生包括病床和门诊在内的医疗废物约为27.575t/a。经收集暂存于项目危废暂存间，定期由有医疗废物处置资质的单位进行清理处置。危废暂存间位于医院东南角，医疗垃圾应做到一天一清，在医院的暂存时间不能超过2天。 ②污水处理站废水处理产生的污泥 污水处理站废水处理产生的污泥属于危险废物，必须按医疗废物处理要求进行密闭封装、运输、集中(焚烧)处置。医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。化粪池污泥来自医务人员及患者的粪便。化粪池每年清掏1～2次，污泥产生量较少。污水处理站污泥采用罐车清掏，在清掏前采用石灰进行消毒，消毒满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%，含水率＞90%）后，委托资质单位处置。参考同类小型污水处理厂，污泥产生量每万方水污泥产生量 0.98～1.5t，本项目取1.3t/万m3，本项目废水为4767.6m3/a，则污泥约为0.62t/a，污水处理站污泥定期清掏后委托有资质单位进行处置。 （2）一般固废 ①包装材料 本项目使用药品类产生废包装材料年产生量为1t/a。定期交由废品回收公司回收处理。 ②一次性输液瓶（袋） 根据卫生部卫办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（2005）292号和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函（2017）429号《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。根据企业提供资料可知，本医院为精神病医院，主要以药物治疗为主，输液、打针较少，故本项目医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）产生量较少，约0.1t/a，收集后委托专业单位回收处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾是由门诊病人、医务及办公人员和住院病人所产生的一般生活垃圾。项目门诊年接待门诊病人1000人次，门诊病人生活垃圾按0.1kg/人次计，生活垃圾产生量为0.1t/a；住院病人按满负荷计，共150人，住院病人生活垃圾按0.5kg/（人次·d）计，则生活垃圾产生量为75kg/d（27.375t/a）；医务及办公人员共50人，生活垃圾以0.5kg/（人次·d）计，则医务及办公人员产生量为25kg/d（9.125t/a）；因此本项目生活垃圾产生量为36.6t/a；生活垃圾定期由环卫部门清运处理。 综上，本项目固体废物产排情况详见表4-10。 表4-10 项目运营期固体废物产排情况一览表 固废类别; 固废名称; 危废代码; 产生量（t/a）; 去向. 一般固废; 包装材料; 841-999-07; 1; 定期交由废品回收公司回收处理. 一次性输液瓶（袋）; 841-001-06、841-001-08; 0.1; 收集后委托专业单位回收处置. 危险废物; 医疗垃圾; 841-001-01、 841-002-01、 841-004-01、 841-005-01; 27.575; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 污水处理站废水处理产生的污泥; 841-001-01; 0.62; 定期清掏，委托有资质单位处理. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 36.6; 交由环卫部门清运. 5.2 固体废物环境影响分析和保护措施 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般固废主要为包装材料和一次性输液瓶（袋），废包装材料定期交由废品回收公司回收处理，一次性输液瓶（袋）收集后委托专业单位回收处置，本评价要求建设单位设置一般固废暂存间暂存一般固废。 同时，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号），产生工业固体废物的单位还应做到以下几点要求： I.建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施； II.产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年； III.禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物； IV.建设单位在委托他人利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 综上所述，在遵循《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求的前提下，本项目营运期产生的一般工业固体废物均能得到合理处置，对环境影响不大。 （2）危险废物 拟于项目东南角设置1间危废暂存间，面积约10m2，用于暂存医疗垃圾，暂存后定期外委处置；污水处理站废水处理产生的污泥定期清掏后委托有资质单位处置。 本项目危险废物须严格按《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 危险废物的运输和贮存注意事项如下： I.贮存 项目生产过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的危险废物暂存间内。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行。环评针对危险废物的储存提出项目设置的危险废物临时堆放间需满足以下要求： A.基础必须防渗，防渗层必须为砼结构，或至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少为2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 B堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 C.衬里放在一个基础或底座上。 D.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 E.衬里材料与堆放危险废物相容。 F.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 G.应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 H.危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 I.不相容的危险废物不能堆放在一起。 J.项目危险废物用密闭容器储存在危险废物暂存区内，并在相应的储存区域内设置围堰。 II.运输 项目产生的危险废物，拟交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理厂进行处理。 III.处置 项目产生的危险废物交由有资质单位根据各危险废物的性质进行无害化处置。 IV.管理要求 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物转移管理办法》的规定进行： A.必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 B.容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。 C.容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 D.必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E.做好危险废物台账管理，台账注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位名称等。 F.危废间实行“双人双锁”制度。 G.危废转移前向主管环保部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移。 综上所述，在遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定要求的前提下，本项目营运期产生的危险废物均能得到合理处置，对环境影响不大。 ③生活垃圾 本项目拟在病区放置若干个垃圾桶，统一收集生活垃圾，使其不对工作人员造成影响，生活垃圾每天由环卫部门清理运走，不会对周围环境造成明显影响。 综上所述，本项目产生的固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善地处理和处置，对周围环境的影响不大。 ## 6、地下水、土壤 ①地下水、土壤环境影响简要分析 本项目对地下水环境可能造成的污染主要来自污水管网、污水处理站各类水池及预处理池的泄漏、危险废物及生活垃圾临时储存设施底部破损发生渗漏，污染物质主要有CODcr、NH3-N、粪大肠杆菌等物质。 本项目运营期对地下水及土壤环境影响因素主要为项目污水渗漏。当污水处理设施或排污渠道渗漏时，污废水才有可能渗入地下，并通过下渗影响到地下水环境。从污水渗入的途径看，地下水污染途径为通过包气带渗入。 ②污染防治措施要求 在工程建设过程中，采取了场地硬化、防渗等措施并及时清运固废，减少堆放时间等都有效的保护了地下水。 为防止危险废物跑、冒、滴、漏污染地下水及土壤，本次环评将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：危废暂存间、医疗废水处理设施及废水收集管道等。其中危废暂存间、医疗废水处理设施均采用“防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层”进行防腐防渗处理，废水收集管道采用防腐、防锈材质，确保各单元防渗性能达到等效黏土防渗层≥6.0m、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求，其中危废暂存间达到渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求。 一般防渗区：垃圾箱存放地。拟采用防渗混凝土进行防渗处理，确保各单元防渗性能达到等效黏土防渗层≥1.5m、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求。 简单防渗区：其他区域，均采用一般地面硬化。 本项目建设场地内未设置地下水集中式饮用水水源地。另外，本项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区；无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。 综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 综上，在严格执行评价提出的各项防治措施后，本项目产生的废水、固废等对地下水影响很小。 ## 7、生态环境影响分析和保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施”。本项目位于湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村，租赁已有建筑物记性改造建设，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目三废经治理后可以达标排放，不会对区域生态环境产生明显影响。因此，本项目不对生态环境影响进行展开分析。 ## 8、环境风险分析 ### 8.1 环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，结合企业实际情况，现有项目涉及的危险物质主要为危险废物。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中危险物质数量与临界量比值（Q），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn为各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目建设完成后全厂危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果如下表。 表4-11 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算表 序号; 危险物质; 储存位置; 最大储存量（t）; 所属类别; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 医疗废物; 危废暂存间; 0.5; 健康危险急性毒性物质; 50; 0.01. 2; 次氯酸钠; 污水处理站; 0.5; /; 5; 0.1. 3; 污水处理站污泥; 危废暂存间; 0.62; 健康危险急性毒性物质; 50; 0.0124. 总计; 0.1224. 由上表可知，本项目建设完成后全厂危险物质数量与临界量比值Q为0.1224＜1，因此，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分要求，本项目环境风险开展简单分析。 ### 8.2 风险防范措施 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质包括生物性和非生物性两类，其中生物性危险物质包括病毒、细菌等微生物，非生物性危险废物包括化学试剂、药品、医疗垃圾等。本项目不设传染科，不涉及传染病人收治。 因此，本次风险评估主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、与减缓措施如下： （1）医疗废物存放、转运泄漏风险分析 ①医疗废物存放、转运泄漏事故 医疗废物中可能存在病毒等有害物质，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是有害有毒物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 建设单位设置专人负责医疗垃圾的收集和运送，并在转运过程中严格执行危险废物转移联单制度，正常情况下不会出现医疗垃圾的流失、泄漏和扩散。一旦发生医疗垃圾的泄漏、扩散，将危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。 ②医疗废物存放、转运泄漏事故风险防范措施 A、应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集：科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类存放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 B、医疗废物的贮存和运送：应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存后应得到及时有效处理。 C、在运营期间，建设单位应当将医疗废物妥善收集、封存后，定点储存，由处理单位的车辆进行运输，运输过程采用全封闭方式。 D、医院必须严格遵守有关危险废物的储存规定，建立一套完善的储存管理体制，并按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。建立医疗废物管理责任制，做到层层有人负责，做到专人、专车、专锁、专屋、专账，无泄漏、无扩散。 （2）化学品使用及存储过程中存在的风险 项目使用的试剂主要是次氯酸钠、试剂盒及酒精等，使用量较小且包装小，发生泄漏后及时清理对周边环境影响不大。医用酒精属于医院常备医用卫生材料，最大储存量为60瓶规格100ml/瓶医院酒精（约0.005t），在仓库内设置防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》（2002年，国务院第344号）的规定进行运输、储存和使用，储存间内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器。评价建议在医用酒精储存间设置应急桶，并设置围堰。 （3）医疗废水事故排放 ①医疗废水的事故排放，多为处理设施运行不稳定，或停止运行时出现的废水超标外排。因此，本院管理方应将医疗废水处理设备的日常维护应纳入本院正常的设备维护管理工作。并根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行，提高污水处理设施的自动化程度，提高投药准确率和医疗污水处理站的处理效果，保证设备的正常运转率。 ②提高污水处理设施对突发事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院事故池容积应为日处理量的30%，本项目污水理站设计处理能力为20m3/d，因此本院应按要求根据实际情况设置一个6m3事故池。并备用一套消毒设备，配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的外排废水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。事故池建设可选用以下几种方式：1）在一体化废水站池体内分隔出一个池体，并设好管道及切换阀门，日常保持空置状态，应急状态下可将废水导入该池体；2）在废水站附近设置地上式储水桶，储水桶日常保持空置状态，并配备抽水泵置于设备间内，应急状态下可及时将废水抽至储水桶内；3）在废水站周边开挖地下池体并做好防渗措施作为事故池，设置好管道及切换阀门，应急状态下可将废水导入该池体。建设单位可根据实际情况选用事故池建设方案。本评价建议在污水处理站附近设置一座6m3事故池。 （4）易燃物质导致火灾次生环境污染事故 易燃物质（例如乙醇等）要存放于无太阳直射及远离热源的仓库，夏天要有降温措施，科室及仓库要有排风设施，在运行管理和应急处理上应采取下列措施： ①应置于专用仓库储存； ②仓库内严禁明火和气体热源，仓库内应通风，干燥和避免阳光直射； ③对入库危险废物进行检查确认； ④配备足够的消防设施，一旦发生火灾事故，可以及时扑灭。 （5）氨气、硫化氢泄漏 本项目为精神病医院，污水处理站氨气、硫化氢产生量极少，各池体加盖密闭，投加除臭剂，氨气、硫化氢泄漏风险很小。 （6）其它 严格落实医院危险废物安全处理制度。 A、医院必须确保各类危险废物实现无害化处置。 B、按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》要求进行分类收集、处理。 C、严格执行《医疗废物管理条例》要求，医疗垃圾暂存间树立明确的标示牌，必须做到密闭和防渗漏，严格防止地下水污染和土壤污染，并且每天消毒、灭菌，防止病源扩散；做好医疗垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格医疗垃圾的“日产日清”制度，暂存间每天专人负责清扫、消毒工作。 D、建立完善整个医院的风险防范管理制度。 F、加强氧气供应站管理。工人应严格按照规章制度进行操作，日常强化设备、容器等维护，定期检查管道、阀门、钢瓶或贮槽，严防意外泄漏。 （7）环境风险结论 建设单位在加强职工的安全生产教育，增强风险意识，做好风险防范措施的情况下，可最大限度地降低环境风险。一旦发生突发事件，也能最大限度地减少环境污染危害和财产的损失。 综上所述，只要企业严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，通过采取风险控制措施和应急响应，本项目环境风险是可控的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 抽油烟机+排烟竖井 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站恶臭气体 | NH3、H2S、臭气浓度、甲烷 | 加强绿化，定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3限值 |
| 地表水环境 | 医院综合废水（生活污水、食堂废水、检验废水、病房废水） | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、动植物油 | 经化粪池/隔油池处理后排入自建污水处理站处理后，前期由槽罐车运至角山污水处理厂，后期待市政污水管网接通后依托市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准） |
| 声环境 | 空调外机、水泵 | 噪声 | 合理布局、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 包装材料定期交由废品回收公司回收处理；一次性输液瓶（袋）收集后委托专业单位回收处置。 |  |  |
|  | 危险废物 | 医疗垃圾暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理；污水处理站废水处理产生的污泥定期清掏，委托有资质单位处理。 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运处理。 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水处理站、危废暂存间的防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①医疗废水事故排放风险防范措施 若污水处理系统发生故障不正常运行时，应将废水暂存至化粪池内，且禁止外排。污水处理设施恢复正常运行后，必须将未达标废水逐步重新进入污水处理，全部处理达标后方可排放。为减轻污染负荷，应避免出现废水事故性排放，采取以下防范及应急措施： Ⅰ.加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。Ⅱ.污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。 Ⅲ.项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损束后妥善处理。 Ⅳ.一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。 Ⅴ.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。项目采取以上应急措施可有效避免医疗废水事故性排放，确保废水处理达标排放。 ②污水处理站消毒药品泄漏 Ⅰ.严格按照危险化学品方式存储和使用，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，保持容器密封； Ⅱ.储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦，预防容器发生物理损害、摩擦或打击，定期检查容器漏洞； Ⅲ.应加强管理，加强对污水处理站的定期检查。 ③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险防范措施应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；医疗废物的贮存和运送，该项目设置的医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。本项目医疗废物妥善收集、封存后，感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物性废物及化学性废物经专门的医疗废物收集设施收集后分类暂存于医废暂存间后，委托有资质的单位统一清运处置。通过采取以上措施后，医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险较小，对周围环境影响不大。 ④火灾措施： |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目应按生态环境部门的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。 2、项目建成后企业需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求申请排污许可证，并根据相关规定定期进行自行监测。 3、环境管理措施：企业应有负责人分管厂内的环保工作，设立环保专门机构，配备专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。经常对厂内劳动人员进行环境保护的教育和管理，使每一名员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电。对固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。 4、项目建成后应记录每日废水量，做好废水托运至角山污水处理厂的台账记录。 |  |  |  |

- 六、结论

经综合分析，衡阳市仁安精神病医院建设项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址可行，总平面布置合理。在采取本报告表提出的各项环保措施与对策，落实环保“三同时”制度前提下，该项目产生的污染物可做到达标排放，对环境影响较小，固废得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目区域环境质量基本可达功能区要求，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.046t/a | / | 0.046t/a | +0.046t/a |
|  | NH3 | / | / | / | 0.000973t/a | / | 0.000973t/a | +0.000973t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.000038t/a |  | 0.000038t/a | +0.000038t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 4767.6m3/a | / | 4767.6m3/a | +4767.6m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.5477t/a | / | 0.5477t/a | +0.5477t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.3139t/a | / | 0.3139t/a | +0.3139t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0539t/a | / | 0.0539t/a | +0.0539t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.1239t/a | / | 0.1239t/a | +0.1239t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0498t/a | / | 0.0498t/a | +0.0498t/a |
|  | 粪大肠菌群 | / | / | / | 2.38×109个/a | / | 2.38×109个/a | +2.38×109个/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 36.6t/a | / | 36.6t/a | +36.6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 一次性输液瓶（袋） | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 医疗垃圾 | / | / | / | 27.575t/a | / | 27.575t/a | +27.575t/a |
|  | 污水处理站废水处理产生的污泥及格栅渣 | / | / | / | 0.62t/a | / | 0.62t/a | +0.62t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①