
	
	

	

	建设项目环境影响报告表

	（报批稿）



	项目名称：
	180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程

	建设单位(盖章)：
	衡阳华菱连轧管有限公司

	湖南鑫煜环保科技有限公司
编制日期：2020年3月




《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1建设项目基本情况


30建设项目所在地自然环境简况


37环境质量状况


42评价适用标准


46建设项目工程分析


59项目主要污染物产生及预计排放情况


60环境影响分析


86建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


88结论与建议



附图
附图1  项目地理位置示意图
附图2  项目四邻关系示意图
附图3  项目环境保护目标图
附图4  项目热处理生产线总平面布置图
附图5  项目热处理生产线车间工艺布置图
附图6  项目铸坯热送工程工艺布置图
附图7  项目热处理生产线主要环保设施示意图
附图8  环境质量现状监测布点图

附件
附件1  环评委托书

附件2  180分厂原有项目环评批复
附件3  180分厂原有项目验收批复
附件4  180分厂第三季度废气监测报告
附件5  项目备案证明

附件6  项目乳化液废水安全处置项目的竣工验收意见
附件7  项目危废转移合同

附件8  项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

附件9  专家评审意见及签到表
附表
附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境评价自查表

附表3  建设项目环境风险评价自查表
附表4  建设项目土壤环境评价自查表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

	项目名称
	180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程

	建设单位
	衡阳华菱连轧管有限公司

	法人代表
	凌仲秋
	联系人
	王亮

	通讯地址
	衡阳市蒸湘区大栗新村10号

	联系电话
	0734-8875136
	传真
	/
	邮政编码
	421001

	建设地点
	衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳钢管厂厂区范围内

	立项审批部门
	湖南省发展和改革委员会
	批准文号
	2019-430408-31-03-043187

	建设性质
	改扩建
	行业类别

及代码
	C3360金属表面处理及热处理加工

	占地面积

(平方米)
	/
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	15990
	其中:环保投资（万元）
	827
	环保投资占总投资比例
	5.17%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2020年9月

	项目内容及规模:
一、项目背景及任务由来
1、企业概况
衡阳华菱连轧管有限公司（简称“衡钢”）隶属湖南华菱钢铁股份有限公司，始建于1958年，现有员工近4000人，总资产130亿元，现有1000m3高炉一座、180m2烧结机一座，无焦化、球团、石灰窑工序；45吨电炉2座、90吨电炉一座、∮89、∮180、∮219、∮340、∮720五条钢管生产线以及1#、2#、3#、油管等4条钢管加工生产线，无自备电厂、水厂，采用市政供水、电网供电，具备年产90万吨铁、150万吨钢、150万吨无缝钢管、100万吨管加工的能力。

2、项目由来
（1）180机组高品质钢管智能热处理生产线项目
钢管热处理是提高钢管附加值和提高钢管使用性能的重要工序，根据衡钢多年的实际生产情况和市场需求分析，公司现有热处理能力满足不了市场对高品质钢管数量的需求，为了适应市场的需求，增加热处理钢管的交货数量，公司拟投资14160万元建设180机组高品质钢管智能热处理生产线项目，以缓解公司热处理能力不足的问题。

（2）二炼钢至340分厂铸坯热送工程
能源是国民经济发展的物质基础，节约能源对保证我国经济的快速发展起着重要的作用。近年来，随着连铸技术的不断进步及全连铸工艺的实施，推动了连铸坯热送热装工艺的发展，连铸坯热送热装工艺是冶金行业内重点推广的18个节能增效的新技术之一。该工艺是把连铸机生产出的热铸坯切割成定尺后，在高温状态下，直接送到轧钢厂进行保温或者直接进入加热炉加热后轧制的一种生产工艺。采用连铸坯热送热装工艺后，可以显著提高加热炉的产量，并可提高加热炉的加热质量，可降低加热炉的燃料消耗，减少连铸坯的烧损，从而提高成材率。该工艺技术的应用已经成为衡量钢铁企业生产技术管理水平的重要指标，它推动了转炉（或电炉）→炉外精炼→连铸→轧机生产的一体化管理，使钢的生产向连续化、低成本、高质量、高效益的方向发展。为了降低340分厂环形加热炉燃耗成本，提高环形加热炉加热能力（出钢节奏）；减少冷坯储存、预热等问题，公司拟投资1830万元建设二炼钢至340分厂铸坯热送工程，将二炼钢厂送340分厂的连铸坯由原有的冷装技术轧钢改为热装热送技术，本工程的建设不增加340分厂的轧钢产能。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（环保部令第44号，2017年9月1日起施行）以及《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》（生态环境部令第1号）和《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）等有关规定，180机组高品质钢管智能热处理生产线项目属于“二十二、金属制品业 68金属制品表面处理及热加工处理”中的“其他”类别，项目需要编制环境影响评价报告表；二炼钢至340分厂铸坯热送工程为非生产性工程，仅为340分厂钢压延加工的配套工艺，综上，本项目需编制环境影响评价报告表。为此，衡阳华菱连轧管有限公司委托湖南鑫煜环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关本项目的资料，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。

二、180机组高品质钢管智能热处理生产线项目概况

1、项目主要内容
本项目为衡钢180石油管生产线（简称：衡钢180）的后续热处理线预留工程，建设在衡钢现有180厂房内（主要利用180分厂平行的4跨，即FG、GH跨、HJ跨、JK跨），主要建设内容为：在180分厂内新建1条年产20万吨的钢管热处理生产线（简称：衡钢4#热处理线），生产的钢管规格为外径Φ114mm～Φ244.5mm、壁厚4.5mm～30mm、长度6000mm～12500mm。产品品种为石油套管管体料、石油钻杆管体料、套管接箍料、管线管、高压锅炉用管、石油裂化用管、高压化肥设备用管、结构用管、起重机臂架用管、射孔枪管、石油机械加工用管、油缸用管。
项目工程内容组成一览表见表1。

表1  项目工程内容组成一览表

工程
项目
内容及规模
备注
主体工程
生产车间

建设在180分厂现有厂房内，主要利用180分厂平行的4跨，即FG、GH跨、HJ跨、JK跨，占地面积约31000m2，建筑面积约31000m2，主要建设1条年产20万吨的钢管热处理生产线；热处理生产线配备淬火炉及回火炉各1台，燃料为天然气，淬火炉及回火炉采用低氮燃烧技术
新建
浊环水处理系统
建设在180主厂房南侧的空地上，浊环水处理系统占地面积约2000m2，建筑面积约1600m2，新建一次铁皮坑、冷却塔、过滤器等

新建
公用工程

供水系统

本项目用水依托衡阳华菱连轧管有限公司现有供水系统，总用水量（新水）393250 m3/a，循环水量16250000m3/a
依托现有

排水系统

本项目净环水系统各用户使用后的水仅温度升高，水质无变化，经180分厂现有净环水回水系统降温后循环使用，不外排

依托现有

本项目产生的废水主要来源于淬火、浊环水系统，淬火、浊环水系统对用水的水质要求相近，因此采用将浊环水和淬火水合并处理的方式，混合后的废水经沉淀、冷却、过滤处理后回用。由于循环水中的盐分会不断地浓缩，为了维持系统的正常运行，循环水系统需要不定期地进行排污，污水接管厂区西区污水处理系统处理达标后回用
新建

供电系统

本项目供电依托衡阳华菱连轧管有限公司现有供电系统

依托现有

供气系统

本项目燃料为天然气，所需燃气从靠厂区西外环围墙处送工业园的DN200埋地天然气主管上接出，埋地接至轧钢厂房边，再架空敷设至各用户点。天然气总管管径DN200，接点压力～0.35 MPa

新建
环保工程
废气处理
淬火炉及回火炉分别安装60m高排气筒；吸灰系统安装布袋除尘器（除尘效率达到99%），并安装20m高排气筒，淬火炉及回火炉采用低氮燃烧技术
新建
废水治理
本项目净环水系统各用户使用后的水仅温度升高，水质无变化，经180分厂现有净环水回水系统降温后循环使用，不外排

依托现有

本项目产生的废水主要来源于淬火、浊环水系统，淬火、浊环水系统对用水的水质要求相近，因此采用将浊环水和淬火水合并处理的方式，混合后的废水经沉淀、冷却、过滤处理后回用。由于循环水中的盐分会不断地浓缩，为了维持系统的正常运行，循环水系统需要不定期地进行排污，污水接管厂区西区污水处理系统处理达标后回用
新建
噪声治理
采用低噪声设备，安装减震垫减震，建筑隔声等措施

新建
固废治理
一般固废
检验不合格废品送炼钢废钢区回用；氧化铁皮、除尘器收集粉尘送烧结厂回用；废耐火材料外售用作建筑材料
新建
危险废物
废润滑油经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用，废润滑油在暂存、运输及再利用过程中，采取措施，防治跑、冒、滴、漏；含乳化液试压废水由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西区污水处理站集中处理
依托现有

生活垃圾
生活垃圾委托环卫部门清运处理
新建
地下水防治措施

生产车间；淬火、浊环水混合处理系统地面进行硬化
新建
2、项目生产规模及成品方案
本项目新建1条年产20万吨的钢管热处理生产线（简称：衡钢4#热处理线），生产的钢管规格为外径Φ114mm～Φ244.5mm、壁厚4.5mm～48mm、长度6000mm～12500mm。产品品种为石油套管管体料、石油钻杆管体料、套管接箍料、管线管、高压锅炉用管、石油裂化用管、高压化肥设备用管、结构用管、起重机臂架用管、射孔枪管、石油机械加工用管、油缸用管。生产规模及产品方案见表2。
表2  生产规模及成品方案

序号

钢管品种

外径

壁厚

长度

产量

mm

mm

m

（t）

1

石油套管管体料

139.7~244.48

7.72~15.88

6~12.5

100000

2

石油钻杆管体料

139.7~168.3

8.5~11

6~12.5

2000

3

套管接箍料管

139.7~244

13~36

6~12.5

10000

4

管线管

139.7~219.1

7~21

6~12.5

55000

5

高压锅炉用管

133~244

8~30

6~12.5

5000

6

石油裂化用管

133~168.3

7.72~20

6~12.10

2500

7

高压化肥设备用管

133~168.3

7.72~20

6~12.11

2500

8

结构用管

133~244.48

5.6~48

6~12.5

8000

9

起重机臂架用管

133~244.48

5.6~30

6~12.5

5000

10

射孔枪管

133~177.8

9.5~12.7

6~12.5

4000

11

石油机械加工用管

133~244

13~48

6~12.5

4000

12

油缸用管

133~244

16~20

6~12.5

2000

总计

200000
3、原辅材料消耗和金属平衡
（1）原辅材料消耗
本项目原辅材料消耗统计见表3。
表3  原辅料统计表

类别
名称
用量
来源
原料
管材
206000t/a
主要由(180mm石油管生产线提供，部分直径大于(180mm的管料由其他车间提供

辅料

压缩空气

780万Nm3/a
依托衡钢现有净化压缩空气系统

氮气

120万Nm3/a
从套管3#线氮气总管道（DN50）上接出，沿厂房行车梁敷设至各用户点
耐火材料

100t/a
外购

润滑油
120t/a
外购
喷标水性油墨

0.1t/a
外购

乳化液

800t/a
外购

能源
工业新水
393250m3/a
依托衡钢现有给水系统
循环水

16250000m3/a
依托衡钢现有给水系统

天然气

1560万Nm3/a
市政供给，从靠厂区西外环围墙处送工业园的DN200埋地天然气主管上接出，埋地接至轧钢厂房边，再架空敷设至各用户点
电
900万kWh
市政供给，依托衡钢180分厂现有供电系统

理化性质：
①润滑油：用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油是一种技术密集型产品，是复杂的碳氢化合物的混合物，而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。燃烧爆炸性：可燃；毒性毒理：无资料。

②天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。

③乳化液：乳化液是一种高性能的半合成金属加工液，特别适用于铝金属及其合金的加工，但不适用于含铅的材料，比如一些黄铜和锡类金属。产品使用寿命很长，完全不受渗漏油、混入油的影响，最好用软水进行调配。乳化液采用不含氯的特制配方，专门用于解决铝金属及其合金加工时出现的种种问题。

④水性油墨：水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。由于用水作溶解载体，水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生。
（2）金属平衡
本工程各工序金属消耗及生产线的金属平衡详见表4，年热处理管料206000t，综合成材率97.09%。

表4  金属平衡表

序号
钢 管 品 种
管料量
废品
烧  损
钢管年产量
金属消耗系数
t

t

%

t

%

t

%

1

石油套管管体料
103000

2000

2

1000

1

100000

50

1.03

2

石油钻杆管体料
2060

40

2

20

1

2000

1

1.03

3

套管接箍料管
10300

200

2

100

1

10000

5

1.03

4

管线管

56650

1100

2

550

1

55000

27.5

1.03

5

高压锅炉用管
5150

100

2

50

1

5000

2.5

1.03

6

石油裂化用管
2575

50

2

25

1

2500

1.25

1.03

7

高压化肥设备用管
2575

50

2

25

1

2500

1.25

1.03

8

结构用管
8240

160

2

80

1

8000

4

1.03

9

起重机臂架用管

5150

100

2

50

1

5000

2.5

1.03

10

射孔枪管
4120

80

2

40

1

4000

2

1.03

11

石油机械加工用管

4120

80

2

40

1

4000

2

1.03

12

油缸用管

2060

40

2

20

1

2000

1

1.03

合计
206000

4000

2000

200000

1.03

4、主要生产设备
本项目主要生产设备见表5。

表5  车间主要设备表

序号

设备名称
单位
数量
1

散捆上料装置及辊式链运输装置
套
1

2

淬火炉前运输辊道
套
1

3

步进式淬火加热炉
台
1

4

淬火炉后运输辊道
套
1

5

高压水除鳞装置
套
1

6

水淬火装置
套
1

7

回火炉前运输辊道
套
1

8

步进式回火加热炉
1

9

1#冷床
座
1

10

2#冷床
座
1

11

3#冷床
座
1

12

4#冷床
座
1

13

5#冷床
座
1

14

6#冷床
座
1

15

7#冷床
座
1

16

矫直机及前后台
台
1

17

6#、7#冷床间运输辊道
套
1

18

冷床后钢管收集料筐
套
1

19

取样锯
台
2

20

取样区辊道
套
2

21

硬度试验机
套
1

22

水冷装置
套
1

23

退磁装置
套
1

24

取样区横移装置
套
2

25

吸灰装置前横移装置
套
1

26

吸灰装置
套
1

27

标记识别系统
套
1

28

吸灰后横移装置
套
1

29

管体探伤前后输送辊道
套
1

30

管体无损探伤装置
套
1

31

样管收集台
套
1

32

探伤不合格横移输送装置
套
1

33

修磨旋转托辊
套
1

34

修磨输送辊道
套
1

35

修磨后返回台架
套
1

36

探伤合格横移输送装置
套
1

37

探伤不合格收集料筐
套
1

38

管端磁粉探伤装置及辅助横移装置
套
1

39

管端超声波探伤装置
套
1

40

管端探伤后横移输送装置
套
1

41

外观检查旋转托辊及输送辊道
套
1

42

不合格管端切除带锯
套
2

43

切头后收集料筐
套
1

44

水压前横移输送装置
套
1

45

水压前收集料筐
套
1

46

水压前输送辊道
套
1

47

水压前上料台架及横移装置
套
1

48

水压试压及通径装置
套
1

49

水压后横移输送及收集装置
套
1

50

液压系统
50.1

淬火炉液压系统
50.2

回火炉液压系统
50.3

NO1辅助液压系统
泵站
套
1

阀台
套
1

中间配管
套
1

51
自动喷标机

套
1

5、项目位置及车间工艺平面布置
本项目位于衡阳华菱连轧管有限公司180分厂现有厂房内；东侧为高炉区，南侧为钢管深加工园区，西侧紧邻衡西外环线，北侧为现有二连轧及2号热处理、管接箍生产线主厂房。项目地理位置图见附图1，四邻关系示意图见附图2、与环境保护目标位置关系图见附图3。

根据生产工艺流程和设备布置，本项目布置于180分厂平行的4跨：FG、GH跨、HJ跨、JK跨。各跨吊车轨面标高均为9.0m。FG垮为原料库垮，跨度27m，长472m，原料库占地位于6号至18号柱间。GH跨为热处理及专用管一跨，跨度39m，长472m，占地位于6号至18号柱间，淬火炉、淬火装置、吸灰装置、取样锯、硬度试验机、管体探伤和管端探伤设施、回火炉的部分炉体及连接设备在该跨内。HJ跨为热处理及专用管二跨，跨度36m，长472m，占地位于6号至18号柱间，矫直机、水压试验机、回火炉的部分炉体及连接设备布置在该跨内。JK跨为成品库跨，跨度39m，长472m，占地位于6号至18号柱间。车间工艺平面布置见附图5。
6、公用工程
（1）给水
本项目用水分为净环水系统用水、淬火水系统用水、浊环水系统用水和其他用户用水。
净环水系统主要供：回火炉、淬火炉、液压站、探伤设备、电机冷却等用户冷却用水，用水量约为156m3/h，补充新鲜水量约3m3/h。
浊环水系统主要为：高压水除鳞装置、矫直机、定径机冷却及冲氧化铁皮等用户，用水量约为270m3/h。

淬火水系统主要为淬火装置提供冷却水，淬火系统分为淬火装置内喷冷却水量1800m3/h；淬火外淋冷却水量2400 m3/h。
其他用户用水包括探伤机用水和水压机用水，用水量分别为25 m3/h、0.5m3/h。
（2）排水
净环水系统各用户使用后的水仅温度升高，水质无变化，依托180分厂现有净环水回水系统降温后循环使用，不外排。
本项目产生的废水主要来源于淬火、浊环水系统，淬火、浊环水系统对用水的水质要求相近，因此采用将浊环水和淬火水合并处理的方式，混合后的废水经沉淀、冷却、过滤处理后回用，混合系统的总处理能力为2500 m3/h，由于循环水中盐分在循环过程中不断地浓缩，为了保证系统水质，防止设备、管道的结垢和腐蚀，需向循环水中投加药品以稳定水质，同时，需不定期的排污，平均排污量为11 m3/h，进入衡钢西区污水处理站净化后循环使用。为保证整个系统的水量平衡，需不定时补水，补充工业新水量为32 m3/h。

水压机试验过程中会产生含乳化液试压废水，该部分废水由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西区污水处理站集中处理，废水产生量约为780m3/a。

（3）供电
本项目供电依托衡钢180分厂现有供配电系统，用电量约为900万kWh。

（4）供气
本项目燃料为天然气，所需燃气从靠厂区西外环围墙处送工业园的DN200埋地天然气主管上接出，埋地接至轧钢厂房边，再架空敷设至各用户点。天然气总管管径DN200，接点压力～0.35 MPa。

7、劳动定员及工作班制
本项目运营期工作人员数为50人，由衡钢内部进行调配，年有效工作时间为6500小时；采用三班工作制。
8、项目实施进度
施工时限：施工时间为2020年3月，预计投产时间为2020年9月。
三、二炼钢至340分厂铸坯热送工程
1、项目主要内容

本工程的建设主要将二炼钢厂送340分厂的连铸坯由原有的冷装技术轧钢改为热装热送技术，能有效降低能源消耗，同时还可节省运输费用，减少冷坯储存、预热等问题，项目的建设不会不增加340分厂的轧钢产能。主要建设内容为：新建输送辊道、铸坯火焰切割机、拨钢机、十字高效铸坯转向运输转盘、步进运输机等，以及配套的电控、土建、总图、给排水等。

项目工程内容组成一览表见表6。

表6  项目工程内容组成一览表

工程
项目
内容及规模
备注
主体工程
热送工程

新建输送辊道、铸坯火焰切割机、拨钢机、十字高效铸坯转向运输转盘、步进运输机。二炼钢生产的铸坯经新建的四条输送辊道，切割后运输至拨钢机，拨至单辊输送辊道单支送至340分厂新建的十字高效转盘，然后进输送辊道、拨钢机、步进运输机运至340分厂1#缓冲链
新建
依托工程
供水系统

本工程用水依托衡阳华菱连轧管有限公司现有供水系统，总用水量（循环）1170000m3/a

依托现有

排水系统

本工程输送辊道水冷轴承座、火焰切割机、红外线定尺装置等设备间接冷却时产生冷却废水，废水经340分厂净环水系统冷却后循环使用；火焰切割机所需的冲渣水，经二炼钢厂冲渣水系统循环使用
依托现有

供气系统

本工程燃料为天然气，依托衡阳华菱连轧管有限公司现有供气系统

依托现有

供电系统

本项目供电依托衡阳华菱连轧管有限公司现有供电系统

依托现有

环保工程
废气处理
热送工程火焰切割机切割废气：依托二炼钢厂现有除尘处理设施
依托现有
废水治理
净环水经340分厂净环水系统冷却后循环使用；冲渣水经二炼钢厂冲渣水系统循环使用
依托现有
噪声治理
选用低噪声设备，合理布局设备、采用减震、隔声、消声等措施
新建
固废治理
氧化铁皮和钢渣送往烧结系统用作原料
新建

2、项目生产规模及成品方案
本工程的建设主要将二炼钢厂送340分厂的连铸坯由原有的冷装技术轧钢改为热装热送技术，项目的建设不会不增加340分厂的轧钢产能，为非生产性工程，二炼钢厂送340分厂的连铸坯热送量约为21万t/a。

3、原辅材料消耗
本项目原辅材料消耗统计见表7。
表7  原辅料统计表

类别
名称
用量
来源
能源

循环水

117万m3/a
依托衡钢现有给水系统

天然气

78万Nm3/a
市政供给，依托衡钢现有供气系统
压缩空气

18万Nm3/a
依托衡钢现有净化压缩空气系统

氮气

1万Nm3/a
从套管3#线氮气总管道（DN50）上接出，沿厂房行车梁敷设至各用户点
氧气

35万Nm3/a
外购
电
92万kWh
市政供给，依托衡钢180分厂现有供电系统

注：上表所列能源消耗量仅为热送工程中的消耗量，实际上，热装热送工程建设完成后，二炼钢厂和304分厂上述能源的消耗量较现状有所减少。
4、主要生产设备
本工程主要生产设备见表8。

表8  主要设备表

序号

设备名称
单位
数量
1

输送辊道

套
4
2

铸坯火焰切割机
套
4
3

拨钢机
套
5
4

十字高效铸坯转向运输转盘
套
2
5

步进运输机
套
1

5、项目位置及总图布置
本工程位于二炼钢厂与340分厂之间，新建辅助厂房（25.2m×12.5m）及新建切割厂房（30m×6m）布置在二炼钢厂与340分厂之间主干道两侧的绿化带内，间距约14.5m，辅助厂房毗邻340分厂，距厂房主轴线1.48m，切割厂房毗邻二炼钢厂，距厂房主轴线1.3m。两处新建厂房之间新建净宽8.8m、净高2.5m钢筋混凝土涵洞作为方坯运输通道。从切割厂房西端新建一条冲渣沟接至旋流池，东端新建4m宽道路与主干道相连。项目地理位置图见附图1，工艺布置图见附图6、与环境保护目标位置关系图见附图3。

6、公用工程
（1）给水
本项目用水分为净环水系统用水和浊环水系统用水。
净环水系统主要供：辊道轴承座冷却用水和切割机冷却用水，用水量约为120m3/h。
浊环水系统主要为：切割机冲渣用水，用水量约为60m3/h。

（2）排水
本工程输送辊道水冷轴承座、火焰切割机、红外线定尺装置等设备间接冷却时产生冷却废水，废水经340分厂净环水系统冷却后循环使用；火焰切割机所需的冲渣水，经二炼钢厂冲渣水系统循环使用。

（3）供电
本项目供电依托衡钢现有供配电系统，用电量约为92万kWh。

（4）供气
本项目燃料为天然气，所需燃气依托衡钢现有供气系统，用量约为78万Nm3/a。

7、劳动定员及工作班制
本工程为非生产性工程，所需人员由衡钢内部调配。
8、项目实施进度
施工时限：施工时间为2020年3月，预计投产时间为2020年9月。

	与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题

注：二炼钢至340分厂铸坯热送工程为非生产性工程，故本次环评不对二炼钢及304分厂原有项目进行分析，只针对180分厂原有项目进行分析。
一、原有项目概况
衡阳华菱连轧管股份有限公司下辖的180分厂于2012年12月建成投产，主要建设内容包括：1条 (180mm连轧管生产线、1条预精整线等生产设施，以及配套的公辅设施。年产外径114～180mm、壁厚4～22.22mm、长度4～14.63m的各种热轧无缝钢管50万t。

二、原有项目环保手续

原有工程于由湖南省环境保护科学研究所2009年9月完成环境影响评价报告表，湖南省环境保护厅2009年10月23日以湘环评表[2009]10号文（详见附件2）对该项目环评予以批复，同时2012年2月20日以湘环评函[2012]11号文对项目环形炉燃烧系统变更予以批复，并于2013年4月10日通过环保验收（湘环评函[2013]28号，详见附件3）。
1、原有项目工艺流程
原有项目工艺流程及排污节点分析详见图1。

[image: image1.png]



图1  原有项目工艺流程及产排污节点分析图

主要生产工艺流程简述：
合格连铸圆管坯锯切成1.5～4.5m的定尺长度，经逐根称重后送往环形加热炉中加热到1250～1280℃，再送往穿孔机穿轧成毛管；毛管被送到内部铁皮吹刷站，由一喷嘴向毛管内部喷吹氮气和硼砂清除氧化铁皮；吹刷后毛管送往连轧管机前台穿入芯棒，毛管在进入连轧管机前用高压水对毛管表面除鳞；从连轧机轧出的荒管直接进入3机架脱管机上脱管，脱管后芯棒返回，经冷却、润滑后循环使用。脱管后荒管，根据温降不同，采用三种不同工艺路线：
（1）一般情况下，对于轧后荒管，不需进行再加热，脱管后直接经高压水除鳞后送往定径机轧制为成品钢管，在冷床上冷却；
（2）对成品精度要求较高荒管，送往步进式再加热炉加热到980℃后出炉，经高压水除鳞后送往定径机轧制为成品钢管，在冷床上冷却；
（3）对需在线常化钢管，荒管先冷却到500～550℃，然后送入步进式再加热炉加热到900～960℃，保温一定时间后出炉，经高压水除鳞后送往定径机轧制为成品钢管，在冷床上冷却。
钢管冷却后，成排送往冷锯切头尾和定尺长度，送往矫直机矫直，经吸灰装置清除管内氧化铁皮后进行管体无损探伤；探伤合格的钢管经人工尺寸和内外表面检查后，逐根测长、称重、喷印标记，收集，打捆，入库。
有缺陷的钢管通过辊道送往收集料筐收集后在离线布置的改尺修磨机组上人工修磨、改尺。
2、原有项目污染情况及采取的污染措施
原有项目在生产过程中产生了废气、废水、噪声及固废等污染物，主要污染物产生量和处理措施由建设单位提供。
（1）废气

原有项目生产过程中产生的废气主要为各种加热炉（环形炉、步进炉、芯棒预热炉）燃气燃烧废气（主要污染物为SO2、NOX和烟尘）、热轧生产工艺中产生的硼砂、石墨粉尘以及精整、定径等产生的铁灰。

①项目环形炉采用空气煤气双蓄热+常规烧嘴组合供热炉型。常规烧嘴使用高炉煤气、天然气的混合煤气，烟气通过1座60m常规烟囱排放；空气、煤气双蓄热使用高炉煤气，烟气通过1座35m空烟烟囱、1座35m煤烟烟囱排放。 
步进炉、芯棒预热炉使用燃料均为混合煤气，前者烟气通过1座70m排气筒排放；后者通过1座32m排气筒排放。

根据衡阳华菱连轧管股份有限公司的例行监测数据（《检测报告》PBT  20190150-298，详见附件4）中的相关内容，监测期间，步进炉排气出口、环形炉主烟囱出口、环形炉空烟烟囱出口、环形炉煤烟烟囱出口和芯棒加热炉烟囱出口燃烧颗粒物排放浓度分别为8mg/m3、8mg/m3、9mg/m3、6mg/m3、8mg/m3；二氧化硫排放浓度分别为3mg/m3、6mg/m3、4mg/m3、24mg/m3、5mg/m3；氮氧化物排放浓度分别为54mg/m3、48mg/m3、59mg/m3、48mg/m3、70mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3大气污染物特别排放限值要求。
②项目连轧生产过程产生的粉尘，经湿式冲突网除尘器处理后经30m排气筒排放。
③项目喷硼砂工艺过程产生的粉尘，经1套低压脉冲袋式除尘系统，处理后经30m排气筒达标排放。
④项目定径过程产生的粉尘，经湿式冲突网除尘器处理后经30m排气筒排放。

⑤项目精整线2套钢管吹灰装置产生的粉尘各自经旋风和袋式除尘系统后经21m排气筒排放。

表9  废气排放及控制措施一览表

污染源

污染物

排放规律

处理措施

排放去向

环形加热炉、步进式再加热炉和芯棒预热炉

二氧化硫、氮氧化物、烟尘、

连续

采用高炉煤气、天然气等清洁能源

分别由60m（35m、35m）、70m、32m高排气筒

精整线钢管吹灰

粉尘

连续

旋风除尘器+袋式除尘器

21m烟囱排放

喷硼砂工序

粉尘

连续

袋式除尘系统
30m烟囱排放

连轧工序

粉尘

连续

湿式冲突网除尘器
30m烟囱排放

定径工序

粉尘

连续

湿式冲突网除尘器
30m烟囱排放

（2）废水

原有项目本项目主要废水为冷却水，按水质分净环水系统及浊环水系统，净环水经冷却处理后循环使用，系统强制排污水进入浊环水系统；浊环水经沉淀、冷却、过滤处理后大部分循环使用，少部分排至衡钢西区污水处理站，净环水反冲洗废水经处理后回用至浊环水系统。生活污水经化粪池处理后排入西区污水处理站。废水排放及控制措施见表10，废水处理工艺流程示意图见图2。

表10  废水排放及控制措施一览表

排放源
排放方式
处理方式
去向
主要污染因子
净环水系统
连续
冷却
回用，部分排入浊环水系统
/

浊环水系统
连续
沉淀、过滤
回用，部分排入衡钢西区污水处理站
悬浮物、化学需氧量、石油类
净环水反冲洗废水
连续
沉淀、过滤
回用至浊环水系统
悬浮物
生活污水
间歇
化粪池
衡钢西区污水处理站
悬浮物、化学需氧量
[image: image2.png]ik 1 | maks

#ik

BIKE
K





图2  原有项目废水处理工艺流程示意图

（3）噪声

原有项目主要噪声源为穿孔机、连轧管机、定径机、热锯、管排锯、矫直机、收集料槽、输送辊道、加热炉风机、除尘风机、高压水除鳞泵、水泵、钢管落料和收集等。在设备选型时，选用低噪声设备，采取安装消声器、建风机房和泵房、安装减震座、包裹吸声材料等措施，有效控制厂区噪声。

（4）固体废物

根据原项目生产情况分析，原有项目营运期产生的固体废物主要为切头、切尾等废钢；氧化铁皮；除尘器收集粉尘；污水处理站污泥；废耐火材料；废润滑油；水处理废油和生活垃圾。

①切头、切尾等废钢

根据建设单位提供的资料，原项目产生切头、切尾等废钢量约为43231t/a，送炼钢厂炼钢处理；

②氧化铁皮、除尘器收集粉尘、污水处理站污泥

根据建设单位提供的资料，原项目产生氧化铁皮、除尘器收集粉尘、水处理污泥量约为21950t/a，送往烧结系统用作原料；

③废耐火材料
根据建设单位提供的资料，原项目产生废耐火材料量约为750t/a，外售用作建筑材料；

④废润滑油、隔油渣
根据建设单位提供的资料，原项目产生废润滑油、水处理废油约为70t/a，废润滑油和水处理废油属于《国家危险废物名录》（2016年版）“HW08”内容，经收集后委托有危废资质单位（湖南衡兴环保科技开发有限公司）代为处置。
⑤生活垃圾
原项目共有员工500人，生活垃圾产生量165t/a，交由环卫部门统一清运处理。
三、现有工程存在的主要环境问题及“以新带老” 措施

（1）存在的问题：例行监测数据中缺少对热轧、精整、定径等工序产生的粉尘有组织排气筒的监测，建议今后例行监测增加本项监测。

（2）“以新带老”措施：180分厂各环保设施运行正常，无“以新带老”措施。
四、原有项目环保投诉情况
无。
二、衡阳华菱连轧管有限公司

衡阳华菱连轧管有限公司（简称“衡钢”）隶属湖南华菱钢铁股份有限公司，始建于1958年，现有员工近4000人，总资产130亿元，现有1000m3高炉一座、180m2烧结机一座，无焦化、球团、石灰窑工序；45吨电炉2座、90吨电炉一座、∮89、180、219、340、720五条钢管生产线以及1#、2#、3#、油管等4条钢管加工生产线，无自备电厂、水厂，采用市政供水、电网供电，具备年产90万吨铁、150万吨钢、150万吨无缝钢管、100万吨管加工的能力。

1、废气

（1）大气污染物排放浓度、排放量及达标情况
衡钢现有大气污染源包括：供热锅炉、各分厂工业炉窑、炼钢、烧结和高炉系统等，2019年衡钢各排气筒的大气污染物均做到了达标排放。

2019年度，衡钢主要排气筒大气污染物排放浓度、排放量及达标情况见表11。

（2）废气治理设施

衡钢大气污染源较多，主要包括炼铁系统的高炉、烧结、整粒等；炼钢系统的电炉、精炼炉；轧钢系统的工业加热炉、除尘系统等以及供热锅炉。通过近几年，不断加大在环保上的投入，目前各废气污染源都均得到了较好的治理，衡钢厂区所在地及周边环境明显改善。现有废气治理措施见表12，概述如下：

a、淘汰原燃煤锅炉，使用中的25t锅炉为燃气锅炉，同时在炼钢分厂90吨电炉新建了一台余热利用锅炉。

b、炼钢分厂2台45吨电炉除尘系统，分别于2004年10月、2006年、2007年、2018年进行了技术改造，改反吹清灰布袋除尘系统为脉冲清灰布袋除尘系统，新增了精炼炉除尘系统，屋顶新除尘系统，增大了过滤面积，大大提高了烟气捕集率。目前45吨电炉炼钢除尘系统运行效果良好，屋顶不再有可视二次烟气，即屋顶无黄烟，烟尘稳定达标排放。

c、炼钢分厂90吨电炉原设计有一套初炼炉除尘系统和一套精炼炉除尘系统，随着公司炼铁分厂的投产，炼钢工艺改为热兑铁水工艺，针对此情况，2009年新增了一套四孔内外排混合除尘系统，电炉除尘系统处理能力（总风量）达到200万Nm3/h，在全国同类电炉中处于较高水平，富裕量较大，同时，新建铁水分罐站除尘系统，在各个环节对烟尘进行捕集，目前除尘系统运行稳定正常，烟粉尘达标排放。

d、炼铁分厂在主体工程设计同时，即配套设计有胶带机转运站及混匀配料槽除尘系统、烧结机头电除尘系统、配料和机尾电除尘系统、整粒电除尘系统、高炉煤气重力除尘+布袋除尘系统、高炉出铁场及炉顶配置低压脉冲袋式除尘系统、矿、焦槽设置低压脉冲袋式除尘系统、原料场低压脉冲袋式除尘系统等，且为保证环保效果，风量均较国内同类装置大20%，并在分厂设置有除尘站等专门部门负责维护，目前均稳定正常运行，并在机尾除尘系统安装有环保部门联网的自动在线监测设备，对数据进行实时监控，确保达标排放。2013、2015年、2017年分别对高炉干法除尘、烧结机头电除尘器、烧结机尾电除尘器进行了技术升级改造。

e、现有的180m2烧结机机头烟气采用电除尘+石灰石－石膏湿法脱硫工艺净化，是湖南省第一家应用烧结机全烟气石灰石/石膏湿法脱硫装置的企业。为确保烧结脱硫系统稳定运行，提高其脱硫效率，该项目一直外委给湖南永清环保股份有限公司（国环运营证2226，脱硫除尘甲级）运行，目前运行稳定, 安装有环保部门联网的自动在线监测设备，对数据进行实时监控，脱硫效率90%以上，极大地削减了烧结系统SO2排放量。

f、目前已在烧结机头除尘器、机尾除尘器、高炉出铁场除尘器、高炉矿焦槽除尘器、90吨电炉安装有废气在线监控系统，正在对45吨电炉、燃气锅炉安装废气在线监控系统，实现主要大气污染物排放口全覆盖，并与环保部门联网，对数据进行实时监控，确保污染物稳定达标。

2、废水

（1）废水产排污情况

2019年，衡钢总用水量为5980893立方米/年，总排水量为25296立方米/年。生产区内各污染源废水经生产部门废水处理设施处理后回用，部分排污水和过滤器的反冲洗水与厂内其它排水如办公用水混合后分别进入东、西区污水处理站处理后回用，其中东区污水处理站富裕部分水通过回用水池溢流至1#排放口流入幸福河，西区污水处理站富裕部分水通过回用水池溢流至2#排放口流入幸福河。生活区生活废水经化粪池处理后进入废水集中处理厂。

衡钢东、西区污水处理站分别于2007年3月、2008年4月建成投入运行后，废水总排口由原来的四个减为两个，即东区污水集中处理厂外排口为1#排放口，西区污水集中处理厂外排口为2#排放口，两废水排放口均安装了在线监控装置。根据衡阳市环境监测站的监督性监测数据和公司自行监测数据，两废水排放口的各监测因子排放浓度均达标。2019年度，衡钢主要排口水污染物排放浓度、排放量及达标情况见表13。
（2）废水净化治理措施

衡钢生产废水大部分在车间内处理后回用，尽可能减少废水的外排量，节约用水。近几年，衡钢在废水治理回用方面投入了大量资金，建设了一系列的废水处理回用系统，现有各类废水处理设施33套，东、西区废水集中处理厂外排口也都安装了废水在线监测系统。衡钢现有两座污水集中处理站，东区污水处理站处理规模为8000m3/d，2007年3月建成投入运行，回用水主要用于东区生产和辅助部门生产补充用水和生活杂用水；西区污水处理站处理规模为12000m3/d，2008年4月28日竣工投入运行，回用水主要用于西区生产和辅助部门生产补充用水和生活杂用水。衡钢现有废水处理设施基本情况见表14。

3、固体废物

2019年衡钢工业固体废物产生及处置情况见表15所示。衡钢一般固废主要有电炉冶炼钢渣、高炉水渣及干渣、出铁场、矿焦槽、原料场等除尘系统收集的除尘灰、脱硫渣、各工段收集的废钢及管头管尾、边角氧化铁皮、铁屑割渣、氧化铁皮、废硼砂、水处理污泥、生活垃圾等及危险废物瓦斯灰、红灰、废矿物油、含乳化液试压废水等。2019年衡钢危险废物产生及处置情况见表16所示。对照《国家危险废物名录》，衡钢目前产生的危险废物如下：HW08废矿物油中废油、HW09废乳化液、HW49其他废物高炉瓦斯灰、红灰等。此外，衡钢生活区及生产区产生生活垃圾约3000t/a，由衡阳市蒸湘区环境卫生管理局统一收集后送衡阳市城市生活垃圾填埋场卫生填埋。

4、噪声

衡钢主要噪声源为：钢管的切割、修磨、矫直、储运及碰撞和风机、泵、氧压机、空压机等设备的机械噪声；锅炉房、风机房的风机、氧压机、空压机等设备的空气动力性噪声；废气排空噪声。近年来，衡钢实施了50分厂噪声治理系统工程、219分厂噪声治理系统工程等，采取了相应的隔声降噪、消声减震等措施。各声源声级均小于85 dB(A)，大大减轻了设备运行噪声对厂外声环境的影响。同时通过合理布局，厂界噪声满足国家相关标准要求。

5、主要污染物排放情况汇总

衡钢SO2、NOX、颗粒物和COD、氨氮的排放总量控制指标分别为1374t/a、2017t/a、2078t/a、61t/a、7.588t/a。根据2019年排污许可证执行报告（年报），衡钢现有主要污染物的排放量分别为SO2：381.5t、NOX：826.8t、颗粒物：1810.2t、COD：0.274t、氨氮：0.024 t，全年衡钢SO2、NOX、颗粒物和COD、氨氮的排放量满足总量控制指标要求。

6、存在的主要环境问题

（1）尽管衡钢采取了先进的环保技术，确保污染物稳定达标排放，但污染物排放总量仍较大，仍存在较大的减排空间；

（2）由于城市的发展，衡钢目前地处衡阳市中心城区，对市区环境存在一定的影响，后续可能面临环保搬迁的压力；

（3）根据生态环境部发布了《钢铁企业超低排放改造工作方案》：新建（含搬迁）钢铁项目要全部达到超低排放水平。到2020年10月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造；到2022年底前，珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成；到2025年底前，全国具备改造条件的钢铁企业力争实现超低排放。衡钢环保设施现有水平与超低排放仍存在较大的差距，应逐步开展环保设施技术升级改造。




表11  2019年衡钢主要排气筒大气污染物排放浓度、排放量及达标情况表

	序号
	名称
	烟气量
	生产时间
	烟气排放量
	尘浓度
	烟粉尘排放量
	SO2浓度
	SO2排量
	NOX浓度
	NOX排量

	
	
	m3/h
	（h)
	（万m3）
	mg/m3
	（kg）
	mg/m3
	（kg）
	mg/m3
	(kg)

	1
	180分厂
	步进炉
	22458 
	8236 
	18496 
	4.00 
	739.86 
	3.00 
	554.89 
	53.00 
	9803.10 

	2
	180分厂
	环形炉
	43845 
	8236 
	36111 
	4.00 
	1444.43 
	3.00 
	1083.32 
	47.00 
	16972.05 

	3
	180分厂
	环形炉空烟烟囱
	41528 
	8236 
	34202 
	3.00 
	1026.07 
	3.00 
	1026.07 
	61.00 
	20863.50 

	4
	180分厂
	环形炉煤烟烟囱
	41763 
	8236 
	34396 
	3.00 
	1031.88 
	26.00 
	8942.96 
	40.00 
	13758.40 

	5
	180分厂
	芯棒加热炉
	6341 
	8236 
	5222 
	6.33 
	330.58 
	4.00 
	208.90 
	62.00 
	3237.92 

	7
	340分厂
	步进炉
	42865 
	8164 
	34995 
	2.00 
	699.90 
	3.00 
	1049.85 
	47.00 
	16447.64 

	6
	340分厂
	环形炉
	58123 
	8164 
	47452 
	3.00 
	1423.55 
	2.00 
	949.03 
	61.00 
	28945.49 

	8
	720分厂
	720分厂步进炉
	109847 
	7113 
	78134 
	4.00 
	3125.37 
	6.00 
	4688.05 
	56.00 
	43755.14 

	9
	720分厂
	720分厂环形炉
	113874 
	7100 
	80851 
	3.00 
	2425.52 
	6.00 
	4851.03 
	56.00 
	45276.30 

	10
	720分厂
	720分厂台车炉1#
	114887 
	7068 
	81202 
	3.00 
	2436.06 
	6.00 
	4872.13 
	58.00 
	47097.24 

	11
	720分厂
	720分厂台车炉2#
	122435 
	7068 
	86537 
	3.00 
	2596.11 
	6.00 
	5192.22 
	62.00 
	53652.98 

	12
	管加工分厂
	套管1#线淬火炉
	76298 
	7560 
	57681 
	3.00 
	1730.44 
	6.00 
	3460.88 
	42.00 
	24226.14 

	13
	管加工分厂
	套管1#线回火炉
	53731 
	7560 
	40621 
	3.00 
	1218.62 
	5.00 
	2031.03 
	40.00 
	16248.25 

	14
	管加工分厂
	套管2#线淬火炉
	52984 
	7560 
	40056 
	5.00 
	2002.80 
	5.00 
	2002.80 
	49.00 
	19627.39 

	15
	管加工分厂
	套管2#线回火炉
	37542 
	7560 
	28382 
	3.00 
	851.45 
	11.00 
	3121.99 
	56.00 
	15893.78 

	16
	管加工分厂
	套管3#线淬火炉
	29984 
	7624 
	22860 
	3.00 
	685.79 
	0.00 
	0.00 
	52.00 
	11887.10 

	17
	管加工分厂
	套管3#线回火炉
	50864 
	7624 
	38779 
	3.00 
	1163.36 
	6.00 
	2326.72 
	40.00 
	15511.49 

	18
	340分厂
	硼砂除尘系统
	43618 
	7956 
	34702 
	3.22 
	1117.42 
	/
	/
	/
	/

	19
	340分厂
	1#精整除尘系统
	7694 
	8104 
	6235 
	4.22 
	263.13 
	/
	/
	/
	/

	20
	340分厂
	2#精整除尘系统
	9214 
	8104 
	7467 
	3.29 
	245.67 
	/
	/
	/
	/

	21
	180分厂
	硼砂除尘器
	38776 
	6576 
	25499 
	4.34 
	1106.66 
	/
	/
	/
	/

	22
	180分厂
	1#精整除尘器
	8534 
	6576 
	5612 
	3.55 
	199.22 
	/
	/
	/
	/

	23
	180分厂
	2#精整除尘器
	8214 
	6576 
	5402 
	3.49 
	188.51 
	/
	/
	/
	/

	24
	180分厂
	连轧机石墨除尘器
	138764 
	6576 
	91251 
	3.99 
	3640.92 
	/
	/
	/
	/

	25
	180分厂
	微张减机除尘器
	91245 
	6576 
	60003 
	4.12 
	2472.11 
	/
	/
	/
	/

	26
	340分厂
	连轧前石墨除尘系统
	113325 
	7280 
	82501 
	3.38 
	2788.52 
	/
	/
	/
	/

	27
	340分厂
	连轧后石墨除尘系统
	142815 
	7280 
	103969 
	3.47 
	3607.74 
	/
	/
	/
	/

	28
	89分厂
	油管淬火炉
	40114 
	6340 
	25432 
	5.00 
	1271.61 
	2.00 
	508.65 
	28.00 
	7121.04 

	29
	89分厂
	油管回火炉
	32069 
	6340 
	20332 
	5.00 
	1016.59 
	2.00 
	406.63 
	56.00 
	11385.78 

	30
	89分厂
	步进炉
	41772 
	7696 
	32148 
	3.00 
	964.43 
	3.00 
	964.43 
	29.00 
	9322.84 

	31
	89分厂
	环形炉
	32577 
	7696 
	25071 
	4.00 
	1002.85 
	/
	/
	28.00 
	7019.95 

	32
	89分厂
	连轧机除尘器
	71468 
	7696 
	55002 
	3.40 
	1870.06 
	/
	/
	/
	/

	33
	219分厂
	步进炉
	41161 
	4164 
	17139 
	4.00 
	685.58 
	3.00 
	514.18 
	35.00 
	5998.80 

	34
	219分厂
	环形炉
	68743 
	4164 
	28625 
	4.00 
	1144.98 
	3.00 
	858.74 
	54.00 
	15457.28 

	35
	炼钢分厂
	1#45吨电炉除尘系统
	416257 
	7352 
	306032 
	2.64 
	8079.25 
	/
	/
	/
	/

	36
	炼钢分厂
	2#45吨电炉除尘系统
	231746 
	7944 
	184099 
	2.74 
	5044.31 
	/
	/
	/
	/

	37
	炼钢分厂
	45吨精炼炉除尘系统
	171254 
	7868 
	134743 
	4.45 
	5996.05 
	/
	/
	/
	/

	38
	炼钢分厂
	90吨电炉除尘系统
	1257810 
	8312 
	1045492 
	2.48 
	25928.19 
	/
	/
	/
	/

	39
	炼钢分厂
	100吨精炼炉除尘系统
	99821 
	8312 
	82971 
	3.40 
	2821.02 
	/
	/
	/
	/

	40
	炼钢分厂
	铁水分罐站
	123354 
	8164 
	100706 
	3.16 
	3182.32 
	/
	/
	/
	/

	41
	炼铁分厂
	原料场
	292574 
	8608 
	251848 
	3.43 
	8638.38 
	/
	/
	/
	/

	42
	炼铁分厂
	整粒除尘系统
	158654 
	8608 
	136569 
	3.95 
	5394.49 
	/
	/
	/
	/

	43
	炼铁分厂
	热风炉
	120684 
	8608 
	103885 
	4.22 
	4383.94 
	28.00 
	29087.74 
	53.00 
	55058.94 

	44
	能源分厂
	25吨燃气锅炉
	39981 
	8544 
	34160 
	2.27
	775.43 
	96
	32793.38 
	56
	19129.47 

	45
	炼钢分厂
	1#45吨电炉四孔除尘系统
	73433 
	6843　
	50252　
	8.74　
	4663.27 
	/　
	/　
	/　
	/　

	46
	炼钢分厂
	2#45吨电炉四孔除尘系统
	67583 
	　7969
	53857
	12.09　
	5837.83 
	/　
	/　
	/　
	/　

	47
	炼钢分厂
	90吨四孔电炉除尘系统
	719995 
	8411　
	  605555　
	12.08　
	77317.49 
	/　
	/　
	/　
	/　

	48
	炼铁分厂
	烧结机头除尘、脱硫系统
	480857 
	8413　
	404551
	25.75
	104006.37
	67.03
	271996.82
	82.12
	330939.94 

	49
	炼铁分厂
	烧结机尾除尘系统
	460627 
	8305　
	382551　
	　12.51
	47589.83 
	/
	/
	/
	/

	50
	炼铁分厂
	出铁场及炉顶除尘系统
	400218 
	8400　
	336183　
	 2.27　
	7739.79 
	/
	/
	/
	/

	51
	炼铁分厂
	矿焦槽除尘
	466030 
	8400　
	391465　
	　4.28
	12690.85 
	/
	/
	/
	/

	52
	原料
	无组织
	/
	/
	/
	/
	372337.30 
	/
	/
	/
	/

	53
	烧结
	
	/
	/
	/
	/
	496740.00 
	/
	/
	/
	/

	54
	炼铁
	
	/
	/
	/
	/
	325762.32 
	/
	/
	/
	/

	55
	炼钢
	
	/
	/
	/
	/
	242102.00 
	/
	/
	/
	/

	合计
	单位：吨
	1810
	
	381
	
	826.84


表12  衡钢现有废气环保设施一览表

	序
号
	设施名称
	台（套）数
	主要

处理物
	处理方法
	处理量

（Nm3/h)
	主要技术参数

	
	
	
	
	
	
	

	1
	小管坯1#45t初电炉外排除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	500000
	S=4810M2，N=800KW，n=585rpm，P=3700pa，液耦

	2
	小管坯2#45t初电炉外排除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	500000
	S=4810M2，N=800KW，n=585rpm，P=3700pa，液耦

	3
	1#45t电炉4孔内排除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	140000
	S=1510 M2，N=375KW，n=1400rpm,P=6200pa

	4
	2#45t电炉4孔内排除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	140000
	S=1510 M2，N=375KW，n=1400rpm,P=6200pa

	5
	2台45t精炼炉、1台VD炉除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	300000
	S=1510 M2，N=355KW，n=743rpm,P=3500pa

	6
	小管坯环境除尘系统
	1
	颗粒物
	CC塔脉冲布袋除尘
	550000
	S=10340M2，N=800KW，P=4000pa

	7
	90t电炉除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	1200000
	S=15053 M2，N=2800KW，n=740rpm，液耦

	8
	90电炉余热利用除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露脉冲式布袋除尘
	900000
	S=13000 M2，N=2800KW，n=730rpm

	9
	大管坯100t精炼炉除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	220000
	S=2352 M2，N=400KW，n=991rpm,P=4500pa

	10
	铁水分罐站除尘系统
	1
	颗粒物
	抗结露低阻脉冲布袋除尘
	200000
	S=3000 M2，N=400KW，n=991rpm,P=5000pa，变频

	11
	连轧机前端石墨粉尘除尘系统
	1
	颗粒物
	湿式纤维栅除尘
	100000
	S=24.1M2，N=37KW，n=1450rpm,P=4900pa

	12
	连轧机、脱管机石墨粉尘除尘系统
	1
	颗粒物
	湿式纤维栅除尘
	150000
	S=30M2，N=315KW，n=990rpm,P=4000pa

	13
	精整1#钢管吹灰吸尘系统
	1
	颗粒物
	旋风除尘+袋式除尘
	11794
	S=0.13M2，N=160KW，n=980rpm,P=29400pa，变频

	14
	精整2#钢管吹灰吸尘系统
	1
	颗粒物
	旋风除尘+袋式除尘
	11794
	S=0.13M2，N=160KW，n=980rpm,P=29400pa，变频

	15
	硼砂除尘系统
	1
	颗粒物
	脉冲袋式除尘
	24000
	S=30M2，N=75KW，n=960rpm,P=3500pa，变频

	16
	汽车受料槽除尘系统
	1
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	200000
	S=7056M2，N=560KW，n=1450rpm,P=5500pa

	17
	胶带机转运站及混匀配料槽除尘系统
	1
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	450000
	S=7056M2，N=560KW，n=1450rpm,P=2000pa

	18
	烧结机头电除尘系统
	1
	颗粒物
	电除尘
	840000
	S=275M2，N=560KW，n=1450rpm,P=2000pa

	19
	烧结机头烟气脱硫系统
	1
	颗粒物
	石灰石—石膏法
	840000
	S=275M2，N=560KW，n=1450rpm,P=2000pa

	20
	配料机尾电除尘系统
	1
	颗粒物
	电除尘
	580000
	S=210M2，N=560KW，n=1450rpm,P=4500pa

	21
	整粒电除尘系统
	1
	颗粒物
	电除尘
	370000
	S=130M2，N=560KW，n=1450rpm,P=4000pa

	22
	出铁场及炉顶除尘系统
	1
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	760000
	S=11500M2，N=2000KW，n=960rpm,P=5500pa

	23
	矿焦槽及供料除尘系统
	1
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	600000
	S=9000M2，N=1800KW，n=960rpm,P=6000pa

	24
	煤粉收集及尾气净化系统
	1
	颗粒物
	布袋除尘
	55000
	S=1410M2，N=355KW，n=1480rpm,P=12500pa

	25
	高炉煤气干法除尘净化系统
	1
	颗粒物
	重力除尘+旋风除尘+布袋除尘
	210000
	S≈7495M2

	26
	89机组连轧机粉尘除尘系统
	1
	颗粒物
	塑烧板除尘
	400000
	N=900KW，n=985rpm,P=4000pa

	27
	180机组连轧石墨除尘系统
	1
	颗粒物
	湿式纤维栅除尘
	230000
	N=750KW，n=960rpm,P=6000pa

	28
	180机组微张减机石墨除尘系统
	1
	颗粒物
	湿式纤维栅除尘
	100000
	N=225KW，n=960rpm,P=5500pa

	29
	180机组硼砂除尘系统
	1
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	50000
	S=760M2，N=185KW，n=960rpm,P=6000pa

	30
	180机组1#精整除尘系统
	1
	颗粒物
	旋风+布袋除尘
	4500
	S=85M2，N=90KW，n=960rpm

	31
	180机组2#精整除尘系统
	1
	颗粒物
	旋风+布袋除尘
	4500
	S=85M2，N=90KW，n=960rpm


表13  2019年衡钢主要排口水污染物排放浓度、排放量及达标情况表

	序号
	名称
	处理量
	废水排量
	COD浓度
	COD排量
	氨氮浓度
	氨氮排量

	
	
	m3/h
	万吨
	mg/L
	kg
	mg/m3
	kg

	1
	东区污水处理
	333
	0.1172
	10.56
	12.376
	0.84
	0.984

	2
	西区污水处理
	500
	2.4124
	10.87
	262.228
	0.96
	23.159

	合计
	
	2.5296
	
	274..604
	
	24.143


表14  衡钢现有废水环保设施一览表

	序号
	设施名称
	台（套）数
	主要处理物
	处理方法
	处理量（Nm3/h)

	
	
	
	
	
	

	1
	219分厂轧钢废水处理系统
	1
	石油类、SS
	沉淀+过滤+冷却
	566

	2
	219分厂净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	767

	3
	89机组净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	1360

	4
	89机组浊环水处理系统
	1
	石油类、SS
	沉淀+过滤+冷却
	1080

	5
	油管循环水设施
	1
	石油类、SS
	隔油+ 沉淀
	1806

	6
	180机组净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	1560

	7
	180机组浊环水处理系统
	1
	SS、油类等
	旋流沉淀+平流沉淀及除油+过滤+冷却
	2460

	8
	45吨电炉炼钢净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	1400

	9
	45吨电炉炼钢连铸废水处理系统
	1
	石 油 类
	隔油平流沉淀池
	70

	10
	45吨电炉炼钢VD炉废水循环设施
	1
	石油类、SS
	撇油+过滤
	600

	11
	特大圆坯净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	220

	12
	特大圆坯连铸浊环水处理系统
	1
	石油类、SS
	旋流沉淀池+过滤器+冷却
	220

	13
	90吨电炉炼钢连铸废水处理系统
	1
	石油类、SS
	沉淀+化学除油+冷却
	180

	14
	90吨电炉炼钢VD炉废水处理系统
	1
	石油类、SS
	过滤+冷却
	800

	15
	90吨电炉炼钢净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	4950

	16
	340分厂净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	2000

	17
	340分厂轧钢废水处理系统
	1
	石油类、SS
	沉淀+化学除油+冷却
	2400

	18
	套管净环水处理系统
	1
	温度
	过滤+冷却
	600

	19
	套管浊环水处理系统
	1
	石油类、SS
	沉淀+除油+冷却
	600

	20
	套管淬火浊环水系统
	1
	石油类、SS
	沉淀+冷却
	8000

	21
	180热处理淬火循环水处理系统
	1
	SS、温度等
	沉淀+冷却
	3400

	22
	烧结净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	193

	23
	高炉净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	4950

	24
	高炉冲渣水处理系统
	1
	铁渣
	沉淀
	2200

	25
	含铊废水处理系统
	1
	铊、其它重金属
	一级脱除+沉淀+氧化深度处理+吸附+过滤
	150m3/d

	26
	720分厂净环水处理系统
	1
	温度
	冷却
	1800

	27
	720分厂浊环水处理系统
	1
	SS、油类等
	旋流沉淀+平流沉淀及除油+过滤+冷却
	3000

	28
	东区污水处理系统
	1
	SS、油类等
	沉淀+生物接触氧化+过滤
	330

	29
	西区污水处理系统
	1
	SS、油类等
	沉淀+生物接触氧化+过滤
	500

	30
	乳化液废水处理系统
	1
	SS、油类等
	隔油调节+混凝气浮+沉淀+两级过滤
	15


表15  2019年衡钢工业固体废物产生及处置情况表（一般固废）

	名称
	生产部门
	产生量（吨）
	处置方法

	水处理污泥
	能源分厂
	2400
	公司外委

	水处理石墨污泥
	轧管分厂
	7000
	烧结配料

	脱硫副产物石膏
	脱硫系统
	9507.72
	外售

	氧化铁皮
	各分厂
	49359.51
	烧结配料

	铁屑
	各分厂
	17973.16
	烧结配料

	废钢
	各分厂
	186082.26
	炼钢

	精炼炉白灰
	炼钢
	3200
	公司外委处置

	白渣灰
	炼钢
	61000
	公司外委处置

	生活垃圾
	各部门
	3000
	固废垃圾场

	废耐火材料
	炼铁、炼钢
	2166.16
	公司外委

	钢渣
	炼钢
	224059.89
	钢渣加工

	水渣
	炼铁
	420003.62
	公司外委

	炼铁干红渣
	炼铁
	19152
	公司外委

	合计　
	　
	1004904.32
	　


表16  2019年衡钢工业固体废物产生及处置情况表（危险废物）

	序号
	废物名称
	废物代码
	废物类别
	有害成分
	物理性状
	危险特性
	产生量(吨)
	内部处置利用量(吨)
	外委处置量(吨)
	来源及工序

	1
	废矿物油
	900-210-08
	HW08
	矿物油
	液态
	有毒、易燃
	131.78
	0
	131.78
	设备检修

	2
	废乳化液
	900-005-09
	HW09
	矿物油
	液态
	有毒
	1227
	1227
	0
	水压机

	3
	废油漆（渣）
	900-252-12
	HW12
	苯、甲苯
	液态、固态
	有毒、易燃
	0
	0
	0
	喷涂

	4
	磷化渣
	336-064-17
	HW17
	重金属、酸
	固态
	有毒
	0
	0
	0
	磷化

	5
	瓦斯灰
	312-001-31
	HW31
	铅、锌
	固态
	有毒
	8005
	1113 
	6892 
	高炉煤气干法除尘

	6
	铊污泥
	261-055-30
	HW30
	铊
	半固态
	有毒
	0.5
	0
	0
	含铊废水处理

	7
	电炉灰
	312-001-31
	HW31
	铅、锌
	固态
	有毒
	11279
	0
	11279
	炼钢

	8
	乳化液浮渣
	900-210-08
	HW08
	矿物油
	半固态
	有毒
	0.1
	0
	0.1
	乳化液废水处理

	9
	废铅蓄电池
	900-044-49
	HW49
	铅、酸
	固态
	有毒
	0
	0
	0
	变电站

	10
	废活性炭
	900-041-49
	HW49
	危险废物沾染
	固态
	有毒、易燃
	0
	0
	0
	含铊废水处理

	11
	含油劳保用品
	900-041-49
	HW49
	危险废物沾染
	固态
	有毒、易燃
	0.1
	0
	0.1
	日常工作


建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置

衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游；地处东经110°32′16″~113°16′32″，北纬26°07′05″~27°27′24″。南北长150公里、东西宽173公里，总面积15310平方公里，合153.10万公顷，占全省土地面积7.23%，在全省各市、州中，幅员位居第7位。西南接永州市，西北挨邵阳市，北达娄底市、湘潭市，东邻株洲市，南抵郴州市。京广铁路与湘桂铁路在衡阳相接，湘江可长年通航，能载货运客。公路、铁路、高速、机场、水路交通均十分便捷，地理位置优越。
本项目位于衡阳市蒸湘区大栗新村10号，其中180机组高品质钢管智能热处理生产线项目位于衡阳华菱连轧管有限公司180分厂预留用地，中心地理坐标为：N 26°51′31.16″，E 112°34′27.04″；二炼钢至340分厂铸坯热送工程位于二炼钢厂与340分厂之间，中心地理坐标为：N 26°51′58.57″，E 112°34′38.09″，具体地理位置详见附图1。
二、地形、地貌

衡阳盆地南高北低。整个盆地南面地势较高，1000m以上的山中东西连绵数十公里，而盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100m以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现1000m、800~700m、400~300m、150m四级夷为平面。地貌类型以岗丘为主。周围环绕着古老宕层形成断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。

项目评价区域在“衡阳红色盆地”内，属堆积微丘平原地貌类型，地形起伏不大，丘顶平缓，丘顶最高海拔94.5m；湘江河漫滩和一级阶地，海拔标高45.5～60m。其中山地占总面积的21%，丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%。

区域地层从上至下为第四纪中更新统亚粘土、轻亚粘土、粉细砂及砂卵石，基底第三系霞流市组茶山坳段主要为灰绿色泥岩、泥质粉砂岩、砂岩，含石膏、钙芒硝、石盐等，本区无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），衡阳市地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35，地震基本烈度小于Ⅵ度。

三、气候、气象

衡阳属亚热带季风湿润气候，具有气候温和，四季分明，降水丰沛等特点。衡阳市多年平均气温17.9℃，极端最高气温40.0℃，极端最低气温-7.9℃；年平均相对湿度78%，年平均气压1008.6hPa，年平均降水量1346.2mm；年平均日照时数1684.0h，年平均风速1.8m/s。全年主导风为NE风，出现频率16%；冬季（1月）以NE风为主，出现频率20%；夏季（7月）以S风为主，出现频率19%。全年静风频率23%。

四、水文

本项目区域内主要河流为湘江，是长江中游南岸重要支流，发源于广西兴安县海洋山西麓，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856km，流域面积9.46×104km2，上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。评价水域湘江衡阳段位于湘江中下游，通过收集湘江衡阳水文站资料，湘江衡阳段水文特征见表17。

表17  湘江衡阳段水文特征

序号

项目

数值

序号

项目

数值

1

平均流量m3/s

1320

6

最小水深m

5.0

2

最大流量m3/s

2780

7

平均水深m

7.12

3

最小流量m3/s

489

8

平均流速m/s

0.31

4

平均水位m

51.54

9

平均河宽m

592

5

最大水深m

16.54

本项目污水汇入衡钢西区污水处理厂处理达标后大部分由衡钢集中回用，少部分经回用水池溢流至2#排放口流入幸福河，最终排入湘江铜桥港段。目前衡阳市重点工程项目幸福河湿地公园（衡阳植物园）正式启动征地拆迁工作，已逐步开始对幸福河进行改造治理，在铜桥港河段建暗渠及截污管预计约12.4公里，并配套完善周边污水收集管线。项目完成后，衡钢外排废水将全部排入铜桥港污水处理厂进行再次处理。同时还进行幸福河河底清淤及安全处置工程、幸福河重金属污染治理及土壤修复工程及幸福河绿化、园林、道路、附属设施全面进行改造。

五、植被及生物多样性

衡阳市土壤分为地带性土壤和非地带性土壤，共9个土类，22个土属，233个土种。地带性土壤主要有山地草甸土、黄棕壤、黄壤、红壤。非地带性土壤主要有黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、水稻土、河潮土。全市以水稻土、红壤土、紫色土、黄壤土面积较大，分布甚广，利用率最高。

衡阳市地处中亚热带常绿阔叶林带，适合多种植物的繁衍生长，植被类型多种多样，全市存树种75盘，贡科750种，用材林主要有杉、檫、樟、木荷、泡桐、枫香等，经济林主要有油茶、油桐、乌桕、板栗、棕榈、山苍子和李、桃、柑桔等。其中美国红提在宜潭乡种植取得重大成果，油茶林在1985年被凭为世界上最大的油茶林，保留最完整的油茶林，更有获得联合国：“油茶之乡”等称号。

衡阳市属森林动物区划的古北区与东洋区的交叉过渡地带，已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。项目区域内因人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗、鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主等。

项目所在区域湘江水域水生生物丰富。浮游植物主要以硅藻门为主，浮游植物平均密度为49.737×104ind/L，平均生物量为0.5784mg/L；浮游动物80属161种，以原生动物为主，平均密度为1118.06ind/L，平均生物量0.1769mg/L;底栖动物40种，以软体动物为主，干流平均生物密度188ind/m2，平均生物量123.07/m2；鱼类共有11目24科152种，鲤形目鱼类的种类最多，有105种，占湘江水系鱼类总数的69.1%。

六、衡钢西区污水处理厂
衡钢西区污水处理厂处理量为12000m3/d，2007年10月开工建设，2008年4月建成并投入试运行，于2008年12月通过由湖南省环保厅组织的项目“三同时”验收，采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+平流隔油调节池+生物接触氧化池+絮凝斜板沉淀池+自动过滤+消毒”的处理工艺，对SS、COD、石油类等污染物进行处理。各处理单元及功能如下：粗格栅、细格栅：拦截污水中的颗粒物及漂浮物，去除SS。旋流沉砂池：拦截去除污水中沉淀泥沙，去除SS。平流隔油调节池：去除浮油和大颗粒悬浮物，调节水量，去除SS和石油类。生物接触氧化池：去除污水中溶解性有机物，去除COD。微涡流絮凝池：在水中投加絮凝剂和助凝剂后利用特殊扰流材料（微涡流絮凝器）改善水力条件，使水中胶体粒子、细小颗粒凝聚成可分离的絮凝体。斜板沉淀池：利用不同比重及水力条件对微涡流絮凝池的絮凝体进行固液分离，去除污水中大部分悬浮物SS、COD及其它污染物，排除污泥。多介质过滤器：截留污水中沉淀不下来的细小悬浮颗粒及其它污染物。现实际运行能力约10000 m3/d，存在较大的富余空间。
七、周边企业概况
周边主要企业为衡阳钢管深加工产业聚集区内企业，聚集区规划范围包括衡阳市西二环线以东，跃进水库以西，黄泥塘村以北，衡钢二连轧厂界以南相距约600m范围内的部分地块，总面积约876亩。

聚集区规划发展目标：依托衡钢，服务衡钢，走出衡钢，形成50万吨/年规模的管材深加能力，建成高效型、节约型、清洁型、可循环型的生态式钢管深加工示范聚集区，发展成为全国具有重要影响的管材深加工基地，打造成管材深加工旗舰。

衡阳钢管深加工产业聚集区整体开发以衡钢集团为主，按照标准产业区统一规划，统一设计。通过招商引资、合作开发的方式，统一建设包括石油管加工、高压气瓶管加工、液压支架管加工、钢管弯头加工、钢管结构件加工、物流运输等在内的多个项目。衡阳钢管深加工产业聚集区已于2007年4月办理环评手续（湖南省环保局湘环评[2007]32号），2010年7月通过省环保厅组织的竣工环保验收（湖南省环保局湘环评验[2008]189号）。园区内建筑物包括：综合大楼，钢结构件、彩板 C 型板项目，网架结构用管件加 工项目，高压气瓶项目，车桥用管深加工项目，螺纹密封、钢管涂料、保护环项目，油井管加厚项目，油田用管车丝加工项目等 14 个项目厂房，以及相关配套的生活区功能用房（包括食堂、倒班宿舍等）。生活区位于规划区最南端，用地面积约101亩（含外环线 路肩退让 50m 占地）。办公区位于产业集聚区西侧，紧邻衡阳市西外环线，建设用地约 51 亩，其中综合楼建设面积约为 9500m2左右。

1、给水工程 

（1）给水水源 

规划产业集聚区给水由衡阳市市政给水管网供给。 

（2）用水量预测

产业集聚区年总用水量约 43 万 m3。 

（3）给水管网

规划给水主干管由衡阳市外环西路接入，接入管径为 DN300。在产业集聚区道 路上布置 DN300 给水管形成环状管网，满足供水可靠性及满足室外消防要 求。园区内各生产基地给水管各自从给水环网接入，安装入户水表，单独计量。 

（4）消防规划 

室外消防用水量：同一时间内火灾次数 1 次，一次灭火水量 15 升/秒。

产业集聚区主要道路给水环网上，按照室外消防规范的要求，设置室外消火 栓， 间距 120 米设一个，室外消火栓的设置距道路路肩 0.5 米。重要建筑物消 防给水按 照“建筑设计防火规范”的要求设计。 

（5）净环水系统 

产业集聚区内部分项目需间接冷却用水，可各自设净水循环系统。各用户使用 后的水仅温度升高，回水利用余压上冷却塔，冷却后的水进入冷水池，再用泵加压 送各用户循环使用，为去除冷却过程中进入系统的杂质，用户使用后的回水在上塔 前进行过滤。过滤器反洗水排入化学除油器处理为稳定净环水系统的水质，设置净 环水加药装置。 

（6）浊环水系统 

产业集聚区内部分项目（热扩管项目）需设浊环水系统。 用后的水通过铁皮沟自流到铁皮坑，沉淀去除氧化铁皮后用泵加压送稀土磁盘 分离净化废水成套设备去除油和氧化铁皮，上清液流到吸水池内，用泵加压经压力 过滤器过滤后利用余压上冷却塔冷却，冷却后进入浊环冷水池，再用泵加压送车间。 铁皮坑沉淀下来的氧化铁皮用抓斗抓入渣池后定期外运。稀土磁盘分离净化废 水成套设备排出的泥浆经磁力压榨脱水机压榨后外运至炼钢或烧结系统作原料。 

为稳定浊环水系统的水质，设置浊环水加药装置。

2、污水处理工程 

（1）规划原则 

① 采用雨污分流制。 

② 生产、生活污水经就地预处理后由管道收集送至衡钢集团污水处理厂统一处 理，处理后的污水绝大部分回用，以提高水资源利用率。

③ 注重经济性，结合地形布置管网系统，力求简捷顺直，尽可能减少埋深，采 用重力流形式，避免提升。 

（2）规划内容 

① 工业区总污水量约为 1300m3 /d。 

② 污水管网规划 产业集聚区地势较平坦，污水管线的敷设可以利用的道路坡度很小，因此选择 最小充满度下不淤流速控制下的最小坡度作为污水管道的计算坡度。 污水管在道路下的管位根据道路走向敷设。地下管道埋设应遵循“先深后浅”原则，污水管道埋设最深应结合道路施工首先实施。

3、雨水工程 

管道设计重现期：2 年。 

规划产业集聚区雨水向北排入衡阳市外环西路二连轧附近总排放口。 

管径不大于 d500mm 采用双壁波纹管，承插密封连接；管径大于 d500mm 采用 钢筋砼管，钢丝网水泥砂浆抹带接口，采用混凝土基础。 

4、动力设施规划 

产业集聚区统一向各用户提供蒸汽、天然气供应。蒸汽总量 6t/h，天然气总量 600Nm3 /h。 

蒸汽：建生活锅炉房一座，锅炉房内设 2 台 4t/h 燃气蒸汽锅炉及其相应辅助设 施。主要为食堂、浴室等提供热源，锅炉房占地面积 30m×l8m。 

天然气：由市政配套。供气总量 600Nm3 /h，其中工业用气 120 Nm3 /h，生活用 气 480Nm3 /h，供气压力<0.2Mpa。主要为高压气瓶车间以及生活锅炉房等用户提供气源。生活用气各楼栋设调压箱，高压气瓶车间设撬装式调压柜。
5、供配电设施规划
衡钢现有220kV 变电站一座，电压等级为220/35/6kV，两回220kV 电源分别从城南220kV 变电站和城北220kV 变电站架空引入。站内设有电炉专变一台（二炼钢专用），容量120MVA，电压等级220/35kY；动力变四台，均为三卷电力变压器，电压等级220/35/6kV，容量分别为90MVA 的一台、63MVA 的两台、31.5MVA 的一台。四台动力变总供电能力为247.5MVA，目前所带负荷为170MVA 左右。
拟建产业集聚区建设用地位于衡钢以南，紧邻二连轧，规划项目14 个，均以产品附加值高的管材深加工为主，电力负荷总装机容量36500kW。
根据规划要求及电力负荷计算结果：产业集聚区内宜建一座35kV 或1l0kV 变电站，经变电后以l0kV 电压等级采用放射供电方式为各生产车间及生产辅助设施、办公楼等提供动力电源。
衡钢现有220kV 变电站的供电能力完全能满足本规划的用电要求，但只能提供35kV 电源，考虑到产业集聚区用地紧邻二连轧，且距220kV 变电站较近，故在产业集聚区内建35kV 变电站是可行的，其电源采用YJV22-21/35kV3×300 交联电缆引入。
6、通信设施规划
产业集聚区内设一套500 门程控交换通讯系统，以满足生产、调度、行政、商务等要求。该通讯系统直接接入电信部门。
表18  产业聚集区现有企业名单

企业名称

产品情况

排污情况

废水排放口

鸿基公司
土建，塑钢彩板加工
噪声

2#

科盈公司
钢管聚氯乙烯被覆管加工
固废

2#

鸿瑞公司
油管车丝加工
固废

1#

鸿涛公司
油管接箍料加工
少量废水、固废

1#

鸿菱公司
油管车丝加工
固废

1#

鸿宇公司
机械制造、加工
少量废水、固废

2#

鸿鑫公司
废钢收购、分选、加工，

废管头加工弯头
少量废水、固废

2#

鸿腾公司

油管车丝加工
固废

3#

表19  产业聚集区污染统计

类型

原有企业生产量

处理方式

处理后污染物排放情况

废水

冷却废水

200m3/d

通过衡钢总排口排放
COD0.77t/a
表面处理、电镀废水

0

预处理后进衡钢污水处理系统处理后回用，少量外排（回用率97％以上）

石油类0.03t/a
生活污水

240 m3/d

经化粪池处理后进衡钢污水处理系统处理后回用，少量外排（回用

率97％以上）
Cr6+0.0015t/a
固体废物

可回收废料

10000t/a
回收进衡钢生产系统
/
废乳化液

1t/a
属危险废物，妥善暂存后交由专业机构（拟建的衡阳市危险废物处置中心)处置）
废电镀液

0
磷化废液

0
含铬废水处理污泥

0



环境质量状况

	项目所在地区域环境质量现状及环保目标（环境空气、水环境、声环境、生态环境）
大气环境质量状况
根据衡阳市生态环境局公布的《关于2019年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，衡阳市蒸湘区二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表，项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。

表20  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

11
60

18.33
达标

NO2
年平均质量浓度

27
40

67.50
达标

CO

百分位数日平均质量浓度

1600
4000

40.00
达标
O3
百分位数8h平均质量浓度

149
160

93.13
达标
PM10

年平均质量浓度
65
70

92.86
达标
PM2.5

年平均质量浓度
41
35

117.14
超标

根据《衡阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《衡阳市大气污染防治“蓝天保卫战”行动计划（2018-2020年）实施方案》要求，力争通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理等一系列措施，改善环境空气质量。
本项目二炼钢至340分厂铸坯热送工程实施后能有效降低能源消耗，对改善区域环境质量具有良好的环境效益。
地表水环境质量状况

本项目依托的衡钢西区污水处理厂废水经幸福河排入湘江桐桥港段，与铜桥港污水处理厂排污口在同一个断面。

本环评本项目引用《衡阳合力工业车辆有限公司提升防爆叉车研发制造能力及自动化装备应用能力技改项目环境影响报告书》中委托长沙崇德检测科技有限公司在2017年8月7-8月9日进行的监测数据。

监测断面布设如下：

W1：铜桥港污水处理厂排污口与湘江交汇处上游500m处；

W2：铜桥港污水处理厂排污口与湘江交汇处下游2000m处。

表21  湘江衡阳铜桥港段地表水环境监测统计  单位：mg/L

监测
断面
监测项目
评价内容
最大值
最小值
平均值
超标率（%）
最大超标倍数
（GB3838-2002）Ⅲ类
湘江铜桥港污水处理厂排放口上游500m

pH

8.2

8.3

8.23

0

0

6~9

SS

6

6

6

0

0

/

CODcr

5.68

6.44

6.08

0

0

≤20

BOD

1.16

1.24

1.20

0

0

≤4

氨氮
0.126

0.162

0.144

0

0

≤1.0

挥发酚
3.7×10-3
4.9×10-3
4.23×10-3
0

0

≤0.005

石油类
0.014

0.025

0.02

0

0

≤0.05

铅
2.5×10-3L

2.5×10-3L

2.5×10-3L

0

0

≤0.05

砷
6.1×10-3
6.3×10-3
6.2×10-3
0

0

≤0.05

镉
5×10-4L

5×10-4L

5×10-4L

0

0

≤0.005

六价铬
0.004L

0.004L

0.004L

0

0

≤0.05

汞
4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

0

0

≤0.0001

湘江铜桥港污水处理厂排放口下游1000m

pH

7.7

7.9

7.8

0

0

6~9

SS

5

6

5.67

0

0

/

CODcr

4.43

4.84

4.89

0

0

≤20

BOD

2.02

2.20

2.09

0

0

≤4

氨氮
0.131

0.172

0.153

0

0

≤1.0

挥发酚
3.3×10-3
4.5×10-3
3.83×10-3
0

0

≤0.005

石油类
0.012

0.016

0.014

0

0

≤0.05

铅
2.5×10-3L

2.5×10-3L

2.5×10-3L

0

0

≤0.05

砷
7.5×10-3
7.7×10-3
7.6×10-3
0

0

≤0.05

镉
5×10-4L

5×10-4L

5×10-4L

0

0

≤0.005

六价铬
0.004L

0.004L

0.004L

0

0

≤0.05

汞
4×10-5L

4×10-5L

4×10-5L

0

0

≤0.0001

由上表可知，项目所在区域湘江铜桥港断面各监测因子均未超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准，说明该区域水质基本满足相应水体功能要求。

声环境质量状况

本次评价为了解项目所在区域噪声本底值，委托耒阳市绿鑫环保有限公司于2020年2月26~27日在本项目厂房东（N1）、西（N3）、北（N4）厂界进行声环境现状监测。监测结果统计及分析见表22。

表22  厂界声环境监测统计  单位：dB（A）

监测点位

噪声级Leq

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2.21

2.22

达标情况

2.21

2.22

达标情况

东厂界N1

56.7

55.9

达标

45.7

46.1

达标

南厂界N2

57.7

56.4

达标

46.9

45.9

达标

西厂界N3

55.7

54.5

达标

46.0

45.0

达标

北厂界N3

55.3

55.2

达标

44.5

44.4

达标

标准值

65（N1为70）

55（N1为55）

根据上表监测结果表明：本项目厂界南（N2）、西（N3）、北（N4）厂界昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求；厂界东（N1）昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，声环境质量现状良好。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

1、水环境保护目标：本项目位于衡阳市钢管厂内，项目区域水系主要为幸福河和湘江桐桥港段，保护级别均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。周边地下水按《地下水质量标准》GB/T14848-93 Ⅲ类标准保护。

2、空气环境保护目标：项目周边保护目标主要为衡钢社区、幸福村、杨柳村居民等；周边区域大气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护。 

3、声环境保护目标：周边200m范围内按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类标准保护。

根据本项目所在区域的环境特征和工程排污特点，确定大气环境保护目标和其他要素主要环境保护目标分别见表23和表24，项目环境保护目标图见附图3。
表23  大气环境保护目标一览表

序号
名称
坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区
规模
户数/人数
相对厂址方位
相对距离/m
X
Y
1
衡钢生活区居民
249
1453
居住区
人群
二类区
约10000人
北面
5~820m
2
蒸湘区居民1
17
2554
居住区
人群
二类区
约25000人
北面
920~1550m
3
蒸湘区居民
-284
1600
居住区
人群
二类区
约20000人
西北面
380~2720m
4
杨柳村居民
-103
774
居住区
人群
二类区
约880人
西面
55~1125m
5
汤家坪居民
-705
1264
居住区
人群
二类区
约2800人
西面
735~1500m
6
群益村居民
-1514
550
居住区
人群
二类区
约1000人
西面
1625~1970m
7
幸福村居民
-112
172
居住区
人群
二类区
约8000人
西面
70~2040m
8
雨母山镇居民
-688
-1677
居住区
人群
二类区
约700人
西南面
1120~2520m
9
兴隆村居民
-34
-1729
居住区
人群
二类区
约1100人
南面
760~1350m
10
梓木村居民
679
-421
居住区
人群
二类区
约4000人
东南面
25~1650m
11
水东村居民
1170
714
居住区
人群
二类区
约200人
东面
30~710m
12
南湖村居民
1720
473
居住区
人群
二类区
约1300人
东面
630~2100m
13
朱家村居民
1668
-516
居住区
人群
二类区
约2200人
东南面
750~2460m
14
龙潭社区居民
1617
-1729
居住区
人群
二类区
约10000人
东南面
1580~3000m
15
刘家村居民
1204
-1694
居住区
人群
二类区
约220人
南面
1100~1720m
16
北塘村居民
1195
1109
居住区
人群
二类区
约200人
东面
70~645m
17
三角线社区居民
2159
1402
居住区
人群
二类区
约1500人
东面
870~1890m
18
风口社区居民1
2528
2004
居住区
人群
二类区
约1400人
东北面
1270~1795m
注：以E 112.573203°，N 26.858217°作为坐标原点。

表24  其他要素环境保护目标一览表

项目

环境保护目标

方位

与厂界距离

规模/功能
保护级别

声环境

衡钢生活区居民
北面
5~200m
约1500人
（GB3096-2008）3类标准
杨柳村居民
西面
55~200m
约70人
幸福村居民
西面
70~200m
约400人
梓木村居民
东南面
25~200m
约120人
水东村居民
东面
30~200m
约120人
北塘村居民
东面
70~200m
约80人
地表水

幸福河

东

20m
排洪、灌溉

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

湘江

东

2.2km
江河

地下水

周边地下水

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

生态环境

项目用地范围内及外延200m范围
不造成新的水土流失、土壤侵蚀及生态破坏



评价适用标准

	环

境

质

量

标准
	一、环境空气质量标准

项目所在区域为大气环境功能区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。标准环境空气中最高容许浓度具体标准限值见表25。

表25  环境空气质量标准值一览表

染物物项目

取样时间

浓度限值

执行标准

SO2
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
PM10

年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均
75μg/m3
CO

24小时平均

4mg/m3
O3

日最大8小时平均

160µg/m3
TSP
年平均

200μg/m3
24小时平均
300μg/m3
二、地表水环境质量标准

铜桥港及幸福河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，相关标准摘要见表26。

表26  地表水环境质量标准（GB3838-2002）  单位：除注明外，mg/L

项目
Ⅲ类
水温（℃）
人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2

pH

6～9
溶解氧≥

6

生化需氧量（BOD5）≤

4

化学需氧量（CODCr）≤

20

氨氮（NH3-N）≤

1.0

总磷（以P计）≤

0.5

三、声环境质量标准

项目西侧车行道边线30米且面向道路一侧的区域为4a类声环境功能区，执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；其他区域为3类声环境功能区，执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准限值见表27。

表27  《声环境质量标准限值》（GB3096-2008）  单位：dB（A）

声功能区类别

适用地带范围

昼间

夜间

选用标准

3
以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域

65
55
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

4a

高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通 （地面段）、内河航道两侧区域

70

55



	污

染

物排放标准
	一、废水排放标准

项目废水经衡钢西区污水处理厂处理达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2排放标准。
表28  废水排放标准  单位：mg/L
序号

污染物项目

限值（钢铁联合企业）

污染物排放监控位置

1
pH值
6~9
企业废水总排口

2
悬浮物

30
3
CODCr
50
4
氨氮
5
5
总氮

15
6
总磷

0.5
7
石油类

3
8
挥发酚

0.5
9
总氰化物

0.5
10
氟化物

10
11
总铁

10
12
总锌

2.0
13
总铜

0.5
14
总砷

0.5
车间或生产设施废水排放口

15
六价铬

0.5
16
总铬

1.5
17
总铅

1.0
18
总镍

1.0
19
总镉

0.1
20
总汞

0.05
单位产品基准排水量（m3/t）

钢铁联合企业

1.8
排水量计量位置与污染物排放监控位置相同

二、废气排放标准

项目运营期废气执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3热处理炉大气污染物特别排放限值，详见表29。
表29  大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3
污染物

排放浓度

执行标准

颗粒物

15
《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3热处理炉大气污染物特别排放限值
SO2
150
氮氧化物（以NO2计）

300
三、噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），运营期西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，详见表30。
表30  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

执行标准
类别
昼间
夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
声环境功能区类别3类
65

55

声环境功能区类别4类
70

55

四、固体废弃物

固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	评价按照国家级地方环保部门总量控制的要求，提出项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。
项目涉及的污染物为二氧化硫和氮氧化物，本评价建议不申请总量控制指标，由衡钢内部进行调配，确保项目完成后，污染物排放总量满足相关要求。

表31  项目总量控制指标建议值一览表

类别

污染物名称

改扩建前排放量

本项目排放量

“以新带老”削减量

改扩建后排放量

衡钢总量

排放增减量

备注

废气

二氧化硫（t/a）

381.5
0.006
0.086
381.42
1374
-0.080 

由衡钢内部进行调配

氮氧化物（t/a）

826.8
11.675
1.945
836.53
2017
+9.730



建设项目工程分析

	一、施工期工艺流程图简述

项目主要施工内容包括在现有厂区内进行设备安装以及小规模池体、辅助用房修建，不新增厂区以外用地面积，不涉及大规模土石方开挖作业。项目施工期施工人员最多为10人，均为临近居民，施工场地不设置食堂，不设置施工营地，施工期排放的污染物数量有限。

项目施工期工艺流程及产污环节见图3：

[image: image3.png]Bd, g
A

M. s
A

g, WS

L)
A

W

IHHE —» ERET

1
1

v
TR BK

¥ REEXRER
T

1)
T
1

v

BAIR

v

+HET. BK [E B





图3  施工流程及产污环节
二、运营期工艺流程图简述

1、180机组高品质钢管智能热处理生产线项目

主要生产工艺流程简述：
（1）原料准备：需要热处理的管料存放在管料库料架中，生产时用起重机吊到热处理线的上料台架上，生产时用起重机吊到热处理生产线的上料散捆台架上，由链式输送机将钢管逐支输送到台架出口，由分料拨料装置将钢管逐支拨到淬火炉入炉辊道上，辊道将钢管输送到淬火炉进行加热。。此过程中会有噪声（N1）产生。

（2）热处理

为满足产品大纲中各钢种专用钢管热处理要求，本项目共采用淬火+回火（Q + T）、正火（N）、正火+回火（N + T）三种热处理工艺。

①淬火+回火（Q + T）

需要调质处理的管料在淬火炉内加热到淬火所需要的温度（850~980℃），保温一定时间（约10min）后出炉，由辊道输送到高压水除鳞装置处，根据需要对钢管外表面进行除鳞，然后送到淬火机前，横移装置将钢管横移到淬火机上，淬火机对钢管进行淬火。淬火后的钢管被拨到淬火机后横移装置上进行空水，然后横移装置将钢管逐支移送到回火炉入炉辊道上，辊道将钢管输往回火炉进行回火加热。待加热到回火所需要的温度（420～740℃）并保温一定时间（20～70min，根据钢种确定）后出炉，由辊道输送至矫直机前4#冷床，之后钢管被冷床横移到矫直机前台，然后被送往矫直机进行矫直。

②正火（N工艺）

需要正火处理的管料在淬火炉内加热到正火所需要的温度（850～950℃），保温一定时间（约10min）后出炉，由辊道输送通过高压水除鳞装置，根据需要对钢管外表面进行除鳞，然后由辊道送往1#冷床进行空冷，然后横移至3#、4#冷床继续冷却，也可以根据工艺需要，在线采取水量可调的雾化加速冷却装置进行冷却。冷却后由矫直机前输送辊道将钢管送至矫直机前台，然后由矫直机进行冷矫直。

③正火+回火（N+T工艺）

需要正火处理的管料在淬火炉内加热到正火所需要的温度（850～1000℃），保温一定时间（约10min）后出炉，由辊道输送通过高压水除鳞装置，根据需要对钢管外表面进行除鳞，然后由辊道送往1#冷床进行空冷，然后由1#冷床后辊道送到 2#冷床继续进行冷却，并横移到回火炉炉前辊道，通过辊道送往回火炉进行回火加热，待加热到回火所需要的温度（500～790℃）并保温一定时间（20～70min，根据钢种确定）后出炉，由辊道送往矫直机前4#冷床进行冷却。通过冷床后钢管被横移到矫直机前台，然后被送往矫直机进行矫直。

淬火炉、回火炉燃料为天然气，会有天然气燃烧废气（G1）和间接冷却废水（W1）产生，高压水除鳞装置会有毛管外表面氧化铁皮（S1）、噪声（N2）以及直接冷却废水（W2）产生。

（3）水淬火：除鳞后的管料输送到水淬火机前，横移装置将钢管横移到淬火机上，淬火机对钢管进行淬火，淬火方式采用高压水内喷外淋形式，钢管在淬火过程中过程中用托辊加压辊夹住使其旋转均匀冷却。此过程中会有表面氧化铁皮（S2）、噪声（N3）以及直接冷却废水（W3）产生。

（4）矫直：冷却后的管料被冷床横移到矫直机前台，然后被输送到矫直机进行矫直，矫直后的管子表面无矫痕，管端无碰伤、矫扁缺陷。此过程中会有噪声（N5）产生以及矫直机冷却废水（W5）产生。

（5）取样、硬度试验：经矫直的钢管送往5#、6#、7#冷床冷却至常温，需取样和硬度实验的钢管，在7#冷床出口辊道处由拨至取样辊道上，由取样锯在此进行取样，并由硬度试验机进行硬度实验；检测硬度试验合格后，该批次钢管进入下一工序进行生产，对硬度不合格的或“软”或“硬”的钢管需重新进行热处理。
（6）吹灰、喷标：硬度实验合格批次的钢管经退磁装置和水冷装置后由横移装置横移至钢管吸灰装置，将管内氧化铁皮清除干净，以利于随后的无损探伤检测，然后横移到钢管喷标装置进行喷标。此过程中会有吹灰含尘气体（G3）、氧化铁皮（S4）、喷标废气（G4）和噪声（N6）产生。
（7）管体探伤：喷标后的钢管横移至管体探伤前输送辊道。钢管由辊道输送入探伤机，探伤存在缺陷的钢管拨料至修磨区横移装置，钢管横移至修磨输送辊道，钢管翻料至旋转托辊处进行人工修磨，完成后返回输送辊道，再由修磨后横移装置横移至探伤前输送辊道进行复探，复探不合格的钢管经横移后在不合格品收集料筐进行收集。此过程中会有废管（S5）、修磨粉尘（G5）和修磨噪声（N7）产生。
管体探伤合格的钢管由横移输送装置和辊道输送到管端磁粉探伤装置进行管端磁粉探伤，管端探伤后送至外观检查工位进行外观检查，管端探伤存在缺陷的钢管由带锯切除钢管端部后返回生产线。管端探伤合格的钢管经横移输送装置和辊道送至水压机进行水压试验和钢管通径检查，不合格的钢管在收集料筐收集，合格的钢管经横移输送装置运输至成品库收集料筐进行收集入成品库。此过程中会有边角料（S6）和噪声（N9）产生。
（8）水压试验：将水压试验机与被试管道连接，将水与水基防锈剂（乳化液）混合的试压力水向系统中灌水，系统充水完毕后，检验系统油污渗漏水的情况，然后进行升压，对管道进行全面检查，当压力达到稳定后，无渗漏情况为合格。试压结束后，排出系统中的试压废水。本项目试压废水循环使用，定期补充新鲜水。此工序主要污染物为设备运行过程中产生的噪声（N10）和定期排放的含乳化液水压试验废水（W6）。

热处理生产线工艺流程见图4。

[image: image4.emf]管 料 库

淬火 、 正火加热

（

850~980

℃）

高压水除鳞

水 淬 火

回 火 加 热

（

420~740

℃）

冷 却

矫 直

冷 却

管 体 探 伤

管端探伤 、 外观检查

取样 、 硬度试验

试验不合格

管端切除

水压试验 、 通径

吸 灰 、 喷 标

G1

、

W1

S1

、

W2

、

N2

N1

天然气

S2

、

W3

、

N3

天然气

G2

、

W4

N4

N5

、

W5

S4

、

N6

、

G3

、

G4

修 磨

收集入库

S6

、

N9

退 磁

N10

、

W6

正火

G5

、

N7

S5


图4  热处理生产线工艺流程及产排污节点图  图中：G废气、W废水、S固废、N噪声
2、二炼钢至340分厂铸坯热送工程

本工程的建设主要将二炼钢厂送340分厂的连铸坯由原有的冷装技术轧钢改为热装热送技术，能有效降低能源消耗，同时还可节省运输费用，减少冷坯储存、预热等问题，项目的建设不会不增加340分厂的轧钢产能，为非生产性工程，且热装热送工程建设完成后，二炼钢厂和304分厂天然气等能源的消耗量较现状有所减少，污染物排放量已纳入二炼钢厂和304分厂的原有排污，故不对二炼钢至340分厂铸坯热送工程营运期进行评价。

	主要污染工序：

一、施工期

本项目施工内容包括在现有厂区内进行设备安装以及小规模池体、辅助用房修建，不新增厂区以外用地面积，主要产生的环境影响有：施工扬尘、机械尾气、施工废气、噪声、施工弃土、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员垃圾等。

1、废气

施工期间的大气污染主要有施工扬尘和机械尾气。

（1）施工扬尘

施工期产生的扬尘可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风产生的风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮在空气中造成的扬尘，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。

（2）机械尾气

施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，废气产生量与施工机械的选型及使用时间有关。各种施工机械设备和运输车辆燃油排放的废气中含有CO、NOx、THC等污染物。

2、废水

（1）施工废水：施工期施工废水主要为基坑废水、各种车辆冲洗废水等，废水产生量较少，废水特点是SS含量较高，SS值高达3000～4000mg/L。

（2）施工人员生活污水：项目施工期间有施工人员10人，生活用水按50L/（人·d）计算，用水量为0.5m3/d，污水按日平均用水量的80%计算，则施工期生活污水排放量为0.4m3/d，废水中主要含COD、BOD5、SS、NH3-N等。

3、噪声

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，其中声级最大的是电锯，声级达106dB（A），这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。

4、固体废弃物
（1）施工弃土

根据业主提供的资料及现场勘查，本项目基本上无需挖、填方，土石方能实现内部平衡，无施工弃土产生。
（2）建筑垃圾、装修垃圾

本项目施工期建设产生建筑垃圾，产生量为1t，装修垃圾（包括废钢铁、废包装纸、废塑料、玻璃、水泥、废砖、废木料等）产生量为0.3t。

（3）施工人员生活垃圾

本项目施工期产生少量生活垃圾，施工人员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，施工期施工人员活垃圾产生量为5kg/d。

二、运营期

1、废气

本项目运营期废气主要为淬火炉和回火炉天然气燃烧尾气、吸灰粉尘、喷标废气和人工修磨粉尘。
①淬火炉废气
项目设有淬火炉一座，使用天然气为燃料。耗气量为1400Nm3/h（平均），年运行时间为6500h，则淬火炉年耗气量为9.1×106 Nm3/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》，天然气燃烧产排污系数分别为：废气量136259.17Nm3/万m3-原料、 SO20.02Skg/万m3-原料、NOx 18.71 kg/万m3-原料，烟尘产生量参照《环境保护实用数据手册》中统计，烟尘量产生量为2.4kg/km3-原料。则淬火炉废气污染物排放情况见表32，废气经60m高排气筒排放。
表32  淬火炉废气污染物排放情况表
项目
产污系数
污染物排放速率
污染物排放总量
污染物排放浓度
废气
136259.17 Nm3/万m3 
19076.28Nm3/h
1.24×108 Nm3
SO2
0.004 kg/万m3
0.0006kg/h
0.0036t/a
0.029mg/m3
氮氧化物
7.484kg/万m3
1.048kg/h
6.810t/a
54.925mg/m3
烟尘
2.4kg/km3
0.336kg/h
2.184t/a
17.613 mg/m3
注：①天然气含硫率取值0.2，则SO2产污系数为0.004。
②项目淬火炉采用天然气低氮燃烧技术，根据参考文献《烟气深度余热回收技术对燃气锅炉NOx排放扩散迁移规律的影响研究》中“目前，燃气锅炉低氮燃烧技术可以实现对氮氧化物40%~80%的减排效果”可知，低氮燃烧技术可以降低氮氧化物的产生量。结合《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，本项目加热炉采用低氮烧嘴后，氮氧化物减排量保守按照40%计算，则氮氧化物产污系数为7.484。
②回火炉废气
项目设有回火炉一座，使用天然气为燃料。耗气量为1000Nm3/h（平均），年运行时间为6500h，则淬火炉年耗气量为6.5×106 Nm3/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》，天然气燃烧产排污系数分别为：废气量136259.17Nm3/万m3-原料、 SO20.02Skg/万m3-原料、NOx 18.71 kg/万m3-原料，烟尘产生量参照《环境保护实用数据手册》中统计，烟尘量产生量为2.4kg/km3-原料。则淬火炉废气污染物排放情况见表33，废气经60m高排气筒排放。
表33  淬火炉废气污染物排放情况表
项目
产污系数
污染物排放速率
污染物排放总量
污染物排放浓度
废气
136259.17 Nm3/万m3 
13625.92Nm3/h
8.857×107 Nm3
SO2
0.004kg/万m3
0.0004kg/h
0.0026t/a
0.029mg/m3
氮氧化物
7.848kg/万m3
0.748kg/h
4.865t/a
54.925 mg/m3
烟尘
2.4kg/km3
0.240kg/h
1.560t/a
17.613 mg/m3
注：①天然气含硫率取值0.2，则SO2产污系数为0.004。
②项目淬火炉采用天然气低氮燃烧技术，根据参考文献《烟气深度余热回收技术对燃气锅炉NOx排放扩散迁移规律的影响研究》中“目前，燃气锅炉低氮燃烧技术可以实现对氮氧化物40%~80%的减排效果”可知，低氮燃烧技术可以降低氮氧化物的产生量。结合《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，本项目加热炉采用低氮烧嘴后，氮氧化物减排量保守按照40%计算，则氮氧化物产污系数为7.484。
③吹灰粉尘
项目在热处理车间设1套钢管吸灰装置，吸灰装置选用固定式工业吸尘器，除尘系统为布袋式除尘器（除尘效率为99%），对钢管在进行吸灰时产生的粉尘进行净化处理，经处理后的废气通过20m高排气筒排放，该除尘器风机排气量为6500m3/h。吹灰粉尘产生量按照管坯原料量的0.005%计算，项目热处理生产线原料管坯用量约为20.6万吨，经计算，项目热处理生产线吹灰粉尘产生量约为10.3t/a，则通过布袋除尘后排放量约0.016kg/h（0.103t/a），排放浓度为2.44mg/m3。
④喷标废气
本项目成品会用水性油墨喷印钢管的型号、规格及生产标准。由于在印字工序过程，水性油墨本身较为环保，基本无有机废气产生。
⑤人工修磨粉尘
本项目探伤存在缺陷的钢管需用手提砂轮进行人工修磨，会产生极少量金属粉尘，这些粉尘的主要成分为金属颗粒物。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留较短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物机少，可忽略不计。
项目工艺废气污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表34。



表34  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源名称
	污染物名称
	排放形式
	污染物产生方法
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	
	核算方法
	废气产生量t/a
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	工艺
	效率%
	核算方法
	废气排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	

	淬火炉废气
	SO2
	有组织
	产污系数法
	0.0036
	0.029
	0.0006
	60m高排气筒直排
	0
	排污系数法
	0.0036
	0.029
	0.0006
	6500

	
	NOX
	
	
	6.810
	54.925
	1.048
	
	
	
	6.810
	54.925
	1.048
	

	
	烟尘
	
	
	2.184
	17.613
	0.336
	
	
	
	2.184
	17.613
	0.336
	

	回火炉废气
	SO2
	有组织
	产污系数法
	0.0026
	0.029
	0.0004
	60m高排气筒直排
	0
	排污系数法
	0.0026
	0.029
	0.0004
	6500

	
	NOX
	
	
	4.865
	54.925
	0.748
	
	
	
	4.865
	54.925
	0.748
	

	
	烟尘
	
	
	1.560
	17.613
	0.240
	
	
	
	1.560
	17.613
	0.240
	

	吹灰含尘废气
	颗粒物
	有组织
	产污系数法
	10.3
	1.58
	243.79
	布袋除尘器+20m高排气筒直排
	99
	排污系数法
	0.103
	2.44
	0.016
	6500


	2、废水

本项目热处理线回火炉、淬火炉、液压站、探伤设备、电机冷却等用户间接冷却用水仅温度升高，水质无变化，依托180分厂现有净环水回水系统降温后循环使用，不外排。

本项目热处理线产生的废水主要来源于淬火、浊环水系统，淬火、浊环水系统对用水的水质要求相近，因此采用将浊环水和淬火水合并处理的方式，混合后的废水经沉淀、冷却、过滤处理后回用，混合系统的总处理能力为2500m3/h，由于循环水中盐分在循环过程中不断地浓缩，为了保证系统水质，防止设备、管道的结垢和腐蚀，需向循环水中投加药品以稳定水质，同时，需不定期的排污，平均排污量为11 m3/h，进入衡钢西区污水处理站净化后循环使用。淬火、浊环水废水中含有氧化铁皮残渣及悬浮物（SS）。
本项目具体用水情况见表35。
表35  热处理生产线用水情况平衡一览表
序号
用户
水量（m3/h）
压力
（MPa）
进水温度
℃

平均
最大
一、净环水
1

淬火炉液压站冷却水
12

12

0.4

≤35

2

回火炉液压站冷却水
15

15

0.4

≤35

3

淬火装置液压站冷却水
15

15

0.4

≤35

4

矫直机液压站冷却水
15

15

0.4

≤35

5

矫直机稀油站冷却水
10

10

0.4

≤35

6

热处理线液压站冷却水
23

23

0.4

≤35

7

高压水除鳞泵站用水
16

20

0.35

≤35

8

钢管无损探伤装置用水
10

10

0.4

≤35

9

水压试验机液压站冷却水
30

30

0.4

≤35

10

其他设备用水
10

10

0.4

≤35

合计
156

160

二、淬火水
1

内喷
1800

1800

0.8

≤35

2

外淋
2400

2400

0.2~0.3

≤35

合计
4200

4200

三、浊环水
1

热矫直机冲铁皮水
25

25

0.4

≤35

2

热矫直机冷却水
10

10

0.4

≤35

3

高压水除鳞用水
160

180

0.3~0.5

≤35

4

正火喷雾水冷装置用水
80

80

0.4

≤35

5

探伤前冷却装置用水
20

20

0.4

≤35

合计
270

290

四、生产新水
1
探伤机新水
25

25

0.4

≤35

2
水压机新水
0.5

25

0.4

≤35

合计
25.5
50
0.4

≤35

（3）生活污水
项目运营期劳动定员50人，由衡钢内部进行调配，故生活污水污染物排放量不变。
（4）水平衡图
项目热处理生产线水平衡图见图5所示。

[image: image5.emf]净循环水系统

156

180

现有净环水回水

系统

淬火循环水系统

156

3

合并循环水处理系统

19

衡钢西区污水处理站

新鲜水

60.5

4208

浊环水系统

25

273

4200

270

2

11

27

5

探伤机新水

25

水压机新水

0.5

0.18

0.12

衡钢西区污水处理站


图5  项目热处理生产线水平衡图  单位：m3/h
3、噪声
本项目运营噪声源主要来源于淬火炉、回火炉、矫直机、吸尘器、各类水泵、冷却塔等噪声，噪声源强较低，在70-90dB（A）之间。主要噪声设备的声压级见下表36。
表36  运营期主要设施源强一览表
设备名称
声压级dB（A）
治理措施
治理后声级值dB（A）
淬火炉 

75-85 

选用低噪声设备，对设备基础减振加固，隔声减震，胶头连接、定期对设备进行检查、维护
65

回火炉
75-85

62

矫直机
75-85

62

吸尘器  

70-75

62

各类水泵
80-90

62

冷却塔
80-90

65

4、固体废物
项目产生的固体废物主要为检查不合格废品、废耐火材料、沉淀池氧化铁皮、除尘器收集粉尘、废润滑油、含乳化液水压试验废水及生活垃圾。
①检查不合格废品
根据建设单位提供的资料，项目产生检查不合格废品等废钢量约为3200t/a，送炼钢厂炼钢综合利用；

②氧化铁皮、除尘器收集粉尘

根据建设单位提供的资料，项目产生氧化铁皮、除尘器收集粉尘量约为2800t/a，送往烧结系统用作原料；

③废耐火材料
根据建设单位提供的资料，项目产生废耐火材料量约为100t/a，外售用作建筑材料；

④废润滑油

根据建设单位提供的资料，项目产生废润滑油约为96t/a，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016年版）“HW08”内容，经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用，废润滑油在暂存、运输及再利用过程中，采取措施，防治跑、冒、滴、漏。
⑤含乳化液水压试验废水

项目增压水机在生产过程中将产生含乳化液水压试验废水，年产生量为780m3/a（每年排放4次，每次排放量为195m3），其主要污染物为CODCr、石油类和SS，产生浓度分别为1500 mg/L、2000 mg/L、300 mg/L，由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西厂区污水处理站集中处理。

⑥生活垃圾
项目运营期劳动定员50人，由衡钢内部进行调配，故生活垃圾排放量不变。

5、扩建工程“三本账”
二炼钢至340分厂铸坯热送工程建设完成后，能实现二炼钢厂送340分厂的连铸坯由原有的冷装技术轧钢改为热装热送技术，能有效降低能源消耗，根据现有的资料调研可知，热装热送技术相比冷装技术能节约能源约12%~18%，本环评取15%。340分厂加热炉2019年的污染物排放量为：烟尘2123.45kg/a、SO21998.88kg/a、NOX45393.13kg/a。340分厂全年轧钢能力为70万t/a，二炼钢至340分厂铸坯热热送量为20万t/a，故二炼钢至340分厂铸坯热送工程建设完成后，污染物的排放减少量为：烟尘=2123.45×（20/70）×15%=91.005 kg/a、SO2=1998.88×（20/70）×15%=85.667kg/a、NOX=45393.13×（20/70）×15%=1945.420kg/a。
故，180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程建设完成后，衡钢全厂污染物“三本账”情况见表37。
表37  项目污染物“三本账”分析  单位：t/a

类别

污染物名称

现有项目

扩建项目

以新带老

削减量

扩建后

总排放量
排放

增减量

废气

颗粒物
1810.2
3.847
0.091
1813.956
+3.756
SO2
381.5
0.006
0.086
381.42
-0.080 

NOx

826.8
11.675
1.945
836.53
+9.730
废水

废水量（万m3/a）

2.5296
0.0011
0
2.5307
+0.0011
CODcr

0.274
0.0001
0
0.2741
+0.0001
氨氮

0.024
0.00001
0
0.02401
+0.00001
固废

检查不合格废品
0
0（产生3200）
0
0
0
废耐火材料
0
0（产生3200）
0
0
0
沉淀池氧化铁皮、除尘器收集粉尘量

0
0（产生2800）
0
0
0
废润滑油、隔油渣

0
0（产生96）
0
0
0
含乳化液水压试验废水

0
0（产生800）
0
0
0
生活垃圾

0
0
0
0
0



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	废气污染物
	淬火炉
	SO2
	0.029mg/m3；0.0036t/a
	0.029mg/m3；0.0036t/a

	
	
	NOX
	54.925mg/m3；6.810t/a
	54.925mg/m3；6.810t/a

	
	
	烟尘
	17.613mg/m3；2.184t/a
	17.613mg/m3；2.184t/a

	
	回火炉
	SO2
	0.029mg/m3；0.0026t/a
	0.029mg/m3；0.0026t/a

	
	
	NOX
	54.925mg/m3；4.865t/a
	54.925mg/m3；4.865t/a

	
	
	烟尘
	17.613mg/m3；1.560t/a
	17.613mg/m3；1.560t/a

	
	吹灰
	颗粒物
	243.79mg/m3；10.3t/a
	2.11mg/m3；0.016t/a

	水污染物
	/
	/
	/
	/

	固体
废物
	热处理生产线
	检查不合格废品
	3200吨/年
	炼钢综合利用

	
	
	氧化铁皮、除尘器收集粉尘
	2800吨/年
	送往烧结系统用作原料

	
	
	废耐火材料
	100吨/年
	外售用作建筑材料

	
	
	废润滑油
	96吨/年
	经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用

	
	
	含乳化液试压废水
	780m3/年
	由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西区污水处理站集中处理

	噪声
	锯切机、轧机、空压机、风机、钢管碰撞等
	设备噪声
	700～90dB（A）
	控制在昼间65 dB（A），
夜间55dB（A）以下

	主要生态影响：
本项目位于衡阳华菱连轧管有限公司现有厂区内，不新增占地，项目的建设与周边环境能够相容，不会对区域生态环境产生明显影响。




环境影响分析

	环境影响分析

一、施工期环境影响分析

施工期间的大气污染主要有施工扬尘和机械尾气。

（1）施工扬尘

建设施工期扬尘主要来自土方的挖掘、建筑材料的搬运、人来车往引发的道路扬尘，其中运输车辆在施工场内行驶产生的扬尘是主要污染源。扬尘产生量与风速、湿度、渣土分散度等诸多因素有关。据类比调查结果，建筑施工扬尘点浓度为11.03mg/m3，影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.419mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的1.4倍。

如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘可减少80%左右，施工场地洒水试验结果见表38。

表38  施工场地洒水抑尘试验结果

距现场距离/（m）

5

20

50

100

TSP小时平均

浓度（mg·m-3）
不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

由上表可见，实施每天洒水4～5次，可有效控制车辆扬尘，将扬尘影响范围缩小到20～50m。经洒水降尘处理后，项目产生的扬尘对周边环境造成的影响有所降低。

为了减少施工期施工场地扬尘污染，施工期应采取以下防尘措施：

①施工车辆不得带泥出门；运渣车辆不得超载、冒载；禁止高空抛撒废渣；场地不得积水；禁止现场焚烧废弃物。

②对场地进行洒水增湿，采取湿法作业，大风天气应洒水4～5次，可缩小扬尘飘洒距离20-50m范围。配齐保洁人员，定时清扫现场。

③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎。

④采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。

⑤施工运送弃土的车辆，车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面的污染。为减少弃土运输过程中产生的扬尘环境染，运输车辆不得穿越中心市区，选择对周围环境影响较小的运输路线。各类运输车辆应根据其实际负载情况清运渣土，不得超载。运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中的抛撒情况。

⑥禁止在有风干燥天气进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。风速大于3m/s时应停止施工。

⑦施工结束后，应尽早对场地内的裸露地面进行绿化、硬化处理，减少扬尘的产生量和预防水土流失。

通过上述措施处理后，扬尘量可减少80%以上，降低项目施工扬尘对区域环境空气的影响，项目周边环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。另外，施工期扬尘污染是短暂的，主要集中在土建施工阶段，随着施工过程的推移，施工期扬尘量也逐渐减少，在结构阶段和装修阶段，扬尘量已经很少。随着施工的结束，通过对场地内的裸露地面进行绿化、硬化处理后，施工期扬尘污染也随之结束。

（2）机械尾气

施工期机械尾气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，废气产生量与施工机械的选型及使用时间有关。施工单位应使用符合国家标准的机械设备和运输车辆，对固定的机械设备以及燃柴油的大型运输车辆和推土机应进行规范操作，规范管理，定期维护保养以避免带病作业引起燃油燃烧不充分等问题。由于本项目施工场地地势较开阔，空气流通性好，机械尾气经空气扩散后对周围大气环境的影响较小。

2、水环境影响分析
本项目施工期施工废水主要为基坑废水、各种车辆冲洗废水等，废水产生量为2m3/d，废水经沉淀池沉淀澄清处理后全部回用于混凝土养护、汽车冲洗、施工场地洒水降尘过程，禁止施工废水外排。根据本项目的实际情况，本项目沉淀池的容积应不小于2m3。废水经沉淀池处理后重复利用，不外排，对周边水环境影响较小。

本项目施工人员产生的生活污水约0.4m3/d，依托厂区现有员工生活污水处理设施进行处置，对周边地表水环境影响不大。

由于在施工期场地地表处于裸露状态，雨季容易受到雨水冲刷，雨水会夹杂大量泥沙，引起场地水土流失，因此为了减少水土流失，应在工地周围挖建雨水沟，将地面雨水进行导排，减少雨水对施工面的冲刷。另外，对于施工场地内临时堆放的建筑材料（砂石、水泥等），也应采用帆布遮盖以避免雨水冲刷。

综上所述，本项目在施工期间产生的施工废水全部循环利用，没有外排，生活污水经依托厂区现有员工生活污水处理设施进行处置，因此项目施工期间产生的废水对周边地表水体的影响较小，并且由于上述影响为短期影响，会随施工的结束而结束。
3、声环境影响分析
本技改项目土建工程很小，工程施工没有大型设备。施工期主要噪声来源于钻孔机、各种吊车、铲车、装载车等设备的发动机噪声，以及各类钢管碰撞产生的噪声。由于施工过程所需进场作业的机械设备规格、型号、数量、噪声值、设备布置位置等目前均无法确定，因此类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB（A）]的典型范例”中的数据，施工场地上设备声级约为95~105dB（A）。
本项目在现有厂区内部进行，施工场地周边300范围内无环境敏感点，施工期噪声对外部影响较小，主要是对厂区内部工作环境的影响。因此，施工过程应采取相应的预防措施：
（1）尽量采用施工噪声小、振动小、对环境影响较小的设备；
（2）文明施工，设置围挡，面对厂区办公区和生活区一侧用隔声材料遮挡，在休息时段（12:00~14:00、22:00~6:00）不得启动强噪声机械设备；
（3）尽量缩短施工期，尤其要缩短有高噪声施工的时间。
综上所述，建设单位在施工过程中通过采取严格的管理，人员协调，污染防治等措施，尽可能将噪声影响降至最小的情况，对周围环境的影响不大。
4、固体废物影响分析
施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为废钢材等。建筑垃圾应及时清扫、分拣，尽量废物利用，不能利用的可外售给资源回收单位；施工期施工人员的生活垃圾应及时进行清运处理，避免腐烂变质，滋生蚊蝇，产生恶臭，传染疾病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。对生活垃圾要进行专门收集，并定期送到指定的垃圾处理场进行统一处置，严禁乱堆乱扔，防止二次污染。
综上所述，本项目施工期产生的各类固体废弃物在得到妥善处理的前提下，施工期间产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。。
二、运营期环境影响分析

1、废气污染物影响分析

本项目成品会用水性油墨喷印钢管的型号、规格及生产标准。由于在印字工序过程，水性油墨本身较为环保，基本无有机废气产生，对周边环境影响不大。
本项目探伤存在缺陷的钢管需用手提砂轮进行人工修磨，会产生极少量金属粉尘，这些粉尘的主要成分为金属颗粒物。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留较短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物机少，可忽略不计，对周边环境影响不大。
本项目外排废气主要为淬火炉和回火炉天然气燃烧尾气、吸灰粉尘。
（1）大气环境影响预测
①评价等级的判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：

[image: image6.wmf]i

i

0i

C

P

C

＝

×100%
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表39  大气环境评价工作等级分级判据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

②大气污染源强
表40  项目大气点源参数调查清单
点源编号

名称

排气筒底部中心坐标/m
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒内径/m

烟气流量

（m3/h）
烟气

温度/℃
排放工况

污染物排放速率/（kg/h）
X
Y
颗粒物

氮氧化物

二氧化硫

1
淬火炉排气筒
24
-15
75
60
1.2
18000
200
连续

0.336
1.048
0.0006
2
回火炉排气筒
74
-15
81
60
1.1
15000
200
连续

0.240
0.748
0.0004
3
吸灰除尘器排气筒

148
161
76
20
0.5
6500
25
连续

0.016
/
/
注：以E 112.573203°，N 26.858217°作为坐标原点。

表41  AERSCREEN估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市

人口数（城市选项）
24.37万
最高环境温度/℃
41.0
最低环境温度/℃
-4.5
土地利用类型
城市

区域湿度条件
潮湿气候

是否考虑地形
考虑地形
是
地形数据分辨率
90m
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否
岸线距离/km
/
岸线方向/°
/
③预测结果
采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式对NOX、TSP、TSP进行估算，本项目各污染物预测结果见表42~44。
表42  淬火炉点源预测结果

距离(m)

烟尘
SO2
NOx
浓度占标率Pi(%)

预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

预测浓度Ci(mg/m3)

10

0
9.54E-08
0
2.31E-10
0
4.03E-07
65
0.1
8.82E-04
0
1.82E-06
1.59
3.17E-03
100

0.08
7.23E-04
0
1.44E-06
1.26
2.52E-03
200

0.06
5.84E-04
0
1.17E-06
1.02
2.04E-03
300

0.06
5.00E-04
0
9.71E-07
0.85
1.70E-03
400

0.05
4.21E-04
0
8.27E-07
0.72
1.45E-03
500

0.05
4.10E-04
0
8.80E-07
0.77
1.54E-03
600

0.05
4.52E-04
0
9.67E-07
0.84
1.69E-03
700

0.05
4.66E-04
0
9.94E-07
0.87
1.74E-03
800

0.05
4.62E-04
0
9.80E-07
0.86
1.71E-03
900

0.05
4.46E-04
0
9.45E-07
0.83
1.65E-03
1000

0.05
4.30E-04
0
9.13E-07
0.8
1.59E-03
1100

0.05
4.10E-04
0
8.71E-07
0.76
1.52E-03
1200

0.04
3.92E-04
0
8.32E-07
0.73
1.45E-03
1300

0.04
3.71E-04
0
7.89E-07
0.69
1.38E-03
1400

0.04
3.62E-04
0
7.51E-07
0.66
1.31E-03
1500

0.04
3.57E-04
0
7.31E-07
0.64
1.28E-03
1600

0.04
3.49E-04
0
7.13E-07
0.62
1.25E-03
1700

0.04
3.42E-04
0
6.96E-07
0.61
1.21E-03
1800

0.04
3.33E-04
0
6.76E-07
0.59
1.18E-03
1900

0.04
3.24E-04
0
6.56E-07
0.57
1.15E-03
2000

0.03
3.15E-04
0
6.36E-07
0.56
1.11E-03
2100

0.03
3.06E-04
0
6.16E-07
0.54
1.08E-03
2200

0.03
2.96E-04
0
5.96E-07
0.52
1.04E-03
2300

0.03
2.90E-04
0
5.77E-07
0.5
1.01E-03
2400

0.03
2.85E-04
0
5.63E-07
0.49
9.84E-04
2500

0.03
2.79E-04
0
5.51E-07
0.48
9.62E-04
根据淬火炉点源预测结果，烟尘最大占标率为0.1%、SO2最大占标率为0%、NOX最大占标率为1.59%（均<10%）。烟尘最大落地浓度8.82E-04mg/m3、SO2最大落地浓度1.82E-06mg/m3、NOX最大落地浓度3.17E-03mg/m3。烟尘浓度、NOX、SO2浓度均满足《轧钢行业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3热处理炉大气污染物特别排放限值。
表43  回火炉点源预测结果

距离(m)

烟尘
SO2
NOx
浓度占标率Pi(%)

预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

预测浓度Ci(mg/m3)

10

0
1.04E-07
0
1.73E-10
0
3.24E-07
65
0.09
7.89E-04
0
1.31E-06
1.23
2.46E-03
100

0.07
6.12E-04
0
1.02E-06
0.95
1.91E-03
200

0.05
4.92E-04
0
8.20E-07
0.77
1.53E-03
300

0.05
4.12E-04
0
6.87E-07
0.64
1.29E-03
400

0.04
3.48E-04
0
5.80E-07
0.54
1.08E-03
500

0.04
3.75E-04
0
6.25E-07
0.58
1.17E-03
600

0.05
4.20E-04
0
7.00E-07
0.65
1.31E-03
700

0.05
4.26E-04
0
7.11E-07
0.66
1.33E-03
800

0.05
4.31E-04
0
7.18E-07
0.67
1.34E-03
900

0.05
4.17E-04
0
6.94E-07
0.65
1.30E-03
1000

0.04
4.03E-04
0
6.71E-07
0.63
1.26E-03
1100

0.04
3.84E-04
0
6.40E-07
0.6
1.20E-03
1200

0.04
3.67E-04
0
6.11E-07
0.57
1.14E-03
1300

0.04
3.48E-04
0
5.80E-07
0.54
1.08E-03
1400

0.04
3.31E-04
0
5.52E-07
0.52
1.03E-03
1500

0.04
3.16E-04
0
5.27E-07
0.49
9.86E-04
1600

0.03
3.08E-04
0
5.13E-07
0.48
9.60E-04
1700

0.03
3.00E-04
0
4.99E-07
0.47
9.34E-04
1800

0.03
2.91E-04
0
4.84E-07
0.45
9.06E-04
1900

0.03
2.81E-04
0
4.69E-07
0.44
8.77E-04
2000

0.03
2.72E-04
0
4.54E-07
0.42
8.49E-04
2100

0.03
2.63E-04
0
4.39E-07
0.41
8.21E-04
2200

0.03
2.55E-04
0
4.24E-07
0.4
7.94E-04
2300

0.03
2.46E-04
0
4.10E-07
0.38
7.67E-04
2400

0.03
2.38E-04
0
3.97E-07
0.37
7.42E-04
2500

0.03
2.33E-04
0
3.89E-07
0.36
7.27E-04
根据回火炉点源预测结果，烟尘最大占标率为0.09%、SO2最大占标率为0%、NOx最大占标率为1.23%（均<10%）。烟尘最大落地浓度7.89E-04mg/m3、SO2最大落地浓度1.31E-06mg/m3、NOx最大落地浓度2.46E-03mg/m3。烟尘浓度、NOX、SO2浓度均满足《轧钢行业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3热处理炉大气污染物特别排放限值。
表44  吸灰系统点源预测结果

距离(m)

粉尘
浓度占标率Pi(%)

预测浓度Ci(mg/m3)

10

0.01
4.95E-05
100

0.13
1.13E-03
200

0.12
1.06E-03
300

0.09
7.85E-04
400

0.07
6.03E-04
500

0.05
4.70E-04
600

0.04
4.03E-04
700

0.04
3.39E-04
800

0.03
2.93E-04
900

0.03
2.51E-04
1000

0.02
2.24E-04
1100

0.02
1.99E-04
1200

0.02
1.78E-04
1300

0.02
1.43E-04
1400

0.02
1.48E-04
1500

0.02
1.36E-04
1600

0.01
1.24E-04
1700

0.01
1.18E-04
1800

0.01
1.09E-04
1900

0.01
1.01E-04
2000

0.01
9.54E-05
2100

0.01
8.97E-05
2200

0.01
7.89E-05
2300

0.01
7.91E-05
2400

0.01
7.44E-05
2500

0.01
7.12E-05
根据吸灰系统点源预测结果，粉尘最大占标率为0.13%，烟尘最大落地浓度1.13E-03mg/m3。经布袋除尘器处理后的粉尘排放浓度及排放速率均满足通过20m高排气筒排放满足《轧钢行业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3大气污染物特别排放限值。
淬火炉及回火炉燃烧时产生的NOX主要为燃料中氮生成的燃料型和空气中氮在高温下与氧反应生成的热力型及很少的快速型。燃料燃烧时影响NOX生成的因素主要有燃烧区的氧浓度、火焰温度、燃料的氮含量、挥发份、燃料比等因素。本工程为控制NOX的产生，可通过调整温度、风量、循环倍率实现低氮燃烧技术，减少NOX排放量低，技术可行。
项目大气污染物排放核算见表45、46。
表45  大气污染物有组织排放量核算表
序号
排放口编号
污染物

核算排放浓度（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（t/a）

主要排放口

1
淬火炉排气筒

SO2
0.0036
0.029
0.0006
2
NOX
6.810
54.925
1.048
3
烟尘
2.184
17.613
0.336
4
回火炉排气筒

SO2
0.0026
0.029
0.0004
5
NOX
4.865
54.925
0.748
6
烟尘
1.560
17.613
0.240
7
吸灰除尘器排气筒

颗粒物

0.103
2.44
0.016
主要排放口合计

颗粒物

3.847
氮氧化物

11.675
二氧化硫

0.0062
表46  项目大气污染物排放量核算表
序号

污染物

年排放量（t/a）

1
颗粒物

3.847
2
氮氧化物

11.675
3
二氧化硫

0.0062
2、废水污染物环境影响分析
本项目热处理线回火炉、淬火炉、液压站、探伤设备、电机冷却等用户间接冷却用水仅温度升高，水质无变化，依托180分厂现有净环水回水系统降温后循环使用，不外排。

本项目热处理线产生的废水主要来源于淬火、浊环水系统，淬火、浊环水系统对用水的水质要求相近，因此采用将浊环水和淬火水合并处理的方式，混合后的废水经沉淀、冷却、过滤处理后回用，混合系统的总处理能力为2500m3/h，由于循环水中盐分在循环过程中不断地浓缩，为了保证系统水质，防止设备、管道的结垢和腐蚀，需向循环水中投加药品以稳定水质，同时，需不定期的排污，平均排污量为11 m3/h，进入衡钢西区污水处理站净化后循环使用。淬火、浊环水废水中含有氧化铁皮残渣及悬浮物（SS）。
根据企业提供其他热处理线的数据，本项目热处理线排水中污染物浓度见表47。
表47  热处理线排水中污染物浓度表
总硬度（mg/L）
氯离子（mg/L）
总碱度（mg/L）
悬浮物（mg/L）
油（mg/L）
COD（mg/L）
氨氮（mg/L）
227

86

346

54

0.4

50

5.5

混合处理系统工作流程：
本项目淬火用户为间歇工作制。淬火装置用水时，经用户使用后的水经铁皮沟排入淬火铁皮坑，与浊环水混合，经沉淀后除去大颗粒氧化铁皮，由泵提升经过砂滤器过滤和冷却塔处理后，回到混合冷水池；淬火装置不用水时，淬火装置内喷冷却水通过管道直接回到混合冷水池。淬火装置外喷冷却水通过管道回到混合冷水池。
淬火、浊环混合处理更加经济，同时也解决了占地紧张的问题。混合系统铁皮坑中沉淀的氧化铁皮用抓斗吊车清除后先在渣池存积，而后装入汽车运走。
为了保证系统水质，防止设备、管道的结垢和腐蚀，需向循环水中投加药品以稳定水质，同时不定期的排污，进入衡钢西区污水处理站净化后循环使用。
依托工程：
衡钢西区污水处理厂处理量为12000m3/d，2007年10月开工建设，2008年4月建成并投入试运行，于2008年12月通过由湖南省环保厅组织的项目“三同时”验收，采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+平流隔油调节池+生物接触氧化池+絮凝斜板沉淀池+自动过滤+消毒”的处理工艺，对SS、COD、石油类等污染物进行处理。各处理单元及功能如下：粗格栅、细格栅：拦截污水中的颗粒物及漂浮物，去除SS。旋流沉砂池：拦截去除污水中沉淀泥沙，去除SS。平流隔油调节池：去除浮油和大颗粒悬浮物，调节水量，去除SS和石油类。生物接触氧化池：去除污水中溶解性有机物，去除COD。微涡流絮凝池：在水中投加絮凝剂和助凝剂后利用特殊扰流材料（微涡流絮凝器）改善水力条件，使水中胶体粒子、细小颗粒凝聚成可分离的絮凝体。斜板沉淀池：利用不同比重及水力条件对微涡流絮凝池的絮凝体进行固液分离，去除污水中大部分悬浮物SS、COD及其它污染物，排除污泥。多介质过滤器：截留污水中沉淀不下来的细小悬浮颗粒及其它污染物。现实际运行能力约10000 m3/d，存在较大的富余空间。衡钢西区污水处理厂出水满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2排放标准。
综上所述，项目废水污染物经上述采取的措施处理后，对周边地表水的环境影响较小。
3、噪声污染源环境影响分析
本项目运营噪声源主要来源于淬火炉、回火炉、矫直机、吸尘器、各类水泵、冷却塔等噪声，噪声源强较低，在70-90dB（A）之间。
采用低噪声设备，安装减震垫减震，建筑隔声等措施。采取减振隔声措施后，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

为了使厂界能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，减少对周围环境的影响，本工程针对以上噪声源情况，采取了以下控制措施：
①在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。
②各类风机的进出口装消音器；对空气压缩机等设备采用隔离布置，均采用减振基底，连接处采用柔性接头；压缩机设立在隔声间内，进、排气口加装消音器，并设立减振基座；各种泵类设立在泵房内，采取隔音罩，并设立减振基座。
③在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。
④针对输送管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对与机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接。对于输送管线应采取隔声材料包扎处理。
⑤厂区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公区区，设置隔音机房:工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理，厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等。
经采取以上措施后，各设备噪声级大大降低，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。项目距离最近敏感点为西侧70m处幸福村居民点，各机械设备噪声经墙体阻隔及距离衰减后，对敏感点及周围声环境的影响较小。
综上所述，项目噪声污染物经上述采取的措施处理后，对周边声环境影响较小。
4、固体废弃物环境影响分析
项目产生的固体废物主要为检查不合格废品、废耐火材料、沉淀池氧化铁皮、除尘器收集粉尘、废润滑油、含乳化液水压试验废水及生活垃圾。

检查不合格废品、废耐火材料、沉淀池氧化铁皮、除尘器收集粉尘属于一般工业固废，检查不合格废品送炼钢厂炼钢处理；氧化铁皮和除尘器收集粉尘送往烧结系统用作原料；废耐火材料外售用作建筑材料。

废润滑油和含乳化液水压试验废水属于危险废物，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016年版）“HW08”内容，经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用，废润滑油在暂存、运输及再利用过程中，采取措施，防治跑、冒、滴、漏；含乳化液水压试验废水由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西厂区污水处理站集中处理。

生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

综上所述，项目固体废物能够综合利用，危险废物得到外委安全处置，对周围环境产生的影响较小。

5、地下水污染分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目属于 IV 类项目。本项目简单分析。本项目在运行期间可能造成地下水污染的因素主要表现在：
①项目生产过程中的产生的危险废弃物储存等过程未按要求进行，则有可能发生泄露风险，进而影响地下水；
②淬火、浊环水混合处理系统等污水处理设施防渗层损坏等造成地下水污染。
针对以上污染，本项目主要采用以下措施进行防范：
①厂区区内实施“清污分流、雨污分流”；
②厂区应按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗的要求，将其分为无需防渗区（厂区内绿地）、一般防渗区（除绿化及危废暂存间以外区域）、重点防渗区（危废暂存间），要求如下：
项目产生的废润滑油由桶装收集，收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用，润滑油在暂存、运输及再利用过程中，采取措施，防治跑、冒、滴、漏。
表48  项目地下水防范措施情况一览表
项目区域
现有措施
新建措施
一般防渗区（厂区除重点防渗及绿化区以外的区域
厂房
-

黏土层铺地，并在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，项目厂内一般防渗区地面防渗层渗透系数≤10-7 cm/s

淬火、浊环水混合处理系统
重点防渗区
危废暂存区
1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s

-

③其它要求
严格加强厂区环境管理，严禁废渣乱堆乱弃，确保各类固体废物做到规范暂存，并达标排放。
综上所述，通过加强管理，并配备必要的设施，则可以将营运期对地下水的污染可以减小到最小程度。
6、土壤环境影响分析
本项目主要影响为污染影响。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品  其他”，为Ⅲ类建设项目。本项目占地面积约31000m2（3.1hm2），占地规模为小型（≤5hm2），建设项目所在地周边为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感，根据表46污染影响评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表49  污染影响评价工作等级划分表
敏感程度

评价工作等级

占地规模

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

7、环境风险分析
根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。再者，本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对本建项目进行风险识别和源项分析，进行风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

（1）环境风险调查

本次风险源调查主要针对项目生产、储运等过程涉及的物质，生产系统涉及的工艺进行。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）要求，本项目涉及的危险物质为天然气管道中的天然气（CH4）、危废暂存间的废润滑油。

表50  本项目主要危险物质的特性及贮存、使用情况
序号

功能单元

物质名称

危险特性

储存方式

储存位置

厂区贮存量/使用量（t）

临界量（t）

1

天然气管道

天然气

易燃、有毒

管道

天然气管道

1.704
20

2

危废暂存间

废润滑油

可燃

桶装

危废暂存间

96
2500

注：①项目天然气管道中煤气以淬火炉和回火炉每小时耗气量计算，共2400Nm3，经折算厂区内天然气气管道的天然气最大存在量约为1.704t（常温常压下天然气密度0.71kg/m3）。
上述危险物质的主要理化性质见表51、52。
表51  甲烷理化性质一览表
[image: image7.png]I

FORSTER: TR e 5

ST, ST, BIER. SI-15VIV, B, BET

EEAE

HFMERATRE. 8. 25 FRENHE.

et

FRANEALE, BRI AN, B2 (PR ARH EHIE, EARE. 55
o 25%~30%0, WA, K. A, EEASME, SFRALE
IO SR R, ST BT . RRERRIAS, TR,

Eret

R LD, RERT -
WA REREISES U RIS, MOPREE, S W0
B TR TATIPR. B

B

ToRAE: B, 5% R BT AREER 5, IR R AFITE
B SERR. K KR, SRR R GRS RIS
BIPIREL.

T VIO R, SR AR R0 KIS, WS 0%
B TR0 EBAKHBEST b T TR o IR T

SREME NS RIS AL, JiL (T Rss, R RBIIA. VB Bl
A\ RE AP S, D TAP. S TR (I
R DS SRR . A SRR R 0
T, R UL E e R SOk 0T DR
BESU L, HEEA. RUSBERELE, 55, HDEEA.

BIFEESO: GARM, SHBA. BIFAALIEEL & 1R, PRET R
SR TEAR, B TARSF . DR RN RSN & Ik
AR ST U B S RUCTHERR. (G, MRS
PHSSE, DI MR R, DI . AR
AR DB R S

P MAC(mgim): R BIiE f7kt: 1) B MAC(mg/m™): 300; TLVIN: ACGIH %
EFEUE: TLVWN: SBIE i

T

ARG R BRI, R T, MR TR0, B

RIS, AR T DR

BB FBIBB IR,

FI: BRI FE.

SUP: TAFRAT AU, B KRS A RAE AT
HIERARY, SN

T

=

AR

TR TR AR RUR R TR - BRI BB R
R KRR

EHEE

1007: UN - 1971; BRI 052; Bk B U
N 0 2 AT TN ) %20 ORI, A
OIS, AR SRS, = AR R,
B IR S50 SRR A PO SOR 0080 B 1. S5 0 e 98
HEUE LI AT RN, 1 57 LD L & B0 T L. P4 590
RISRAIRIE . MBS SHEH, DY I FDLRI. iSRRG R KR, AR
AEHEN BEAEATI, S R RS . SSE e
R





表52  废润滑油理化性质一览表
[image: image8.png]s

AES A SFR 230-500 SR ENES -
W[ B AT, AREENE, T R
e[ TTEE OF
#
-
[T oid
o [BEER % T
[ mmwt
# WA GRRBHEA. 72 A0, AR
Bl s | BAKBEESEL MKRAHERAN, AERAAE. BEX
I3 4 BNEBLEEERAL SRR E LN,
B Fki: BAK, Wk TH R, Bt
# BER BE [ ®amE | LT
Bt TS, I
w| smwn | DO | osomarg) |
" R -
i FAEE: B R
B s | BERA RSN KR K B, PRI REELS
s . B, BEBUTREREAEREMELS. T3 RHEE
5 R, SRR PSS RS RIS 1R, 10
RN Y,
TRRERGRIRE, XRAANR:
o IR, FARASN KRR A, R
2| mAs mummmsE e b, (LA, WIS, S8R PR,

EBETATIFR, RE:
£ BURRIEK, BT, RE.

RN, EEER
ZHUBHILAIRR, URRATGEAPSER CERT. RaFSRE

Wl D
FHHISE LI

FO IR T £

el TAFB AN, B % KR Sk

RN R RE &2, FL iR, P RRBIT A DB KT TR B
ADE RIS, FHHH. TR OMRIE. BILAA FAGH. SRS
.

EECE

R LRI T A
okt MSURRMICE. MRS MR G R, EUEE RS
SN

07 T BB R KR TR 5 RUCHIA T (7, D18 e R A R
FISCROADEH . SRTCR: &7 0 AL R RO EH
EETREREARSRRERE, EN, SRR ERESEORE. P, FRE,
FAUE. PSR, RS, SRRSO, 1S, BUER
Eitfa. ASER, MR HERE . B

EEl





（2）环境敏感目标调查
本项目环境敏感目标详见表23。
（3）环境风险潜势初判

	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按下式计算物质总量与临界量比值（Q）
[image: image9.png]



式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为天然气管道内的天然气和危废暂存间暂存的废润滑油。项目所涉危险物质Q详见表53。

表53  项目危险物质数量与临界量的比值（Q）
序号
危险物质类别

CAS号
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值
所在位置

1
煤气

/
1.704
20
0.0852
煤气管道

2
废润滑油、矿物质油

/
96
2500
0.0384
危废暂存间

小计
/
/
/
/
0.1236
由表50可知，本项目环境风险物质最大存在数量与临界量比值为0.1236（Q＜1），故该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再进行行业及生产工艺危险性M值、环境敏感程度E的判定。

（4）风险识别及防范措施

①物质危险性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有关规定，对建设项目的生产、加工、运输、使用或储存中涉及的化学品按导则附录B.1 中突发环境事件风险物质及临界量进行物质危险性判定。
参照该表格，拟建工程涉及的有毒有害、易燃易爆危险物质主要为煤气、废润滑油、矿物质油等，各危险物质主要的特性及分布见表54。
表54  主要原辅材料组成及危险性、毒性汇总表
名称

理化性质

燃烧爆炸性*

毒性毒理

毒性分级**

毒性危害性分级***

润滑油

黄色液体，可溶于水，蒸汽蒸汽压＜0.0001Pa（20℃时）

可燃

LD50、LC50
无资料

低于一般毒性

Ⅳ
天然气

无色无味气体，沸点-161.5℃，相对密度（水=1）0.415，（空气=1）0.55，爆炸极限（V%）：爆炸下限5，爆炸上限14，微溶于水，溶于乙醇、乙醚

稳定，蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险

LD50、LC50
无资料

低于一般毒性

Ⅳ
注：1、*根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中可燃物质的火灾危险性分类；
2、**根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A确定，1、2 类为剧毒危险性物质，3 类为一般毒性物质；
3、***根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）判定的，Ⅰ为极度危害，Ⅱ为高度危害，Ⅲ为中度危害，Ⅳ为轻度危害。

②生产系统危险性识别
生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。

根据生产物质危险性分析和以往事故调查，拟建工程具有风险的生产装置主要包括天然气的使用、天然气运输管道等设施，危化品的运输、暂存及使用装置。
本项目生产设施风险识别情况见表55。
表55  生产设施风险识别情况一览表
区域

危险单元

危险物质

总储存量t
热处理车间

淬火炉、回火炉

天然气

1.704
危废暂存区域
危废暂存间

废润滑油

96
各区域危险性识别如下：
1）热处理车间危险性识别

项目淬火炉、回火炉采用天然气作为燃料，由于天然气存在易燃、有毒的危险特性，若发生天然气泄漏，泄漏的天然气含有大量CH4气体，会引发人员中毒，若遇点火源还会发生火灾、爆炸等严重事故。

2）危废暂存间危险性识别
拟建项目危险废物废润滑油经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用。若危险废物暂存间未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其2013 年修改通知单）规定设置防渗层，或防渗层发生破损、油桶破损或油桶外部粘有油污，泄漏的废油品会污染暂存区域土壤，进而造成该区域地下水污染。
废润滑油具有可燃性，燃烧引起的伴生/次生污染物通过大气扩散影响环境敏感目标。但废润滑油、废矿物油燃点较高，通常为200℃左右，发生火灾事故的可能性较低。
③危险物质向环境转移的途径识别
1）污染大气环境
化学品泄漏后挥发至空气中，对环境空气造成污染。
2）污染地表水环境
火灾事故发生时灭火产生的消防废水、泄漏产生的物料废液或废水处理不当排入地表水体时，将对周边水体造成影响。
3）污染地下水和土壤环境
有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水和土壤环境造成影响。
4）次生、伴生危害分析
本项目涉及的主要物质事故状况下的伴生、次生危害具体见表56。
表56  项目主要伴生、次生危害一览表
化学品名称

条件

伴生和次生危害

润滑油

遇明火，火花

可燃液体，遇明火，火花，可能会燃烧，从而引发火灾、爆炸

天然气

遇明火，火花

易燃气体，遇明火，火花，可能会燃烧，从而引发火灾、爆炸

④风险识别结果
本项目风险识别结果见表57。
表57  环境风险识别表

序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
1
热处理车间

淬火炉、回火炉

天然气

泄漏、火灾、中毒

大气

周边居民区

2
危险废物暂存间

废润滑油

废润滑油

泄漏、火灾

大气、土壤、地下水

周边居民区、地下水

（5）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）规定，各要素的风险评价的级别按表下表进行划分。
表58  风险评价工作级别划分
环境风险潜势

Ⅳ+、Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。
由表55可知，本项目环境风险物质最大存在数量与临界量比值为0.1236（Q＜1），故该项目环境风险潜势为Ⅰ。故本项目环境风险综合评价等级为简单分析。
（6）环境风险分析

①天然气泄漏风险分析
本项目环境风险主要为天然气泄漏产生的爆炸，本项目天然气最大在线量约1.704t，根据本项目的天然气最大在线量和查阅相关资料，本项目天然气泄漏发生的爆炸影响范围小于100m，影响主要集中在厂区，对周边保护目标影响不大。
②废润滑油泄漏风险分析
废润滑油储存不当或者储存容器损坏、破裂，发生泄漏事故遇到明火或者高温导致火灾事故的发生，燃烧产物扩散到大气中会对周围大气环境造成影响；若企业未按照要求设置危废暂存场所，或危废暂存场所未设置防淋、防晒、防渗措施，危废储存不当或者容器损坏、破裂造成泄漏事故，可能对环境造成污染。
（7）风险防范措施
①天然气用气设备的防泄漏措施
1）用气设备设有观察孔，并设置自动点火装置和熄火保护装置。
2）烟道和封闭式炉膛，均设置泄爆装置，泄爆装置的泄压口设在安全处。
3）鼓风机和空气管道设静电接地装置。
4）用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，设置放散管。
5）燃气管路上设背压式调压器，在燃气与燃烧器之间设阻火器，防止空气回到燃气管路。
6）燃气引入管室外采用埋地暗管接入。
7）低压采用普通管，中压采用加厚管。
8）燃气管道上安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。
9）每个燃烧器的燃气接管上，必须单独设置有启闭标记的燃气阀门；每个机械鼓风的燃烧器，在风管上必须设置有启闭标记的阀门。阀门安装高度不超过1.7m，燃气管道阀门与车间用气设备阀门之间设置放散管。
②火灾事故防范措施
1）进入化学品库区内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具；

2）厂区配置消防水泵、灭火器、防毒面具、防毒口罩等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。

3）严禁在危险化学品仓库内吸烟和使用明火。如果必须动用明火时，危险化学品必须全部转移到安全地点，同时对仓库内进行必要的通风或清洗。经主管部门审查，报保卫部门签发《动火证》后方可实施。

4）危险化学品贮存场所安装视频监控装置和报警装置，防止无关人员随意进入。

③环保设施风险防范
环保设施的正常运行是本项目运营过程中不会对周边环境造成明显影响的保证，因此，建设单位采取以下环保设施风险防范措施：

1）废气等环保措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人会受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若环保治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统同时进行检修，日常安排有专人负责进行维护。

3）制定严格的废水排放制度，确保清污分流，残液、残渣禁止冲入废水处理系统或直排。

4）废气的事故排放：该建设项目生产过程中产生的各类废气均有良好的治理对策和措施，从技术上分析是可行的。但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放，如尾气收集系统发生故障，则会造成废气得不到有效处理，造成事故性排放。如果厂内通风抽风机发生故障，则会造成车间的污染物无法及时抽出车间，进而影响车间操作人员的健康。

为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取以下事故性防范保护措施：

A、各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处理良好状态，使设备达到预期的处理效果。

B、现场作业人员定时记录废气处理状况，并对设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。

④泄漏事故防范措施
一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。首先应根据泄漏物质的性质，例如窒息性 等特点，确定使用堵塞该污染物储罐的材料，同时关闭阀门，利用该材料修补容器或管道 的泄漏口，以防污染物更多的泄漏；保持现场通风良好，以免造成现场窒息性气体浓度过 高，对应急人员构成危险。化学品发生小量泄漏时，可用砂土、木屑等吸附或吸收，搅拌 后收集至危废暂存区；大量泄漏时，利用仓库四周围堰对泄漏物进行收集，最后收集至危 废暂存区。
（8）应急预案
本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及《突发环境事件应急管理办法》等文件要求，根据项目生产过程中存在的风险事故类型，需制定适用于本项目的事故应急预案，以便在事故发生后，迅速有效的采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。本评价事故应急预案的内容包括：应急计划区；应急组织机构及人员；报警、汇报、上报机制；应急救援保障设施及监测、抢险、救援、控制措施；检测、防护、清除措施和器材；人员紧急撤离疏散组织计划；基本上能把事故对人员、设备、环境造成的影响控制在尽可能小的范围。
建设项目应急预案主要内容见表59。

59  应急预案内容

序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：天然气管道、危险固废暂存间、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
工厂、地区应急组织机构、人员
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11
公众教育和信息
对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
（9）环境风险评价结论

本项目涉及的危险物料主要为天然气及废润滑油。公司需制定较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案。此外，企业今后需要进一步加强管理和监控，将环境风险控制在可接受水平之内。项目在发生风险事故后能立即启动厂区事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较人危险。本次环境风险评价认为，项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。

表60  项目建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程
建设地点

衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳钢管厂厂区范围内

地理坐标

经度

E 112°34′32.14″

纬度

N 26°51′45.60″

主要危险物质及分布

天然气管道、危废暂存间

环境影响途径及危害后果

①天然气管道破裂、废矿物油储存不当或者储存容器损坏、破裂，发生泄漏事故遇到明火或者高温导致火灾事故的发生，燃烧产物扩散到大气中会对周围大气环境造成影响；②若企业未按照要求设置危废暂存场所，或危废暂存场所未设置防淋、防晒、防渗措施，危废储存不当或者容器损坏、破裂造成泄漏事故，可能对环境造成污染。
风险防范措施要求

详见环境风险评价第（7）条
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
项目名称
环境风险潜势
评价等级
Ⅰ级
简单分析
三、项目选址、布局及产业政策符合性分析

1、产业政策合理性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2019）中C3360金属表面处理及热处理加工、C3130钢压延加工，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令2019第29号）、《市场准入负面清单（2019年版）》，没有对本项目的工艺和设备作出淘汰、限制、禁止的规定，项目所使用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中限制类及淘汰类生产设备，故项目建设符合国家的产业政策。
2、规划符合性分析

本项目在现有厂区范围内、现有厂房内进行，不新增用地，符合现有规划要求。

3、选址合理性分析

本项目位于衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳钢管厂厂区范围内，项目地交通运输条件便利，基础设施完备，原料、钢管生产均充分依托现有工程。且项目所在区域环境质量现状较好，无制约本项目发展的因素。项目废气污染物采用高效净化工艺技术，工业炉窑采用清洁能源天然气作为燃料，污染物排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表3大气污染物特别排放限值、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）中表2标准限值、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求，固体废物能够综合利用，危险废物得到外委安全处置，对周围环境产生的影响较小。

综上所述，本项目选址满足相关规定和要求，选址可行。

4、平面布局合理性分析

本项目总平面布置力求工艺流向合理的原则，尽可能缩短工艺路线，减少厂区物料运输距离，降低成本和工程造价。企业厂区平面布置分区明显，废水处理设施紧邻生产区，生产区内各加工设备布局紧凑，生产车间各加工设备按项目工艺流程依次布设，方便工序衔接，使加工过程变得顺畅，有效提供工作效率。生产区域紧邻厂区道路，有利于物料的运输，总平面布置结合以上原则及具体要求进行，完全可满足本项目消防、运输及工艺路线流畅的要求；因此，本项目平面布置从环保角度是合理的。
5、与“三线一单”相符性分析

表61  “三线一单”对照分析预判情况
序号
类别
对照分析
本项目是否满足要求
1
生态保护红线
本项目位于衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳钢管厂厂区范围内，项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及衡阳市环境功能区划和衡阳市生态保护红线等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求
是

2
环境质量底线
根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线
是
3
资源利用上线
本项目生产过程中所用的资源主要为水、电、天然气资源。本项目生产用水循环使用率高达95%；项目选用设备均为节能、降耗环保设备，项目水、电、天然气等资源利用不会突破区域的资源利用上限
是
4
环境准入负面清单
本项目符合国家及地方现行的产业政策
是
综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。

四、环境监测及竣工环境保护验收计划
1、环境管理及监测

（1）环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理、销售管理一样，是企业管理不可缺少的部分。企业要通过环境管理，协调经济与环境的关系，加强污染内部监控，实现资源的充分利用，达到发展生产提高经济效益、控制污染保护生态环境的目的，主要环境管理措施如下：

①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。

②加强环境保护法规政策学习和宣传。

③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。

④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。

⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。

（2）环境监测计划

环境监测的目的主要是及时了解本企业污染源排放状况、环保设施运转状况及本企业对厂区周边大气、声环境影响情况，为企业环境管理提供依据。

根据项目污染物排放特征，工程严格按照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）标准开展自行监测工作。本项目监测计划见表62。
表62  环境监测计划

类别

监测点位置

监测项目

监测频次

废气

淬火炉废气排气筒

SO2、NOX、烟尘

每季度一次，每次2天
回火炉废气排气筒

SO2、NOX、烟尘

每季度一次，每次2天
吸灰系统排气筒

粉尘
每季度一次，每次2天
废水

衡钢西区污水处理站废水总排口
COD、氨氮、悬浮物、石油类等
每季度一次，每次2天
噪声

厂界外1米，东南西北侧各一点

等效A声级

每半年一次，每次2天
2、环保投资及环保竣工验收
项目投资

本项目总投资为15990万元，其中环保投资为827万元，占总投资的5.17%。项目环保投资情况详见表63。

表63  项目环保投资一览表

序号

项目

环保措施

金额（万元）

备注

1

热处理生产线项目淬火炉废气

60m高排气筒，采用低氮燃烧技术
30
新建

2

热处理生产线项目回火炉废气

60m高排气筒，采用低氮燃烧技术
30
新建

3
吸灰系统
安装布袋除尘器（除尘效率达到99%），20m高排气筒

10
新建

4
热送工程火焰切割机切割废气

依托二炼钢厂现有除尘处理设施
/
依托现有

5
热处理生产线项目净环水

新建收集沟渠，净环水系统接180分厂现有净环水回水系统 

50
依托现有

6
热处理生产线项目淬火水、浊环水

新建浊环水、淬火水混合处理系统，合并废水经沉淀、冷却、过滤处理后大部分循环使用，少部分排至衡钢西区污水处理站
600
新建

7
生活污水

经化粪池预处理后进入衡钢西区污水处理站
/

依托现有
8
热送工程净环水

新建收集沟渠，净环水经340分厂净环水系统冷却后循环使用
50
依托现有
9
热送工程浊环水

新建冲渣沟，冲渣水经二炼钢厂冲渣水系统循环使用
50
依托现有

10
噪声

选用低噪声设备，合理布局设备、采用减震、隔声、消声等措施
5
新建

11
检查不合格废品
送炼钢厂炼钢综合利用
2
新建
12
氧化铁皮、除尘器收集粉尘
送往烧结系统用作原料
新建
13
废耐火材料
外售用作建筑材料
新建
14
生活垃圾

委托环卫部门清运处理

依托现有

15
废润滑油

经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用
新建

16
含乳化液试压废水

由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西区污水处理站集中处理

依托现有

合计

/

/
827
环保竣工验收

根据建设项目建成后，及时进行环保验收。根据环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目环保设施竣工验收一览表，详见64。
表63  环保竣工验收一览表

序号

项目

污染物
环保措施

验收标准
1

热处理生产线项目淬火炉废气

SO2、NOX、烟尘

60m高排气筒，采用低氮燃烧技术
《轧钢行业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3大气污染物特别排放限值
2

热处理生产线项目回火炉废气

SO2、NOX、烟尘

60m高排气筒，采用低氮燃烧技术
3
吸灰系统
粉尘
安装布袋除尘器（除尘效率达到99%），20m高排气筒

4
热送工程火焰切割机切割废气

烟尘

依托二炼钢厂现有除尘处理设施
5
热处理生产线项目净环水

/
新建收集沟渠，净环水系统接180分厂现有净环水回水系统

《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）排放标准
6
热处理生产线项目淬火水、浊环水

COD、氨氮、悬浮物、石油类等
新建浊环水、淬火水混合处理系统，合并废水经沉淀、冷却、过滤处理后大部分循环使用，少部分排至衡钢西区污水处理站
7
热送工程净环水

/
新建收集沟渠，净环水经340分厂净环水系统冷却后循环使用
8
热送工程浊环水

COD、氨氮、悬浮物、石油类等
新建冲渣沟，冲渣水经二炼钢厂冲渣水系统循环使用
9
生活污水

COD、氨氮、SS、BOD5等
经化粪池预处理后进入衡钢西区污水处理站
10
噪声

选用低噪声设备，合理布局设备、采用减震、隔声、消声等措施
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
11
检查不合格废品
送炼钢厂炼钢综合利用
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单

12
氧化铁皮、除尘器收集粉尘

送往烧结系统用作原料
13
废耐火材料

外售用作建筑材料
14
生活垃圾

委托环卫部门清运处理

符合环保要求

15
废润滑油

经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用
危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

16
含乳化液试压废水

由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西区污水处理站集中处理

符合环保要求



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	淬火炉
	烟尘
	60m高排气筒，采用低氮燃烧技术
	《轧钢行业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3大气污染物特别排放限值

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	回火炉
	烟尘
	60m高排气筒，采用低氮燃烧技术
	

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	吹灰含尘废气
	粉尘
	安装布袋除尘器（除尘效率达到99%），20m高排气筒
	

	
	热送工程火焰切割机切割废气
	烟尘
	依托二炼钢厂现有除尘处理设施
	

	水污染物
	热处理生产线项目净环水
	/
	新建收集沟渠，净环水系统接180分厂现有净环水回水系统
	《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）排放标准

	
	热处理生产线项目淬火水、浊环水
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	新建浊环水、淬火水混合处理系统，合并废水经沉淀、冷却、过滤处理后大部分循环使用，少部分排至衡钢西区污水处理站
	

	
	热送工程净环水
	/
	新建收集沟渠，净环水经340分厂净环水系统冷却后循环使用
	

	
	热送工程浊环水
	COD、氨氮、悬浮物、石油类等
	新建冲渣沟，冲渣水经二炼钢厂冲渣水系统循环使用
	

	
	生活污水
	COD、氨氮、SS、BOD5等
	经化粪池预处理后进入衡钢东区污水处理站
	

	固体
废物
	热处理生产线
	检查不合格废品
	送炼钢厂炼钢综合利用
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单

	
	
	氧化铁皮、除尘器收集粉尘
	送往烧结系统用作原料
	

	
	
	废耐火材料
	外售用作建筑材料
	

	
	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处理
	符合环保要求

	
	
	废润滑油
	经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用
	危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

	
	
	含乳化液试压废水
	由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西区污水处理站集中处理
	符合环保要求

	噪声
	淬火炉、回火炉、矫直机等
	设备噪声
	选用低噪声源设备、减振、厂房隔声、距离衰减等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

	生态保护措施及预期效果：
禁止破坏周边植被，严禁占用绿地。加强周边植被养护，减轻对周边生态环境影响。




结论与建议

	项目概况

（1）项目名称：180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程
（2）建设单位：衡阳华菱连轧管有限公司

（3）建设性质：改扩建
（4）建设地点：衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳钢管厂厂区内。

（5）建设内容及规模：

①180机组高品质钢管智能热处理生产线项目
本项目为衡钢180石油管生产线（简称：衡钢180）的后续热处理线预留工程，建设在衡钢180厂房内的预留位置处，主要建设内容为：在180分厂内新建1条年产20万吨的钢管热处理生产线（简称：衡钢4#热处理线），生产的钢管规格为外径Φ114mm～Φ244.5mm、壁厚4.5mm～30mm、长度6000mm～12500mm。产品品种为石油套管管体料、石油钻杆管体料、套管接箍料、管线管、高压锅炉用管、石油裂化用管、高压化肥设备用管、结构用管、起重机臂架用管、射孔枪管、石油机械加工用管、油缸用管。

②二炼钢至340分厂铸坯热送工程
本工程为实现钢坯的热装热送，有效降低能源消耗，同时还可节省运输费用，减少冷坯储存、预热等问题，本工程的建设不增加340分厂的轧钢产能。主要建设内容为：新建输送辊道、铸坯火焰切割机、拨钢机、十字高效铸坯转向运输转盘、步进运输机等，以及配套的电控、土建、总图、给排水等。

产业政策符合性

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2019）中C3360金属表面处理及热处理加工、C3130钢压延加工，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令2019第29号）、《市场准入负面清单（2019年版）》，没有对本项目的工艺和设备作出淘汰、限制、禁止的规定，项目所使用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中限制类及淘汰类生产设备，故项目建设符合国家的产业政策。

规划相符性

本项目在现有厂区范围内、现有厂房内进行，不新增用地，符合现有规划要求。

选址合理性

本项目位于衡阳市蒸湘区大栗新村10号衡阳钢管厂厂区范围内，项目地交通运输条件便利，基础设施完备，原料、钢管生产均充分依托现有工程。且项目所在区域环境质量现状较好，无制约本项目发展的因素。项目废气污染物采用高效净化工艺技术，工业炉窑采用清洁能源天然气作为燃料，污染物排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表3大气污染物特别排放限值、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）中表2标准限值、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求，固体废物能够综合利用，危险废物得到外委安全处置，对周围环境产生的影响较小。

环境质量现状分析

（1）空气环境质量现状
根据衡阳市生态环境局公布的《关于2019年12月份及1~12月份全市环境质量状况的通报》，衡阳市蒸湘区二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表，项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。

（2）水环境质量现状
项目所在区域湘江铜桥港断面各监测因子均未超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。说明该区域水质基本满足相应水体功能要求。

（3）声环境质量现状
本项目厂界南（N2）、西（N3）、北（N4）厂界昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求；厂界东（N1）昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求，声环境质量现状良好。

六、环境影响分析
施工期：
（1）大气环境影响分析
本项目施工期主要大气污染物为施工扬尘和机械尾气。

项目施工期产生的扬尘对周围的环境会有一定影响，施工中可用蓬布遮盖裸露的尘土，对场地洒水降尘，对所有出场车辆必须清洗轮胎防止污染道路，对大气环境影响较小；施工期机械尾气主要来源于施工机械排放的废气，尾气排放量较小，区域空气流动性好，对区域大气环境影响较小。

（2）废水环境影响分析
本项目施工期施工废水主要为基坑废水、各种车辆冲洗废水等，废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于混凝土养护、汽车冲洗、施工场地洒水降尘过程，禁止施工废水外排。本项目施工人员产生的生活污水利用厂区现有职工生活污水处理设施进行处置。
（3）声环境影响分析

本项目施工期施工噪声主要为施工机械噪声和施工作业噪声，其中机械噪声对声环境影响较大，最高声级达105dB（A）。选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强；制定施工计划时，合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；减少夜间施工。
（4）固废环境影响分析
本项目位于厂区内空置平地上，基本上无需挖、填方，无施工弃土产生。

施工期产生的建筑垃圾送建筑垃圾填埋场填埋。装修中产生的废钢铁、包装纸统一收集后外卖给废品公司回收利用；其他装修垃圾全部交由建筑垃圾填埋场填埋。

施工人员生活垃圾集中收集后清运至当地生活垃圾中转站。

综上所述，本项目施工期产生的各类固体废弃物均得到了妥善处理，施工期间产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。
运营期：
（1）废气
①淬火炉废气和回火炉废气
根据淬火炉和回火炉点源预测结果，烟尘浓度、NOX、SO2浓度均满足《轧钢行业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3热处理炉大气污染物特别排放限值。

淬火炉及回火炉燃烧时产生的NOX主要为燃料中氮生成的燃料型和空气中氮在高温下与氧反应生成的热力型及很少的快速型。燃料燃烧时影响NOX生成的因素主要有燃烧区的氧浓度、火焰温度、燃料的氮含量、挥发份、燃料比等因素。本工程为控制NOX的产生，可通过调整温度、风量、循环倍率实现低氮燃烧技术，减少NOX排放量低，技术可行。
②吹灰含尘废气
根据吸灰系统点源预测结果，经布袋除尘器处理后的粉尘排放浓度及排放速率均满足通过20m高排气筒排放满足《轧钢行业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3大气污染物特别排放限值。

③热送工程火焰切割机切割废气依托二炼钢厂现有除尘处理设施处理。
④喷标废气
本项目成品会用水性油墨喷印钢管的型号、规格及生产标准。由于在印字工序过程，水性油墨本身较为环保，基本无有机废气产生。
⑤人工修磨粉尘
本项目探伤存在缺陷的钢管需用手提砂轮进行人工修磨，会产生极少量金属粉尘，这些粉尘的主要成分为金属颗粒物。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留较短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物机少，可忽略不计。
（2）废水
①180机组高品质钢管智能热处理生产线项目

本项目热处理线回火炉、淬火炉、液压站、探伤设备、电机冷却等用户间接冷却用水仅温度升高，水质无变化，依托180分厂现有净环水回水系统降温后循环使用，不外排。

本项目热处理线产生的废水主要来源于淬火、浊环水系统，淬火、浊环水系统对用水的水质要求相近，因此采用将浊环水和淬火水合并处理的方式，混合后的废水经沉淀、冷却、过滤处理后回用，混合系统的总处理能力为2500m3/h，由于循环水中盐分在循环过程中不断地浓缩，为了保证系统水质，防止设备、管道的结垢和腐蚀，需向循环水中投加药品以稳定水质，同时，需不定期的排污，平均排污量为11 m3/h，进入衡钢西区污水处理站净化后循环使用。淬火、浊环水废水中含有氧化铁皮残渣及悬浮物（SS）。
②二炼钢至340分厂铸坯热送工程
工程输送辊道水冷轴承座、火焰切割机、红外线定尺装置等设备间接冷却时产生冷却废水，废水经340分厂净环水系统冷却后循环使用；火焰切割机所需的冲渣水，经二炼钢厂冲渣水系统循环使用。

（3）噪声

本项目运营噪声源主要来源于淬火炉、回火炉、矫直机、吸尘器、各类水泵、冷却塔等噪声，噪声源强较低，在70-90dB（A）之间。
采用低噪声设备，安装减震垫减震，建筑隔声等措施。采取减振隔声措施后，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边声环境影响较小。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为检查不合格废品、废耐火材料、沉淀池氧化铁皮、除尘器收集粉尘、废润滑油、含乳化液水压试验废水及生活垃圾。

检查不合格废品、废耐火材料、沉淀池氧化铁皮、除尘器收集粉尘属于一般工业固废，检查不合格废品送炼钢厂炼钢处理；氧化铁皮和除尘器收集粉尘送往烧结系统用作原料；废耐火材料外售用作建筑材料。

废润滑油和含乳化液水压试验废水属于危险废物，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016年版）“HW08”内容，经收集后暂存在衡钢现有废润滑油危废储存间暂存，并在轧钢过程中作为轧辊润滑二次利用，废润滑油在暂存、运输及再利用过程中，采取措施，防治跑、冒、滴、漏；含乳化液水压试验废水由槽车运输至公司乳化液废水处理设施预处理后，再排入西厂区污水处理站集中处理。

生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

综上所述，项目固体废物能够综合利用，危险废物得到外委安全处置，对周围环境产生的影响较小。

七、总量控制

评价按照国家级地方环保部门总量控制的要求，提出项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。
项目涉及的污染物为二氧化硫和氮氧化物，本评价建议不申请总量控制指标，由衡钢内部进行调配，确保项目完成后，污染物排放总量满足相关要求。

表64  项目总量控制指标建议值一览表

类别

污染物名称

改扩建前排放量

本项目排放量

“以新带老”削减量

改扩建后排放量

衡钢总量

排放增减量

备注

废气

二氧化硫（t/a）

381.5
0.006
0.086
381.42
1374
-0.080 

由衡钢内部进行调配

八、总体结论

综上所述，180机组高品质钢管智能热处理生产线项目及二炼钢至340分厂铸坯热送工程，符合国家产业政策，符合衡阳区域规划。项目建成后，污染物排放满足国家相关标准要求，通过企业内部调配，污染物排放总量满足现有总量指标要求，对地表水、环境空气、声环境产生的影响较小。项目建设无明显环境制约因素。从环境保护技术角度分析，本项目的建设是可行的。

九、建议：

1、本次评价结论是根据建设单位提供规模、建设内容、设计方案等情况基础上进行的，若其规模、建设内容、设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。

2、建设单位要严格执行环境保护“三同时”制度。

3、加强对现有环保设施的运行管理和维护保养，确保净化处理效果，尽量减少各种污染物的排放量。




	注 释

本报告表附以下附件、附图：

附图
附图1  项目地理位置示意图
附图2  项目四邻关系示意图
附图3  项目环境保护目标图
附图4  项目热处理生产线总平面布置图
附图5  项目热处理生产线车间工艺布置图
附图6  项目铸坯热送工程工艺布置图
附图7  项目热处理生产线主要环保设施示意图
附图8  环境质量现状监测布点图

附件
附件1  环评委托书

附件2  180分厂原有项目环评批复
附件3  180分厂原有项目验收批复
附件4  180分厂第三季度废气监测报告
附件5  项目备案证明

附件6  项目乳化液废水安全处置项目的竣工验收意见
附件7  项目危废转移合同

附件8  项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

附件9  专家评审意见及签到表
附表
附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境评价自查表

附表3  建设项目环境风险评价自查表
附表4  建设项目土壤环境评价自查表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




_1234567891.vsd
�

净循环水系统


156


180现有净环水回水系统


淬火循环水系统


156


3


25


合并循环水处理系统


19


衡钢西区污水处理站


水压机新水


新鲜水60.5


4208


浊环水系统


25


273


4200


270


2


11


27


0.5


5


0.18


探伤机新水


0.12


衡钢西区污水处理站



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

管   料   库


淬火、正火加热（850~980℃）


高压水除鳞


水   淬   火


回  火  加  热
（420~740℃）


冷     却


矫    直


冷    却


管  体  探  伤


管端探伤、外观检查


取样、硬度试验


试验不合格


管端切除


水压试验、通径


吸   灰、喷   标


G1、W1


S1、W2、N2


N1


天然气


S2、W3、N3


天然气


G5、N7


G2、W4


N10、W6


N4


N5、W5


S4、N6、G3、G4


S5


修    磨


收集入库


S6、N9


退     磁


正火



