| 建设项目环境影响报告表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （报批稿） |  |  |
| 项目名称： | 衡阳京泰建材建筑垃圾处理及利用项目 |  |
| 建设单位(盖章)： | 衡阳京泰建材有限公司 |  |
| 江苏绿源工程设计研究有限公司 编制日期：2019年6月 |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编写。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

专家意见修改清单

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| - 1、完善项目工程建设内容组成表，核实项目生产区、原料、产品堆场的占地面积，细化说明原料来源，含泥量；说明原料、产品堆场的围护结构、防风防雨措施； | 已项目工程建设内容组成表，核实项目生产区、原料、产品堆场的占地面积，详见P1-3； 已细化说明原料来源，含泥量，详见P4； 已说明原料、产品堆场的围护结构、防风防雨措施，详见P3、34、37； |
| - 2、明确项目建筑垃圾的主要来源、距离及运输方式，并对进场的原料提出限制性要求，明确项目不得以金属矿、采石场以外的其他非金属矿的废矿石为原料。 | 已明确项目建筑垃圾的主要来源、距离及运输方式，并对进场的原料提出限制性要求，已明确项目不得以金属矿、采石场以外的其他非金属矿的废矿石为原料，详见P4； |
| - 3、核实项目主要环保目标的规模、距离及方位，完善项目平面布置图，补充标示废水收集沟渠、初雨池、沉淀池、污泥堆场等环保设施位置。 | 已核实项目主要环保目标的规模、距离及方位，详见P20； 已完善项目平面布置图，已补充标示废水收集沟渠、初雨池、沉淀池、污泥堆场等环保设施位置，详见附图5； |
| - 4、核实运营期流程及产污节点图；完善项目营运期生产用、排水量分析，完善项目水平衡；核实项目营运期无组织粉尘排放源强，提出原料及产品入棚、进场道路硬化、运输车辆蓬布遮盖、运输车辆油品清洁化等无组织废气排放的控制措施； | 已核实运营期流程及产污节点图，详见P26； 已完善项目营运期生产用、排水量分析，已完善项目水平衡，详见P32-33； 已提出原料及产品入棚、进场道路硬化、运输车辆蓬布遮盖、运输车辆油品清洁化等无组织废气排放的控制措施，P36； |
| - 5、加强项目营运期废水的环境影响与防治措施分析，核实沉淀池的大小，细化初雨收集、沉泥堆场、沉淀池及循环水池的建设要求； | 已加强项目营运期废水的环境影响与防治措施分析，详见P49-50； 已核实沉淀池的大小，细化初雨收集、沉泥堆场、沉淀池及循环水池的建设要求，详见P3、49-50； |
| - 6、核实项目营运期固废种类及产生量，细化项目固废的最终去向，如废塑料、废除尘布袋等； | 已核实项目营运期固废种类及产生量，细化项目固废的最终去向，如废塑料、废除尘布袋等，详见P41-42、60； |
| - 7、完善项目营运期噪声的环境影响分析，确保噪声达标排放； | 已完善项目营运期噪声的环境影响分析，确保噪声达标排放，详见P59-60； |
| - 8、完善项目选址的合理性分析和政策符合性，完善项目环保竣工验收一览表及环保投资估算表。 | 已完善项目选址的合理性分析和政策符合性，详见P66-67； 已完善项目环保竣工验收一览表及环保投资估算表，详见P69-70。 |

目 录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	9

环境质量状况	12

建设项目工程分析	24

项目主要污染物产生及预计排放情况	42

环境影响分析	44

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	71

结论与建议	71

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目四邻关系示意图

附图3  项目现场勘察图

附图4  项目环境保护目标图

附图5  项目总平面布置图

附图6  卫生防护距离包络图

附图7  环境质量现状监测布点图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  建设用地证明

附件4  项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

附件5  办公用房租赁合同

附件6  消纳合同

附件7  备案证明

附件8  环境保护承诺书

附件9  《湖南省人民政府办公厅关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》（湘政办发[2019]4号）

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境评价自查表

附表3  建设项目环境风险评价自查表

附表4  建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡阳京泰建材建筑垃圾处理及利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡阳京泰建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘美君 |  |  | 联系人 |  | 罗总 |  |  |  |
| 通讯地址 | 衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18901184999 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 421219 |  |
| 建设地点 | 衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积（m2） | 17000 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  | 4360 |  |  |
| 总投资 （万元） | 900 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 172 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 19.1% |
| 评价经费 | / | 拟投产日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目任务及由来 随着城市化进程的不断加快，城市中建筑垃圾的产生数量也在快速增长。人民在享受城市文明同时，也在遭受城市垃圾所带来的烦恼，其中建筑垃圾就占有相当大的比例，约占垃圾总量的30%~40%。因此如何处理和利用越来越多的建筑垃圾，已经成为各级政府部门和建筑垃圾处理单位所面临的一个重要课题。建筑垃圾中的许多废物经分拣、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的。当今社会，再生资源成为资源循环的新起点，同时成为循环经济的重要组成部分。另外，在废弃资源和废旧材料回收利用加工过程中，不但解决了资源短缺问题，同时降低了垃圾排放，正可谓“一举两得”。 建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的，如废钢铁、废铁丝等金属，经分拣、集中、重新回炉后，可以再加工制造成各种规格的钢材；砖、石、混凝土等废料经破碎后，可以代砂，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆等，还可以用于制造砌块、铺路砖等建材制品。因此，我们在建筑垃圾的处理上，必须坚持综合利用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》（生态环境部令第1号）和《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）等有关规定，本项目属于--三十、废弃资源综合利用业“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，本项目不属于废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用，本项目属于其他类别，应当编制环境影响报告表。为此，衡阳京泰建材有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在充分收集有关资料、深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了本项目的环境影响报告表编制工作。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：衡阳京泰建材建筑垃圾处理及利用项目； 建设单位：衡阳京泰建材有限公司； 项目地点：衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组（地理坐标：东经112.522583°，北纬26.916460°），地理位置见附图1； 项目总投资：900万元人民币； 占地面积：约17000m2； 建设规模：新建1条建筑垃圾加工生产线及其配套工程，年处理24万吨建筑垃圾，加工生产各类骨料22.5万吨； 建设性质：新建； 项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，详见表1-1。 表1-1 建设项目工程组成表 类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 高12m，单层建筑，钢结构，建筑面积1500m2，自东向西依次布置分拣、颚式破碎机、反击破碎机和冲击破碎机、振动筛以及水洗设施，位于厂区中部; 新建. 辅助工程; 办公区; 租赁场地现有的民房作为办公区，占地约150m2，建筑面积450m2，3层，砖混结构，位于厂区东面; 依托现有. 配电房/水泵房; 占地160m2，建筑面积160m2（含危废间，面积9m2），1层，砖混结构，位于厂区南面; 新建. 储运工程; 原料仓库; 建筑面积1050m2（含一般固废堆放区，占地150m2），1层，钢架结构，位于生产厂房东南侧; 新建. 成品仓库; 建筑面积1200m2（含滤饼堆放区，占地60m2），1层，钢架结构，位于生产厂房西南侧; 新建. 公用工程; 供水; 周边的池塘水. 排水; 雨污分流制. 供电; 乡镇电网供电. 环保工程; 废气治理; 原料堆场; 原料入棚，三面围挡，地面硬化，同时喷雾抑尘; 厂区各生产区域采 用环保型 雾炮机进 行抑尘. 破碎、筛分; 负压吸风收尘装置、脉冲反吹布袋除尘器处理后，15m高空排放，厂房全封闭、区域加设雾炮机. 输送粉尘; 廊道封闭、喷雾抑尘. 道路扬尘; 道路硬化、定期清扫，洒水抑尘. 产品堆场; 三面围挡；加盖棚罩并在地面硬化，同时喷雾抑尘. 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池熟化处理后用作农肥，不外排. 初期雨水; 初期雨水经雨水收集池收集沉淀后回用于厂区绿化用水，不外排. 生产废水; 洒水降尘用水蒸发或进入产品损耗，不外排；清洗废水、水洗废水、经隔油池处理后的车辆冲洗废水经初沉池（占地面积100m2）、泥水分离塔、沉淀池（占地面积100m2）处理后泵至澄清池（占地面积100m2）回用于清洗工序，不外排。. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取隔声、减震等措施. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾桶，交由当地环卫部门统一清运处置. 一般固废; 项目板框压滤机滤饼、初期雨水池沉渣定期运至砖厂制砖；除尘器收集的粉尘作为产品外售；除尘器的废布袋委托有处理能力的单位处理；钢筋、木块、废塑料等统一收集后，外售。. 危险废物; 隔油渣收集后委托有危废资质单位代为处置. 2、产品方案 本项目的产品方案详见表1-2。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（万吨）; 年运行时间. 1; 粗骨料; 20mm~40mm; 3.2; 300d. 2; 中骨料; 10mm~20mm; 5.0. 3; 细骨料; 5mm~10mm; 9.5. 4; 粉料; ≤5mm; 4.8. 5; 合计; 22.5. 2、主要的原辅材料及能源消耗量 建设项目原料来源主要为蒸湘区乃至衡阳市各工地拆除的建筑（主要为混凝土块，含废铁、废木块、废塑料等），主要通过车辆运输方式，处置与再利用主要原辅材料的消耗主要为电和水的消耗。具体见表1-3。 表1-3 项目原辅材料及消耗量 序号; 原料名称; 单位; 数量; 来源. 一、原辅材料. 1; 建筑垃圾（含泥比例约1%）; 万t/a; 24; 各建筑工地、违拆等，详见附件9. 二、资源、能源消耗. 3; 年耗电量; 万kW•h/a; 30. 4; 年用水量; t/a; 14824. 本项目禁止生活垃圾、危险废物、工业固体废物等固体废物入场，且项目不得以金属矿、采石场以外的其他非金属矿的废矿石为原料。 3、主要生产设备 本项目主要生产设备配置详见表1-4。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 给料机; ZSW-490×96; 台; 1. 2; 颚式破碎机; PE-800×1060; 台; 1. 3; 反击破碎机; 2PF-1212; 台; 1. 4; 冲击破碎机; PE1210; 台; 1. 5; 振动筛; 3YK-1854; 台; 1. 6; 水洗滚筒筛; YK2270; 台; 1. 7; 尾砂回收装置; /; 套; 1. 8; 垃圾清洗设备; 自制; 台; 1; 用于清洗泥较多的建筑垃圾. 9; 铲车; 50#; 台; 2. 10; 皮带输送机; /; 根; 12. 11; 水泵; /; 台; 2. 12; 地磅; /; 台; 1. 13; 泥水分离塔; /; 台; 1. 14; 板框压滤机; /; 台; 1. 经核查《产业结构调整指导目录（2013修正本）》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目所使用的设备均不属于上述目录中限制类及淘汰类生产设备。 4、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目员工8人，均为附近居民，不提供食宿。 工作制度：年工作日300天，每天一班制，每班工作8小时。 5、公用工程 （1）给水：项目给水来源于周边池塘水，用水量为14824m3/a。主要为员工生活用水、车辆轮胎冲洗用水、洒水降尘喷洒用水、清洗工序用水以及水洗工序用水。 ①员工生活用水：项目招聘员工8人，年工作300天，均不在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），生活用水量按50L/人·d计算，则本项目员工生活用水量0.4m3/d（120m3/a）。 ②生产用水：项目生产用水主要来自车辆轮胎冲洗、洒水降尘喷洒用水、水洗工序用水以及泥水分离工序用水。 车辆轮胎冲洗用水：建设项目轮胎冲洗废水主要为铲车轮胎冲洗和运输汽车轮胎冲洗产生的废水，轮胎冲洗用水量按15L/辆·次计算，装载车载重30t计，则则年装载车运输次数约为8000次，则轮胎冲洗用水量为120m3/a（0.4m3/d）。 洒水降尘喷洒用水：除尘用水参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术，湿抑制系统用水量约0.025m3/t，项目最大日产量约为800t，用水量为20m3/d（6000m3/a）。 清洗工序用水：本项目年处理建筑垃圾24万吨，根据建设单位提供的资料可知，需要清洗工序的建筑垃圾占比约50%，密度约为2.0g/cm3，类比同类行业用水定额，1m3的产品需用1m3的水进行清洗，则项目清洗工序用水量为60000m3/a。 水洗工序用水：本项目年处理建筑面积24万吨，预计年产粗骨料为4万t/a需进行水洗工序，粗骨料密度约为1.8g/cm3，类比同类行业用水定额，1m3的产品需用0.3m3的水进行清洗，则项目水洗工序用水量为6666.67m3/a。 初期雨水：本项目生产厂房和堆场汇水面积约11580m2，经计算得本项目日径流雨水量为178.75m3/次。 （2）排水：项目排水采用雨污分流制。 ①员工生活污水：项目生活污水排污系数按0.8计，则项目生活污水废水量为0.32m3/d（96m3/a）。 ②生产废水：项目生产废水主要来自车辆轮胎冲洗、洒水降尘喷洒、水洗工序等工序。 车辆轮胎冲洗废水：车辆轮胎冲洗废水按冲洗用水量的80%计，则车辆轮胎冲洗废水的产生量为96m3/a（0.32m3/d）。冲洗废水经隔油池处理后送至三级沉淀池处理，导流至澄清池回用于清洗工序用水，不外排。 洒水降尘喷洒废水：项目喷淋降尘废水蒸发或进入产品，不外排。 清洗工序废水：清洗后物料含水率占比8%，则物料带走水量为9600m3/a。本项目回收建筑垃圾含泥比例约1%。则清洗工序废水量为50400m3/a。 水洗工序废水：本项目年处理建筑面积24万吨，预计年产粗骨料为4万t/a需进行水洗工序，粗骨料密度约为1.8g/cm3，类比同类行业用水定额，1m3的产品需用0.3m3的水进行清洗，则项目水洗工序用水量为6666.67m3/a。 压滤后滤饼带走水量：经隔油池处理后的车辆冲洗废水、清洗工序废水及水洗工序废水混合后合计57162.67m3/a，经泥水分离塔、沉淀池处理后，导流至澄清池回用于清洗工序用水，不外排；泥水分离塔产生的泥浆和沉淀池产生的沉渣经板框压滤机压滤后产生压滤水，而压滤后的污泥含水率约65%，即滤饼带走水量为2475.63m3/a。 故本项目混合后废水量为57162.67m3/a，经板框压滤机滤饼带走水量2475.63m3/a，循环水量为54687.04m3/a。 ③初期雨水：项目厂区四周设置雨水截洪沟，厂区南侧最低位处配套设置初期雨水池，初期雨水池经水泵运输至初沉池处理后，不外排。 本项目生产区总占地面积约为11580m2，经计算得本项目日径流雨水量为178.75m3/次。 - 供电：厂区供电由供电部门引一路1000kVA电源至厂内箱式变配电间，作为厂区主供电源。由变配电间引出380/220V低压电缆向各单体建筑供电，建筑配电采用380V/220V三相电源供电，电源引自厂区内变配电间，项目无备用发电机。 （4）项目截排水沟路径 本项目沿原料堆场、成品堆场、生产区四周及道路两旁设截排水沟，项目在厂区西南角设置1个容积为200m3的初期雨水池，厂内道路、生产区、原料及成品堆场的初期雨水经截排水沟进入初期雨水池后用作厂区绿化用水。 六、产业政策符合性 本项目为废弃资源综合利用业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正）》本项目不属于“限制类”、“淘汰类”，为允许类项目，因此，本项目建设符合国家产业政策。 七、选址合理性分析 本项目选址于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组，不占用基本农田，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家用地政策。项目所在区域交通便利，供水、供电、通讯等条件均具备，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区域。本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。同时本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，项目生活污水经化粪池熟化后用于农肥，生产废水经处理后合理利用后不外排；有组织排放废气经处理后可达标排放，无组织废气可控制在厂界内，对周围环境影响较小；固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。项目污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 八、规划及用地相符性 衡阳京泰建设有限公司占用衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组土地，该宗土地为原兴林砖厂，该宗土地属工矿用地，符合蒸湘区呆鹰岭镇规划，用地性质相符，具体用地证明详见附件8。 八、平面布置合理性 本项目各区域按照生产工艺流程来进行布局，厂区出入口设在厂区的地面和东面，办公区设在厂区东面，方便员工出入；产品堆场和原料堆场自西向东依次设置在厂区南面，生产区设置在厂区中间，三级沉淀池和回用水池设置在生产区东面，生产废水经三级沉淀池处理后汇入回用水池回用于清洗工序用水；初期雨水池设置在厂区西面，地势较低，利于汇聚雨水。 综上所述，本项目平面布局紧凑，功能分区明显，平面布置基本合理，详见附图5。 九、与“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的对照分析详见表1-6。 表1-6 “三线一单”对照分析预判情况 序号; 类别; 对照分析; 本项目是否满足要求. 1; 生态保护红线; 本项目位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组，项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及环境功能区划和生态保护红线等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。; 是. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 是. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目生产用水循环使用，生活污水经处理后综合利用（用作农肥），初期雨水收集后回收利用，且本项目使用的设备均不属于落后淘汰设备，因此项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目符合国家及地方现行的产业政策; 是. 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有污染情况 本项目位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组，租用原兴林砖厂进行运营生产。现场勘察了解，原兴林砖厂内建筑物均倒塌，完全荒废，无历史遗留环境问题，故无与本项目有关的原有污染情况存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游；地处东经110°32′16″~113°16′32″，北纬26°07′05″~27°27′24″。南北长150公里、东西宽173公里，总面积15310平方公里，合153.10万公顷，占全省土地面积7.23%，在全省各市、州中，幅员位居第7位。西南接永州市，西北挨邵阳市，北达娄底市、湘潭市，东邻株洲市，南抵郴州市。京广铁路与湘桂铁路在衡阳相接，湘江可长年通航，能载货运客。公路、铁路、高速、机场、水路交通均十分便捷，地理位置优越。 本项目位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组（东经112.522583°，北纬26.916460°），具体地理位置详见附图1。 二、地形、地貌、地质 衡阳盆地南高北低。整个盆地南面地势较高，1000m以上的山中东西连绵数十公里，而盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100m以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现1000m、800~700m、400~300m、150m四级夷为平面。地貌类型以岗丘为主。周围环绕着古老宕层形成断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。 项目评价区域在“衡阳红色盆地”内，属堆积微丘平原地貌类型，地形起伏不大，丘顶平缓，丘顶最高海拔94.5m；湘江河漫滩和一级阶地，海拔标高45.5～60m。其中山地占总面积的21%，丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%。 区域地层从上至下为第四纪中更新统亚粘土、轻亚粘土、粉细砂及砂卵石，基底第三系霞流市组茶山坳段主要为灰绿色泥岩、泥质粉砂岩、砂岩，含石膏、钙芒硝、石盐等，本区无不良地质现象。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），衡阳市地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35，地震基本烈度小于Ⅵ度。 三、气候、气象 衡阳属亚热带季风湿润气候，具有气候温和，四季分明，降水丰沛等特点。衡阳市多年平均气温17.9℃，极端最高气温40.0℃，极端最低气温-7.9℃；年平均相对湿度78%，年平均气压1008.6hPa，年平均降水量1346.2mm；年平均日照时数1684.0h，年平均风速1.8m/s。全年主导风为NE风，出现频率16%；冬季（1月）以NE风为主，出现频率20%；夏季（7月）以S风为主，出现频率19%。全年静风频率23%。 四、水文 本项目区域内主要河流为湘江，是长江中游南岸重要支流，发源于广西兴安县海洋山西麓，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856km，流域面积9.46×104km2，上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。评价水域湘江衡阳段位于湘江中下游，通过收集湘江衡阳水文站资料，湘江衡阳段水文特征见表2-1。 表2-1 湘江衡阳段水文特征 序号; 项目; 数值; 序号; 项目; 数值. 1; 平均流量m3/s; 1320; 6; 最小水深m; 5.0. 2; 最大流量m3/s; 2780; 7; 平均水深m; 7.12. 3; 最小流量m3/s; 489; 8; 平均流速m/s; 0.31. 4; 平均水位m; 51.54; 9; 平均河宽m; 592. 5; 最大水深m; 16.54. 项目生产废水经三级沉淀池处理后，导流至澄清池回用于清洗工序用水，不外排。 五、植被及生物多样性 衡阳市土壤分为地带性土壤和非地带性土壤，共9个土类，22个土属，233个土种。地带性土壤主要有山地草甸土、黄棕壤、黄壤、红壤。非地带性土壤主要有黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、水稻土、河潮土。全市以水稻土、红壤土、紫色土、黄壤土面积较大，分布甚广，利用率最高。 衡阳市地处中亚热带常绿阔叶林带，适合多种植物的繁衍生长，植被类型多种多样，全市存树种75盘，贡科750种，用材林主要有杉、檫、樟、木荷、泡桐、枫香等，经济林主要有油茶、油桐、乌桕、板栗、棕榈、山苍子和李、桃、柑桔等。其中美国红提在宜潭乡种植取得重大成果，油茶林在1985年被凭为世界上最大的油茶林，保留最完整的油茶林，更有获得联合国：“油茶之乡”等称号。 衡阳市属森林动物区划的古北区与东洋区的交叉过渡地带，已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。项目区域内因人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗、鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主等。 项目所在区域湘江水域水生生物丰富。浮游植物主要以硅藻门为主，浮游植物平均密度为49.737×104ind/L，平均生物量为0.5784mg/L；浮游动物80属161种，以原生动物为主，平均密度为1118.06ind/L，平均生物量0.1769mg/L;底栖动物40种，以软体动物为主，干流平均生物密度188ind/m2，平均生物量123.07/m2；鱼类共有11目24科152种，鲤形目鱼类的种类最多，有105种，占湘江水系鱼类总数的69.1%。 经调查，项目所在地，无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。项目建设地无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 八、区域环境功能属性 项目区域环境功能属性汇总见表2-2。 表2-2 建设项目环境功能属性一览表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 南侧和西南侧池塘; Ⅳ类水体，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-201. 3）二级标准; 声环境功能区; 2类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 酸雨控制区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据衡阳市环境保护局发布的关于2018年12月及1-12月全市环境质量状况的通报可知，2018年1-12月，衡阳市城区环境空气质量优良天数比例为83.4%，同比上升4.3个百分点，5个评价点位环境空气质量优良天数比例相比上年同期均有不同程度上升。白沙洲工业园空气质量优良率、PM2.5年均浓度未达到2018年年度考核目标值。城区PM2.5浓度均值为43ug/m3，PM10为66ug/m3，5个评价点位PM2.5、PM10月均浓度相比上年同期均有不同程度下降。影响城区环境空气质量的首要污染物是为PM2.5、PM10及O3。详见下图3-1。 图3-1 环境空气污染物浓度监测结果 由图3-1可知，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度出现超标，因此项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。根据大气环境质量达标规划，通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理等一系列措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 衡阳市环境空气质量达标规划目前仍在编制中，根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求，到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，绿色发展水平显著提高，与2017年相比，全省重污染天数减少37天以上。到2020年，衡阳市PM2.5年均浓度都下降到42ug/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到68ug/m3以下，城市环境空气质量优良率都达到80%以上。 2、环境空气质量现状补充监测 （1）监测点位及因子 ①监测因子 根据大气导则要求、环境质量标准以及结合项目排污情况，项目环境空气现状补充监测选取的监测因子为PM10、TSP。 ②监测点位 根据项目所在位置及功能区划，本评价选取三个大气监测点进行评价，委托耒阳市绿鑫环保有限公司监测。监测点位及监测项目情况具体见表3-1。 表3-1 监测点位基本信息 监测点名称; 监测点位坐标; 监测因子; 相对厂区方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目北侧上风向10m处; -79; 35; PM10、TSP; 北; 16. 项目南侧下风向20m处; -63; -199; 南; 60. 项目西南侧下风向20m处; 86; -198; 西南; 95. 注：以进场马路南侧为坐标原点。 （2）监测时间和频率 连续监测7天（2019年06月05日~06月11日）。 - （3）评价标准 PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - （4）评价方法 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》中的监测结果统计分析要求，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，评价达标情况。 - （5）监测结果及评价 评价区域环境空气污染物现状监测结果统计分析见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点; 监测点坐标/m; 监测项目; 平均时间; 评价标准/（µg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 项目北侧上风向10m处; -79; 35; PM10; 日均值; 150; 70~84; /; 0; 达标. 项目东南侧下风向20m处; -63; -199; 76~88; /; 0; 达标. 项目西南侧下风向20m处; 86; -198; 72~86; /; 0; 达标. 项目北侧上风向10m处; -79; 35; TSP; 日均值; 300; 129~141; /; 0; 达标. 项目东南侧下风向20m处; -63; -199; 134~145; /; 0; 达标. 项目西南侧下风向20m处; 86; -198; 137~147; /; 0; 达标. 注：本次评价以场址东侧居民区的西、南角处为原点。 由上表可知，项目周边现状监测PM10、TSP日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水质量现状 1、废水去向调查 项目生产废水经三级沉淀池处理后，导流至澄清池回用于清洗工序用水，不外排。 2、水环境状况调查 （1）区域水环境状况调查 2018年，衡阳市纳入考核、评价、排名的27个断面中，Ⅱ类水质断面7个，Ⅲ类水质断面3个，其中9个交界断面中，Ⅱ类水质断面7个，Ⅲ类水质断面2个；6个“水十条”国考断面中，Ⅱ类水质断面5个、Ⅲ类水质断面1个，均符合水十条国考年均目标值要求。衡阳市4个趋势可研断面中，Ⅱ类水质断面2个，劣Ⅴ类水质断面2个，其中，劣Ⅴ类水质断面为红星村断面（影响指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量）和雁西湖断面（影响指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数）。详细水质情况如下： （2）补充监测 为了了解拟建地区域地表水质量现状，本次评价期间委托耒阳市绿鑫环保有限公司于2019年6月5日至2019年6月7日对项目南侧池塘、东南侧池塘进行了水质现状监测。 监测布点：共设2个监测点位：项目南侧池塘、项目东南侧池塘； 监测因子：pH、CODCr、氨氮、石油类、SS； 采样方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行； 监测结果与评价：根据耒阳市绿鑫环保有限公司于2019年6月5日至2019年6月7日，连续三天现场采样监测结果统计见表3-3。 表3-3 地表水水质监测统计评价表 单位：mg/L，pH无量纲 监测点; 监测项目; pH; CODCr; 氨氮; 石油类; SS. 项目南侧池塘; 浓度范围; 7.00~7.05; 11~13; 0.528~0.636; 0.04L; 13~14. 平均值; 7.02; 12; 0.591; 0.04L; 13.3. 是否达标; 是; 是; 是; 是; /. 评价标准; 6~9; 30; 1.5; 0.5; /. 项目东南侧池塘; 浓度范围; 7.00~7.12; 12~13; 0.564~0.672; 0.04L; 12~14. 平均值; 7.06; 12.3; 0.620; 0.04L; 12.7. 是否达标; 是; 是; 是; 是; /. 评价标准; 6~9; 30; 1.5; 0.5; /. 监测结果表明，项目南侧、西南侧池塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准，说明项目地表周边水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目场址周围的声环境质量现状，本评价委托耒阳市绿鑫环保有限公司对项目场界进行昼夜间噪声现状布点监测，监测时间为2019年6月06日~07日。监测内容如下： （1）监测项目：测点昼夜间的等效连续A声级（LAeq），测点监测时间10min。 （2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行监测。 （3）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）监测布点图详见附图6。 （5）监测结果见表3-4。 表3-4 项目场界噪声现状监测及评价结果 监测点位; 监测结果dB（A）; 评价标准dB（A）; 评价结果. 6月06日; 6月07日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目东侧厂界外1m处; 52.9; 43.9; 53.5; 43.7; 60; 50; 达标. N2项目南侧厂界外1m处; 52.5; 43.2; 53.0; 42.6; 60; 50; 达标. N3项目西侧厂界外1m处; 51.6; 43.5; 52.8; 43.4; 60; 50; 达标. N4项目北侧厂界外1m处; 51.7; 43.7; 53.7; 43.8; 60; 50; 达标. 东侧居民敏感点; 56.1; 45.9; 56.1; 45.9; 60; 50; 达标. 西北侧居民敏感点; 55.5; 46.1; 55.5; 45.2; 60; 50; 达标. 由上表监测数据可知，各监测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，项目区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目区域为原兴林砖厂，植被以草本植物为主。区域内动物较少，主要有老鼠、麻雀等。经现场踏勘和调查，本项目区未见国家法定保护的野生动物和需保护的珍稀植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周边评价区域的环境质量。要采取有效的环保措施，使项目的建设和运行中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、水环境质量和声环境质量符合下列要求： 一、保护周边水体不受本项目排放废水的影响，确保项目生产废水不外排，使项目周边池塘水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类。 二、环境空气保护目标为保护周围地区的环境在本项目建成后不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 三、确保周围环境不受本建设项目噪声的影响，保证项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 四、固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，使其不成为区域新的污染源。 五、确保本项目建设不造成区域土壤质量受到破坏，生态景观不发生根本性变化。 六、本项目周边环境敏感点情况 根据本项目所在区域的环境特征和工程排污特点，确定大气环境保护目标和其他要素主要环境保护目标分别见表3-5和表3-6，项目环境保护目标图见附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模户数/人数; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 1; 东侧居民点; 48; -43; 居住区; 人群; 二类区; 16户56人; 东侧; 30. 2; 西北侧居民点; -77; 37; 居住区; 人群; 二类区; 42户147人; 西北侧; 15. 3; 衡阳工业专修学院北院; -14; -221; 学校; 人群; 二类区; 4000人; 南侧; 80. 4; 同西小学; -185; -286; 学校; 人群; 二类区; 400人; 南侧; 182. 5; 呆鹰岭镇居民点; 67; -189; 居住区; 人群; 二类区; 570户2000人; 西南侧; 73. 6; 西侧居民点; 367; -24; 居住区; 人群; 二类区; 13户46人; 西侧; 300. 7; 东侧居民点; -400; 38; 居住区; 人群; 二类区; 30户105人; 东侧; 340. 注：①：该居住点目前已租赁作为建设单位办公用房，租赁合同详见附件5。 表3-6 水环境主要保护目标 保护对象; 保保护内容; 相对厂界/m; 相对排放口/m; 与本项目的水利联系; 保护级别. 距离; X; Y; 高差; 距离; X; Y. 南侧池塘; 水体; 40; 0; -60; -2; 0; 0; 0; 无; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类. 东南侧池塘; 水体; 100; 130; -70; -1; 0; 0; 0; 无. 表3-7 其他要素环境保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界距离; 与生产区最近距离; 规模/功能; 保护级别. 声环境; 东侧居民点; 东侧; 30m; 52m; 16户56人; （GB3096-2008）2类标准. 西北侧居民点; 西北侧; 15m; 90m; 17户60人. 衡阳工业专修学院北院; 南侧; 80m; 100m; 4000人. 呆鹰岭镇居民点; 西南侧; 182m; 220m; 400人. 东南侧池塘; 东南侧; 100m; /; 农田灌溉. 生态环境; 项目用地范围内及外延200m范围; 不造成新的水土流失、土壤侵蚀及生态破坏. 社会环境; 周边道路; 不影响道路正常交通.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量标准 项目所在区域为大气环境功能区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。标准环境空气中最高容许浓度具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准值一览表 染物物项目; 取样时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160µg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 二、地表水环境质量标准 项目南侧和东南侧池塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，相关标准摘要见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：除注明外，mg/L 项目; Ⅳ类. 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. pH; 6～9. 化学需氧量（CODCr）≤; 30. 氨氮（NH3-N）≤; 1.5. 生化需氧量（BOD5）≤; 6. 三、声环境质量标准 项目所在区域执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其中昼间标准≤60dB（A）；夜间标准≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 大气污染物排放标准 本项目营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表4-3 大气污染物排放限值 项目; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排放高度（m）; 二级. 颗粒物; 15m; 3.5; 120; 1.0. 二、水污染物排放标准 项目运营期生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；项目生产废水经三级沉淀池处理后，导流至澄清池回用于清洗工序用水，不外排。 三、噪声排放标准 项目运营期厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其中昼间标准≤60dB（A）；夜间标准≤50dB（A）。 四、固废 一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关规定。 |
| 总量控制指标 | 评价按照国家级地方环保部门总量控制的要求，提出项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目废水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-H，废气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx。本项目生产过程中不排放SO2、NOx，且生产废水经沉淀处理后循环利用，不外排。本环评建议本项目不购买排污权总量，具体由当地环保局核定。 本项目各污染物排放总量控制情况见表4-4。 表4-4 各污染物排放总量控制表 单位：t/a 类型; 污染物名称; 产生量; 消减量; 排放量; 进入环境量. 废水; 生活污水; COD; 0.024; 0.024; 0; 0. BOD5; 0.014; 0.014; 0; 0. SS; 0.019; 0.019; 0; 0. 氨氮; 0.002; 0.002; 0; 0. 车辆冲洗废水; SS; 0.288; 0.288; 0; 0. COD; 0.0096; 0.0096; 0; 0. 石油类; 0.0038; 0.0038; 0; 0. 清洗废水; SS; 1200; 1200; 0; 0. COD; 5.04; 5.04; 0; 0. 水洗废水; SS; 171.17; 171.17; 0; 0. COD; 0.67; 0.67; 0; 0. 初期雨水; SS; 2.145; 2.145; 0; 0. COD; 0.357; 0.357; 0; 0. 废气; 有组织; 颗粒物; 64.8; 64.57; 0.23; 0.23. 无组织; 颗粒物; 5.071; 4.531; 0.54; 0.54. 固废; 生活垃圾; 1.2; 1.2; 0; 0. 一般固废; 18678.9558; 18678.9558; 0; 0. 危险废物; 2; 2; 0; 0. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述及产污环节（图示）： 一、工艺流程简述 （1）施工期工艺流程图简述 本项目施工期包括场地平整工程、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装调试和扫尾工程等阶段，经竣工验收后即投入营运使用。施工期及营运后生产工艺流程及产污流程如图5-1所示： 图5-1 施工期流程及产污节点图 产污工序说明： 场地平整工程：主要包括在场地平整过程中产生的扬尘；挖掘机、装载机、车辆等运行时产生的噪声和少量尾气。 基础工程：主要包括在基础施工过程中产生的扬尘、施工废水、建筑垃圾等固废；挖掘机、振捣器、车辆等运行时产生的噪声和少量尾气。 主体工程：主要有各种机械设备和车辆产生的噪声、风力及道路扬尘、施工废水和施工建筑垃圾等，还有少量的切割粉尘、焊接烟尘等。 设备安装工程：在安装生产设备时，钻机、电焊、切割机等产生的噪声、焊接烟尘和切割粉尘等。 扫尾工程：工程主要包括场地绿化、清理废物等，在此过程中会产生风力扬尘、建筑垃圾等。 此外，整个施工过程中还会产生施工人员的生活污水及生活垃圾。 （2）运营期工艺流程图简述（图中：G废气、W废水、S固废、N噪声） 图5-2 运营期流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）分选 建筑垃圾进厂后，堆放至建筑垃圾堆场，并由铲车运输堆高，以便充分利用堆场。同时铲车将一部分建筑垃圾倾倒在分选场地，通过人工分选进行分拣，人工将建筑垃圾中含废铁、废木块、废塑料等分选出进行分选出来，并堆置杂物堆存区分类堆存。经过分选的建筑垃圾由铲车运至破碎系统，并加入给料斗。此工序有固废（S1）、粉尘（G1）、汽车尾气（G2）、噪声（N1、N2）产生。 （2）颚式破碎 给料斗中建筑垃圾经颚式破碎机进料口进入颚式破碎机进行粗破。将颚式破碎机出料粒度调节为80mm，使其出料粒度在80mm以下，保证其能够进行除铁和分选工艺要求。破碎后物料经再经输运皮带至反击破碎机进行二级破碎。破碎过程中将产生粉尘（G3）、噪声（N3）。 破碎后部分物料附着泥量较多，在颚式破碎机下方设置清洗池，洗去原料中余泥，余泥通过泵压至泥水分离塔，分离出来的清洗废水进入沉淀池处理后回用于清洗工序。经皮带运输至低平台垃圾清洗设备，进行泥沙分离工序，清洗后的物料再经皮带输送机运至反击或冲击破碎机进行二级破碎。此工序有废水（W1）、噪声（N4）产生。 （3）反击式或冲击式破碎 皮带输送机将破碎后的物料输送至反击破碎机或冲击破碎机的进料口，经进料口进入反击破碎机或冲击破碎机进行二级破碎。二级破碎是将物料进行细破，并根据不同粒径要求，对破碎机粒度进行调节，以保证对不同粒级材料的产量符合后续工艺的要求。此工序有粉尘（G4、G5）和噪声（N5、N6）产生。 （4）筛分 二级破碎后的物料经下料管，卸料至振动筛分机，由振动筛进行筛分，筛分粒径为5mm以下、5-10mm、10-20mm、20-40mm四个连续粒级，筛分后的20-40mm的粗骨料由皮带输送机运至水洗工序，5mm以下运输至封闭料仓，其他骨料由皮带输送机送至各级堆场。此工序有粉尘（G6）和噪声（N7）产生。 （6）水洗 筛分后的粗骨料经皮带输送进行水洗滚筒筛的水洗工序，皮带配套设有喷淋装置，将粗骨料附着的泥沙清洗后，由皮带输送机送至粗骨料堆存区（位于产品堆场内）。此工序有废水（W3）、噪声产生。 （7）尾砂回收 水洗工序产生的水洗废水经尾砂回收器过滤后，可回收部分粉料，回收的粉料经皮带输送至成品堆场待外售。过滤后的水洗废水经三级沉淀池处理后汇入回用水池回用于水洗工序，沉淀池沉渣经板框压滤机脱水处理后运至外售给砖厂用于制砖。 （8）装车、外运 根据客户需求，利用铲车把堆存于产品堆场内的产品装入运输车辆，装载完毕后经过磅后外售。此工序有粉尘（G8）、噪声（N9）产生。

主要污染工序： 一、施工期 （1）废水 施工期产生的水污染源主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 1）生活污水 本项目拟建建筑垃圾处理及利用项目，预计建设工程最大施工人数为12人，不设营地，依托项目周边居民的生活设施，生活用水量按50L/人·d计，项目生活用水量为0.6m3/d，主要用于洗涤、洗手、饮用等，排污系数以80%计，废水量为0.48m3/d，其主要污染物浓度为：SS:200mg/L、CODCr:250mg/L、BOD5:150mg/L、氨氮:30mg/L。 2）施工废水 施工使用的机械设备、运输车辆等在冲洗过程中会产生一定废水，其主要污染物为悬浮物。项目施工工程量不大，产生的施工废水量较小，环评要求废水经沉淀处理后回用。混凝土养护水用水量少，蒸发吸收快，一般用草袋、塑料布覆盖，养护水基本不会进入土壤或水体，对水环境影响小。 （2）废气 施工期废气主要有施工过程中产生的扬尘、施工机械及车辆产生的尾气、焊接烟尘、切割粉尘。 1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于建筑施工材料运输与装卸和物料堆放，其主要污染物为TSP。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度为1.5～30mg/m3。经采取围挡、覆盖和湿法作业等措施后，可大大地减轻起尘量。 2）施工机械及车辆尾气 推土机、挖掘机等施工燃油机械和运输车辆会产生尾气，主要污染物为CO、NOx和THC等，但本项目单个垃圾压缩站工程量较小，施工时间短，尾气产生量少，在空气中短时间内可得到扩散，不会对周边环境产生明显影响。 3）焊接烟尘、切割粉尘 本项目生产车间采用钢结构，在焊接、切割钢材时会产生焊接烟尘和切割粉尘，主要污染物为颗粒物、烟尘等。项目生产车间总建筑面积为600m2，面积较小，对周边大气环境影响较小，且本项目施工时间较短，场地较为开阔，烟尘、粉尘较容易扩散。 （3）噪声 施工过程中噪声主要来源于施工机械设备和运输车辆所产生的噪声，如不采取防治措施，可能对附近居民的正常生活产生一定的不良影响。各施工机械设备和运输车辆单机运行的噪声值详见表5-1。 表5-1 各种施工机械设备在5m外的噪声情况表 序号; 施工设备名称; 距设备5m处平均A声级dB(A）. 1; 铲车; 90. 2; 挖掘机; 85. 3; 空压机; 80. 4; 风镐; 81. 5; 振动棒; 87. 6; 打桩机; 87. 7; 切割机; 90. 8; 电钻; 86. 9; 运输车辆; 80. （4）固体废弃物 本项目施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾、弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。 1）建筑垃圾 本项目新建建筑面积为2160m2。洛阳市建设委员会印发的《洛阳市建筑垃圾量计算标准》中钢筋混凝土结构建筑垃圾产生量为每平方米0.03吨。本项目类比以上统计数据，计算得项目在施工期产生建筑垃圾约为64.8t。 2）土石方 据估算，项目建设过程中，需挖方量约5000m3，需填方量约4500m3，开挖的多余的土方主要用于地低洼地带的加高以及建设好后土壤的复填，地块土方挖填基本平衡，可最大程度上减少对周围环境的影响。 表5-2 项目土石方平衡表 名称; 来源; 数量（m3）. 挖方（5000m3）; 填方; 4500. 用于地低洼地带的加高以及建设好后土壤的复填; 5000. 3）生活垃圾 预计项目建设工程最大施工人数为12人，不在施工场地食宿，生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计，则日产生生活垃圾最大量约3.6kg，在施工场地设置垃圾桶，交由环卫部门统一处置。 （5）水土流失 本项目土方开挖是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，易造成较严重的水土流失。 本评价对施工区的水土流失量采用专家估算法进行预测，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数为3000-6000t/（km2·a），结合本项目的实际情况，确定施工期土壤侵蚀模数的取值为3200t/（km2·a），本项目建设开挖扰动可能产生的水土流失区域面积为0.017km2。 本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公式如下： W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中： W—扰动地表流失量，t； Fi—扰动地表面积，0.017km2； Mi—扰动后土壤侵蚀模数，3200t/（km2·a）； Ti—水土流失预测时段，土建施工时段约0.5a； 由此计算出项目区施工期可能造成的新增水土流失量为27.20t。 - 营运期 1、废水 项目运营期废水主要为初期雨水、生活污水、生产废水。 （1）初期雨水 ①径流雨水量 Q=q×F×ψ 式中：Q——径流雨水量，m3； q——降雨量，L/s·ha； ψ——径流系数，本报告取0.9； F——汇水面积（m2），本项目汇流面积约为11580m2 参考衡阳市暴雨强度公式计算： q=892(1+0.671gP)t0.57 式中P：设计降雨重现期（a)，取1年； t：初期雨水时间，取15分钟。 计算得暴雨量为190.54L/s·ha，则雨水流量为198.58L/s，15min的汇水时间，年暴雨次数取20，初期雨水量为178.75m3/次，初期雨水的污染因子主要有SS，浓度为600mg/L。需对收集的雨水进行强化絮凝沉淀沉淀处理，初期雨水池容积为178.75m3，考虑1.1的安全系数，初期雨水池容积需大于200m3。项目在生产车间周围设置导流沟，其他建筑物周围均设置排水沟及排水管道，收集厂内雨水。项目初期雨水经初期雨水池收集后，泵至厂区处理循环利用设施处理后循环使用，不外排。 （2）生活污水 项目招聘员工8人，全年工作约300日，不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），生活用水量按50L/人·d计算，则本项目员工生活用水量0.4m3/d（120m3/a），排污系数取80%，则项目员工生活污水废水量为0.32m3/d（96m3/a），该类废水水质为CODCr250mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L等。生活污水经化粪池熟化处理后定期清掏，用作农肥，不外排。 表5-3 本项目生活污水产排污情况一览表 水质指标; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 (72t/a); 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.024; 0.014; 0.019; 0.002. 处理措施; 经化粪池熟化处理后定期清掏，用作农肥，不外排. （2）生产废水 项目生产废水主要来自车辆轮胎冲洗、洒水降尘喷洒、清洗工序、水洗工序等生产废水。 ①车辆冲洗废水 项目车辆装完毕出厂前需对轮胎进行冲洗以减轻运输过程中产生扬尘，轮胎冲洗用水量按15L/辆·次计算，装载车载重30t计，则年装载车运输次数约为8000次，则轮胎冲洗用水量为120m3/a（0.4m3/d）。冲洗废水产生量按用水量的80%计算，则废水量为96m3/a（0.32m3/d），主要污染物为SS、COD和石油类，参考同类型报告及规模，车辆冲洗废水中的SS浓度为3000mg/L、COD浓度为100mg/L、石油类浓度为40mg/L。车辆冲洗废水导流至隔油池处理，再泵至沉淀池处理后回用于清洗工序用水，不外排。 ②洒水降尘废水 本项目堆场降尘、道路降尘、破碎设备、皮带输送均配套设有喷淋装置，对产生的粉尘抑制效率可达85%，除尘用水参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术，湿抑制系统用水约量约0.025m3/t，项目最大日产量约为800t，用水量为20m3/d（6000m3/a）。 喷淋降尘废水蒸发或进入产品，不外排。 ③清洗工序用水 本项目年处理建筑垃圾24万吨，根据建设单位提供的资料可知，需要清洗工序的建筑垃圾占比约50%，密度约为2.0g/cm3，类比同类行业用水定额，1m3的产品需用1m3的水进行清洗，则项目清洗工序用水量为60000m3/a。则清洗后物料含水率占比8%，则物料带走水量为9600m3/a，则清洗工序废水量为50400m3/a。本项目回收建筑垃圾含泥比例约1%，则清洗工序废水SS浓度为120000*0.01/50400=23809mg/L。 ④水洗工序废水 本项目年处理建筑面积24万吨，预计年产粗骨料为4万t/a需进行水洗工序，粗骨料密度约为1.8g/cm3，类比同类行业用水定额，1m3的产品需用0.3m3的水进行清洗，则项目水洗工序用水量为6666.67m3/a。根据《衡山县矿产品加工专项整治企业验收监测表》（山环监字[2013]YS第002号），项目生产废水沉淀前SS平均浓度为25676mg/L。 泥水分离塔带走水量：经隔油池处理后的车辆冲洗废水、清洗工序废水及水洗工序废水合计57162.67m3/a，SS浓度为23991.79mg/L。通过泥水分离塔（去除效率为96%）处理后，泥水分离塔分离的泥浆含水率约90%，泥水分离塔后废水量为45313.47m3/a，SS浓度约为1210mg/L，废水泵至沉淀池沉淀；泥浆带走水量为11849.20m3/a，泥浆总重量为13165.78t/a。 经沉淀池处理后去除效率30%，沉渣含水率约90%，则经沉淀池沉淀后的废水量为45165.36m3/a，SS浓度约为850mg/L；沉渣带走水量为148.11m3/a，泥浆总重量为164.57t/a。 经板框压滤机压滤后产生压滤水：泥水分离塔产生的泥浆和沉淀池产生的沉渣合计13330.35m3/a，含水率为90%，经板框压滤机压滤后产生压滤水，而压滤后的污泥含水率约65%，即滤饼带走水量为2475.63m3/a，压滤水回至澄清池的量为9521.67m3/a。 本项目生产废水经处理循环利用设施（泥水分离塔、沉淀池、澄清池等设施）处理后上清液循环使用，不外排。 项目水平衡图如下： 图5-3 项目水平衡图（单位 m3/a） 本项目生产废水的产排污情况见表5-3。 表5-4 生产废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算 方法; 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 排放量t/a; 排放去向. 车辆冲洗; 冲洗区; 车辆冲洗废水; SS; 类比法; 96; 3000; 0.288; 隔油池+泥水分离塔+沉淀池+澄清池循环利用; 0; 不外排. COD; 100; 0.0096. 石油类; 40; 0.0038. 清洗; 清洗工序; 清洗废水; SS; 类比法; 50400; 23809; 1200; 泥水分离塔+沉淀池+澄清池循环利用. COD; 100; 5.04. 水洗; 水洗工序; 水洗废水; SS; 类比法; 6666.67; 25676; 171.17. COD; 100; 0.667. 雨水; 初期雨水池; 初期雨水; SS; 类比法; 3574.44; 600; 2.145; 初期雨水池+沉淀池循环利用. COD; 100; 0.357. 2、废气 根据工程产污流程分析，本项目营运过程中大气污染源主要有：原料堆场粉尘、粗碎粉尘、细碎粉尘、筛分粉尘、输送粉尘、道路扬尘、产品堆场扬尘以及运输废气等。 （1）原料堆场粉尘 项目营运期生产过程中装卸扬尘主要为在原料堆场的卸料扬尘，卸料过程中起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Q=e0.61uM13.5 式中：Q——自卸汽车装卸起尘量，g/次； u——平均风速，m/s，因本项目在原料堆场内装卸，原料堆场加盖且三面围挡，故本项目平均风速取0.5m/s； M——汽车卸料量，t； 项目营运期向原料堆场装卸原料24万t/a，装载车载重30t计，则年装载车运输次数为约8000次，则卸料过程中粉尘产生量为0.024t/a（0.0100kg/h），呈无组织排放。 对原料堆场环保措施要求： ①堆场设置三面围挡，围挡高度高于堆场高； ②设置喷淋降尘，进行湿法抑尘； ③加盖棚罩并在原料堆场硬化，减少扬尘产生。 在采取以上措施后，堆场扬尘可以降低50%，则原料堆场起尘量为0.012t/a，产生速率为0.0050kg/h。 2）破碎、筛分粉尘 在破碎工序过程中会产生粉尘，项目共设有1条生产破碎线，参照《采石场大气污染物源强分析研究》、《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，一次破碎（鄂式破碎）粉尘产生量0.05kg/t产品，二次破碎（反击式破碎、冲击式破碎）粉尘产生量0.2kg/t产品，筛分工序粉尘产生量0.05kg/t产品，破碎生产线粉尘产生情况见表5-4。本项目原料消耗量为24万t/a建筑垃圾，为了控制粉尘的无组织排放，项目针对皮带转载点均进行密闭，在破碎区域设置环保除尘雾炮机对外溢无组织粉尘进行抑尘；项目破碎、筛分粉尘工序设有旋风除尘器和脉冲布袋除尘器对产生粉尘进行处理。 表5-5 破碎、筛分过程粉尘产生源强汇总表 序号; 生产工序（尘源））; 单位产尘量; 本项目产能; 源强. 1; 一次破碎粉尘（鄂式破碎）; 0.05kg/t-产品; 240000t/a; 12t/a. 2; 二次破碎粉尘（反击式破碎、冲击式破碎）; 0.2kg/t-产品; 240000t/a; 48t/a. 3; 筛分工序粉尘; 0.05kg/t-产品; 240000t/a; 12t/a. 项目在破碎、筛分粉尘产生粉尘工序各均设置抽风装置（风机风量为3000m3/h），在引风机的负压作用下，经集气罩收集（收集率为90%）、旋风除尘器（去除效率65%）、脉冲反吹袋式除尘器处理（除尘效率99%）后15m高空排放。 a.有组织废气 破碎、筛分粉尘经集气罩收集后，有组织产生量为64.8t/a、产生速率27.0kg/h，设计风机风量合计为12000m3/h，产生浓度2250mg/m3；经旋风除尘器和脉冲反吹袋式除尘器处理后（除尘效率99.6%），排放量0.2268t/a、产生速率0.0945kg/h、产生浓度7.875mg/m3； b.无组织废气 未被集气罩收集的粉尘产生量为3.6t/a、产生速率1.5kg/h，经全封闭车间沉降以及环保除尘雾炮机处理，去除效率为95%，计算出粉尘无组织排放量0.18t/a、排放速率0.075kg/h。 3）输送粉尘 原料破碎筛分过程中在各个工段转运通过输送带完成，输送过程中会产生少量扬尘。 输送过程为平稳输送，项目采用密封廊道，产生粉尘量较小。根据同类工程类比，并考虑到本项目采用密闭输送措施预计相比一般敞开输送工程可以有效地减少输送过程的粉尘，且输送产生粉尘经喷淋装置处理后无组织排放，产尘系数取0.00005%，本项目成品年产量为22.5万t/a，则根据工程建设规模输送过程粉尘产生量为0.1125t/a、排放速率0.4219kg/h，属于无组织排放。 4）道路扬尘 项目产品及原料厂区内的运输过程中由于外力会产生运输扬尘，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶时产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，10km/h； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 项目车辆在厂区行驶距离按200米计，每年发车空、重载各8000辆·次，由于道路扬尘只在晴天时路面干燥的情况下发生，假定晴雨天对半，则引发道路扬尘的发车空、重载为4000辆/年。空车重约10.0t，装满车重约40.0t。以行速10km/h计，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下。 表5-6 不同路面清洁程度情况下的扬尘量统计表（单位：kg/辆次） 路况车况; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 空车; 0.10; 0.17; 0.23; 0.29; 0.34; 0.57. 重车; 0.33; 0.56; 0.76; 0.94; 1.11; 1.87. 合计; 0.43; 0.73; 0.99; 1.23; 1.45; 2.44. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。根据项目的实际情况，项目对厂区内运输地面进行硬化、运输车辆蓬布遮盖以及定期清洗车辆等措施。基于这种情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则项目汽车动力起尘量约为0.347t/a。项目厂区运输道路及生产区地面全部硬化、厂区内限值车速、出入口设车辆清洗台、定时对厂区地面进行洒水抑尘、运输车辆蓬布遮盖等，可抑尘80%，将扬尘量降至0.0694t/a（0.0289kg/h）。 5）成品堆场起尘 项目堆场起尘主要为成品骨料堆场起尘，原料堆场主要为大块状石块，起尘微量。根据非金属矿石扬尘产生经验系数：平均风速≤4m/s时，产生的粉尘量，粉矿为总产量的0.1‰，块矿为总产量的0.03‰。建设项目区域年平均风速为2m/s，根据本项目实际情况，粉骨料的最大堆存量为0.5万t，颗粒骨料的最大堆存量为2万t，经估算，建设项目堆场起尘年产生量约为1.1t/a。 对产品堆场表面定时进行喷淋洒水作业，保持堆场湿度，确保堆场表面含水率在8%以上，工作面定期清理，并加盖棚罩并在产品堆场硬化；堆场设置三面围挡，围挡高度高于堆场，防止低空粉尘无组织排放及暴风雨天气石粉被冲刷影响环境。 在采取以上措施后，堆场扬尘可以降低85%，则建设项目堆场起尘量为0.165t/a，产生速率为0.0688kg/h。 6）运输废气 垃圾转运车辆产生废气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于原料和产品运输沿线内，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、生产场地地势开阔，易于通风，对周围环境影响较小。 7）综上所述，项目有组织废气和无组织废气产排一览表如下： 表5-7 项目有组织废气产排情况一览表 污染物名称; 污染源位置; 产生情况; 处理效率; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. TSP; 破碎、筛分粉尘工序; 2250; 64.8; 27.0; 99.65%; 7.875; 0.2268; 0.0945. 表5-8 项目无组织废气产排情况一览表 污染物名称; 污染源位置; 产生情况; 处理效率; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 原料堆场; /; 0.024; 0.0100; 50%; /; 0.012; 0.0050. 破碎、筛分; /; 3.6; 1.50; 95%; /; 0.18; 0.0750. 输送粉尘; /; /; /; /; /; 0.1125; 0.0469. 道路扬尘; /; 0.347; 0.1446; 80%; /; 0.0694; 0.0289. 产品堆场扬尘; /; 1.1; 0.4583; 85%; /; 0.165; 0.0688. CO、NOx、HC等; 运输废气; /; /; /; /; /; /; /.

表5-9  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生方法 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量t/a | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 原料堆场 | 无组织排放 | TSP | 类比法 | 0.024 | / | 0.010 | 洒水抑尘+三面围挡、罩棚 | 50 | 类比法 | 0.012 | / | 0.0050 | 2400 |
| 破碎、筛分工序 | 排气筒1 | TSP | 产污系数法 | 64.8 | 2250 | 27.0 | 集气罩+旋风除尘器+脉冲反吹袋式除尘器处理+15m高空排放 | 99.6 | 产污系数法 | 0.2268 | 7.875 | 0.0945 | 2400 |
|  | 无组织排放 | TSP | 产污系数法 | 3.6 | / | 1.50 | 喷淋装置+厂房全封闭+环保除尘雾炮机 | 95 | 产污系数法 | 0.18 | / | 0.0750 | 2400 |
| 输送粉尘 | 无组织排放 | TSP | 产污系数法 | / | / | / | 皮带输送全部密闭+喷淋装置 | / | 产污系数法 | 0.1125 | / | 0.0469 | 2400 |
| 道路扬尘 |  | TSP |  | 0.347 | / | 0.283 | 清洗车辆+洒水抑尘 | 80 |  | 0.0694 | / | 0.0289 | 2400 |
| 产品堆场 |  | TSP |  | 1.1 | / | 0.4583 | 洒水抑尘+三面围挡、罩棚 | 85 |  | 0.165 | / | 0.0688 | 2400 |
| 运输废气 | 无组织排放 | CO、NOx、HC等 | / | / | / | / | 加强运输管理，缩短怠速、减速和加速的时间 | / | / | / | / | / | / |

3、噪声 本项目主要高噪声设备有铲车、颚式破碎机、反击破碎机、振动筛、输送带、水泵、雾炮机等，其源强在75～100dB(A)之间。项目使用设备基本集中在厂区中部区域东西走向，最东侧的颚式破碎机距项目东侧居民点约为60m。 表5-10 主要噪声源强 序号; 名称; 噪声源强dB（A）; 数量 （台）; 持续时间; 降噪措施; 降噪效果. 1; 鄂式破碎机; 100; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 2; 反击破碎机; 100; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 3; 冲击破碎机; 100; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 4; 振动筛; 90; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 5; 水洗滚筒筛; 85; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 6; 皮带输送机; 85; 12; 连续; 设备软连接、加装隔声罩; 20. 7; 运输汽车; 85; 1; 间歇; 加强管理、限制车速、禁止鸣笛; 15. 8; 铲车; 90; 2; 间歇; 15. 9; 尾砂回收机; 75; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 4、固体废物 本项目工固体废物主要包括：一般工业固体废物与生活垃圾 （1）一般工业固体废物 ①板框压滤机滤饼 本项目在污泥和沉渣经板框压滤机压滤后产生滤饼。 经隔油池处理后的车辆轮胎清洗废水、清洗工序废水和水洗工序产生的废水经泥水分离塔和三级沉淀池处理。通过计算，项目沉渣经板框压滤机压滤后滤饼量约为3808.67t/a（含水率为65%），定期运至砖厂制砖。 ②初期雨水池沉渣 项目区域降雨时，细小颗粒物会随水流进入初期雨水池，通过沉降沉积于池底，根据雨水中SS浓度等数据，估算出每年的沉渣量为2.145t/a，通过对初期雨水池定期清淤，定期运至砖厂制砖。 ③除尘器收集的粉尘 项目在破碎、筛分工序产生粉尘量为72t/a，在各工序设置抽风装置（风机风量均为3000m3/h），在引风机的负压作用下，经集气罩收集（收集率为90%）、经旋风除尘器和脉冲反吹袋式除尘器处理（除尘效率99.6%），破碎、筛分工序粉尘有组织产生量64.8t/a、产生速率27.0kg/h，排放量0.2268t/a、产生速率0.0945kg/h，则除尘器收集的粉尘量为64.5408t/a。 ④除尘器的废布袋 建设单位采用脉冲反吹袋式除尘器处理废气，需定期更换布袋，根据与业主核实，废布袋的产生量约0.3t/a。 ⑤钢筋、木块、废塑料等 项目建筑垃圾处置在人工分选中，会产生剩余的钢筋、木材、少量的塑料等一般固废，项目建成后年处理24万吨建筑垃圾，类比同类型报告和规模，则项目废钢筋、木块、废塑料等一般固体废物的产生量约为1.48万t/a，分类收集后外售综合处理。 2）危险废物 ①隔油渣 根据建设单位提供的资料，项目产生隔油渣量约为0.2t/a，隔油渣属于《国家危险废物名录》（2016年版）“HW08”内容，经收集后委托有危废资质单位代为处置。 3)生活垃圾 项目职工8人，均不在厂内住宿，职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为4kg/d，约1.2t/a，垃圾袋装收集后送市政环卫部门统一处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》、《危险废物鉴别技术规范》等规定进行判定，固体废物产生情况汇总表详见如下。 表5-11 副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 产生量; 是; 属于固体废物 副产物属性. 1; 板框压滤机滤饼; 废水处理; 固态; 3808.67t/a; 是; 4.3中的e类. 2; 初期雨水池沉渣; 废水沉淀; 固态; 2.145t/a; 是; 4.3中的e类. 3; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; 固态; 64.5408t/a; 是; 4.3中的a类. 4; 钢筋、木块、废塑料等; 分拣; 固态; 14800t/a; 是; 4.2中的h类. 5; 除尘器的废布袋; 废气处理; 固态; 0.3t/a; 是; 4.3中的a类. 6; 隔油渣; 废水处理; 固态; 0.2t/a; 是; 4.3中的e类. 7; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 1.2t/a; 是; 4.4中的b类. 项目固体废物处置去向见表5-11。 表5-12 项目营运期项目固体废物处置去向一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 最终去向. 1; 板框压滤机滤饼; 3808.67t/a; 一般固废; 定期运至砖厂制砖. 2; 初期雨水池沉渣; 2.145t/a; 一般固废; 定期运至砖厂制砖. 3; 除尘器收集的粉尘; 64.5408t/a; 一般固废; 作为产品销售. 4; 钢筋、木块、废塑料等; 14800t/a; 一般固废; 统一收集后，外售. 5; 除尘器的废布袋; 0.3t/a; 一般固废; 委托有处理能力的单位处理. 6; 隔油渣; 0.2t/a; 危险废物; 委托有危废资质单位代为处置. 7; 生活垃圾; 1.2t/a; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理. 因此，本项目营运期各种固废都可以得到妥善处置，不会对外环境造成明显影响。 5、非正常排放分析 （1）大气 考虑脉冲反吹袋式除尘器出现故障，项目粉尘出现事故排放，根据项目工程分析数据，没有经过处理的粉尘废气中，颗粒物浓度最大可达到2250mg/m3，出现故障时间按1h计，排放速率为27.0kg/h，出现超标排放情况。因此，建设单位要加强管理，在生产经营过程中要保证各除尘设备的正常运行，杜绝事故排放。 （2）废水 考虑项目泥水分离塔或沉淀池出现泄漏，项目废水出现事故排放，根据工程分析数据，没有经过处理的废水中，SS浓度最大可达到25676mg/L，废水流入地表水环境中，将会影响项目区域水环境质量。因此，建设单位要加强管理，在生产运营过程中要保证泥水分离塔、三级沉淀池等正常运行，杜绝事故排放。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 1.5～30mg/m3 | 达标排放 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx等 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | 1、有组织废气 |  |  |  |
|  |  | 破碎、筛分工序 | 粉尘 | 64.8t/a，2250mg/m3 | 0.2268t/a，7.875mg/m3 |
|  |  | 2、无组织废气 |  |  |  |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | 0.024t/a，0.010kg/h | 0.012t/a，0.0050kg/h |
|  |  | 破碎、筛分工序 | 粉尘 | 3.6t/a，1.50kg/h | 0.18t/a，0.0750kg/h |
|  |  | 输送粉尘 | 粉尘 | / | 0.1125t/a，0.0469kg/h |
|  |  | 道路扬尘 | 粉尘 | 0.347t/a，0.1446kg/h | 0.0694t/a，0.0289kg/h |
|  |  | 产品堆场扬尘 | 粉尘 | 1.1t/a，0.4583kg/h | 0.165t/a，0.0688kg/h |
|  |  | 3、运输废气 | CO、THC、NOx等 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 0.6m3/d | 依托周边工业企业的生活设施 |
|  |  | 施工废水 | SS | 400～500mg/L | 用于洒水抑尘等工序 |
|  | 运营期 | 生活污水 96m3/a | COD | 250mg/L，0.024t/a | 经化粪池熟化处理后用作农肥，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.014t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.019t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.002t/a |  |
|  |  | 洒水降尘喷洒废水 | SS | 6000m3/a | 0 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 0.288t/a | 0 |
|  |  |  | COD | 0.0096t/a | 0 |
|  |  |  | 石油类 | 0.0038t/a | 0 |
|  |  | 清洗废水 | SS | 1200 t/a | 0 |
|  |  |  | COD | 5.04 t/a | 0 |
|  |  | 水洗废水 | SS | 171.17t/a | 0 |
|  |  |  | COD | 0.67t/a | 0 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 2.145 t/a | 0 |
|  |  |  | COD | 0.357 t/a | 0 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 碎砖块、水泥块 | 64.8t t/a | 按《建筑垃圾管理实施细则》的规定处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 食物残渣、纸屑 | 3.6kg/d | 交由当地环卫部门处理 |
|  |  | 板框压滤机滤饼 | 滤饼 | 3808.67t/a | 定期运至砖厂制砖 |
|  |  | 初期雨水池沉渣 |  | 2.145t/a |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 除尘粉尘 | 64.5408t/a | 作为产品销售 |
|  |  | 钢筋、木块、废塑料等 | 钢筋、木块、废塑料等 | 14800t/a | 统一收集后，外售 |
|  |  | 除尘器布袋 | 废除尘布袋 |  | 委托有相关处理能力的单位处理 |
|  |  | 隔油池 | 隔油渣 | 0.2t/a | 委托有危废资质单位代为处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 交由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 施工期噪声 |  | 机械噪声等 | 80～90dB（A） | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |
|  | 营运期噪声 |  | 机械噪声等 | 75～100dB（A） | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产厂房和堆场为中心，直至场区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）生活污水 根据建设项目工程分析可知，本项目施工期间生活污水量为0.6m3/d。本项目不设置施工营地和食堂，生活污水依托各垃圾站周边居民的生活设施，不会影响项目周边水环境状况。 （2）施工废水 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，其主要污染物为SS，其排放量均难以估算，SS污染物浓度约为400～500mg/L，严禁未经处理随意排放。为减轻施工废水的影响，环评提出如下要求： ①施工场地采用商品混凝土，不得现场搅拌，在出入口运输车清洗处设置污水沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁随意外排。 ②在施工场地四周设置截排水沟，收集泥浆废水、施工机械的冲洗废水等和雨水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘等。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取―定的防雨淋措施，及时清扫运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷外流。 ④施工现场定期对施工机械进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。 2、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于建筑施工材料运输与装卸和物料堆放，其主要污染物为TSP。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度为1.5～30mg/m3。 根据衡阳市气象资料，衡阳市常年主导风向为西北风，而项目拟建地东南侧居民在一定程度上可能会受项目施工的不良影响，另外项目施工对施工人员身体健康也造成不良影响。因此，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，做好扬尘防护管理工作，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境和施工人员的影响。 为了减少施工扬尘的影响，根据《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》,本环评建议施工方采取以下措施： - 建筑工地场界应设置高度1.8米以上的围挡，施工现场应封闭施工。在建工程主体必须用密目式安全网进行全封闭。 - 施工现场土方必须进行覆盖防尘布或防尘网等措施，其他裸露的地面必须采取绿化、洒水、临时遮盖等防尘措施。 - 施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土污染沿线道路。 - 施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。水泥、石灰等易产生扬尘的材料必须入库入罐存放。 - 易产生粉尘的机械设备必须搭设安全防护棚，使用密目网进行有效围挡，最大限度地减少粉尘污染。 - 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 - 风力在5级以上的大风天气应暂停从事拆除厂房、清运建筑垃圾和渣土等施工作业。 - 运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用物料苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。 严格采取以上防护措施后，施工扬尘可以得到有效控制，对施工人员、周围敏感点和运输道路附近居民影响可控制在允许范围内。 （2）施工机械及车辆尾气 各类燃油动力机械（运输车辆、挖掘机等）在建筑施工、物料运输、装卸等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、THC等有害污染物，项目施工场地周边较开阔，废气易挥发开，对周边大气环境不会产生明显影响。环评建议施工单位选择优质设备和燃油，提高各类燃油机械的使用效率，加强机械设备和运输车辆的检修维护，尽量减少项目施工对周围环境的影响。 （3）焊接烟尘、切割粉尘 本项目生产区均采用钢结构，在焊接、切割钢材时会产生焊接烟尘和切割粉尘，主要污染物为颗粒物、烟尘等。项目钢结构建筑面积为600m2，面积较小，对周边大气环境影响较小，且项目施工时间较短、地势较平坦开阔，废气易扩散开，扩散后的浓度较低，且厂房施工完后影响随即消失，因此焊接烟尘、切割粉尘不会对周边大气环境产生明显影响。 综上所述，本环评所建议的措施在建筑施工过程中普遍采用，根据实际施工情况防治效果较好，可大大减少施工期间产生的废气对环境的影响，因此，所采取措施是可行的。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，根据类比调查，施工作业时，各类施工机械及运输车辆在距设备5m处的噪声源强在80~90dB(A)，详见建设项目工程分析中的表5-1。 （2）预测模式 本次评价采用以下公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LAr=LAr0−20logrr0 式中：——距离声源r处的A声级； LA(r0)——声源A声级值； r ——预测点距声源的距离； r0——声源声级测距。 （3）预测结果 将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测机械设备的噪声衰减情况，详见表7-1。 表7-1 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 铲车; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 60.5; 58; 54.5; 52. 挖掘机; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 空压机; 80; 74; 68; 62; 60; 54; 50.5; 48; 44.5; 42. 风镐; 81; 75; 67; 61; 59; 53; 49.5; 47; 43.5; 41. 打桩机; 87; 81; 75; 69; 67; 61; 57.5; 55; 51.4; 48.9. 振动棒; 87; 81; 75; 69; 67; 61; 57.5; 55; 51.4; 48.9. 运输车辆; 80; 74; 68; 62; 60; 54; 50.5; 48; 44.5; 42. 切割机; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 60.5; 58; 54.5; 52. 电钻; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 56.5; 54; 50.4; 47.9. 据表7-1预测结果可知，本项目在项目地施工期未采取噪声防治措施的前提下，当施工机械的施工点距离场界50m时，场界噪声值基本可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准（≤70dB(A)），但在实际施工中，存在多台机械同时施工现象，此时施工场界噪声将可能超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准。为减少项目施工对周边环境的影响，要求施工方采取围挡、减震、隔声等措施，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、固体废物影响分析 固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。根据建设项目工程分析可知，本项目施工建筑垃圾产生量约为64.8t。 环评要求建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《建筑垃圾管理实施细则》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。 （2）生活垃圾 本项目施工期间生活垃圾产生量为3.6kg/d，其主要为烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 5、施工期对交通的影响 施工期间，大量的建筑材料需要运入，现场产生的建筑垃圾和少量生活垃圾需要运出，运输车辆的进出将会对周边交通带来一定影响。环评建议尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响；建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。 总之，项目施工期所产生的废气、废水、噪声对环境的影响，是可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的噪声、废气、废水、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 二、营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）废水产生及去向 本项目水污染物为生产废水和生活污水。生产废水包括洒水降尘废水、车辆冲洗废水、水洗用水，生活污水为员工生活污水，初期雨水。 项目厂区四周（包含作业区、原料堆场、成品堆场等）设置环形截水排水沟，厂区西侧最低位处配套设置级沉淀，初期雨水经收集沉淀后经专用回用水泵将上清液抽至配套回用水池暂存，用于厂区洒水抑尘，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.2 评价等级的确定，本项目生产废水经沉淀池处理后不外排，地表水评价等级为三级B。 ①生产废水 根据污染源分析可知，项目洒水降尘用水量为20m3/d（6000m3/a），喷淋降尘废水蒸发或进入产品，不外排。项目车辆冲洗废水产生量为0.32m3/d（96m3/a）；清洗废水产生量为168m3/d（50400m3/a）；水洗工序废水产生量为22.22m3/d（6666.67m3/a），经隔油池处理后的车辆冲洗废水、清洗工序废水、水洗工序废水混合至泥水分离塔处理后，导流到沉淀池再次沉淀，最终导流至澄清池回用于清洗工序用水，不外排。 表7-2 项目废水处理效果分析 项目; SS; COD; 石油类. 综合废水污染物产生量（t/a）; 1371.44; 5.72; 0.0038. 综合废水进水水质浓度mg/L; 23991.79; 100.01; 40. 隔油池; 去除率; /; /; 50%. 结果mg/L; /; /; 20. 泥水分离塔; 去除率; 95%; 20%; 0. 结果mg/L; 1210; 80.0; 0. 沉淀池; 去除率; 30%; 20%; 0. 结果mg/L; 850; 64.0; 0. 出水水质浓度mg/L; 850; 64.0; 20. 污染物排放量（t/a）; 38.40; 2.89; 0.0029. 标准mg/L; /; /; /. 由上表可知，项目废水经隔油池+初沉池（占地面积100m2）+泥水分离塔+沉淀池（占地面积100m2）+澄清池（占地面积100m2）处理后回用于绿化或洒水抑尘。 （2）员工生活污水 生活污水产生量约为0.4m3/d（100m3/a），经厂区经化粪池熟化处理后用作农肥，不外排。 本项目进入化粪池的生活污水总量为0.4m3/d（100m3/a），项目所在地周边共有农田约500亩，能完全消纳所产生的尾水。 地表水环境影响评述结论： 本项目生产过程中的用水均来自周边池塘，不会对周边农田的灌溉和地下水产生影响。项目洒水降尘产生的用水蒸发或进入产品，经隔油池处理后的车辆冲洗废水、清洗工序废水、水洗废水混合后经泥水分离塔+三级沉淀池处理后，导流至澄清池回用于清洗工序用水，均不外排，满足环保要求。综上所述，本项目产生产废水对周边环境影响较少。 2、环境空气影响分析 除尘器或除尘设备就是把粉尘从烟气中分离出来的设备。而布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时，粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-2 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （2）大气污染源强 表7-3 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 41. 最低环境温度/℃; -4.5. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）预测因子及源强 本项目涉及的预测因子共1个，为有组织点源和无组织面源排放的TSP。 表7-4 项目污染源点源参数表 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流量（万m3/h）; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 排气筒; -37; -66; 65; 15; 0.6; 1.2; 26; 连续; 0.0945. 注：本次评价以场址东侧居民区的西、南角处为原点。 表7-5 无组织排放矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 面源; -68; -53; /; 92.4; 68; 12; 2400; 正常; 0.2245. 注：本次评价以场址东侧居民区的西、南角处为原点。 （4）预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN计算项目各大气污染物最大地面浓度占标率。 （4）预测内容 预测正常排放情况各污染物的小时平均浓度增量分布及各敏感点小时平均浓度增量。具体见表31。 表7-6 大气环境影响评价预测内容一览表 污染源类别; 预测因子; 计算点; 预测内容. 本项目污染源; TSP; 网格点、保护目标、区域最大地面浓度、厂界; 小时平均浓度. （5）预测结果 经预测，本项目各污染物预测结果见表7-7~8。 表7-7 排气筒主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; TSP. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 10; 0.02; 0.00. 25; 0.75; 0.08. 50; 3.61; 0.40. 75; 7.38; 0.82. 100; 8.11; 0.90. 125; 11.13; 1.24. 150; 21.64; 2.40. 175; 32.51; 3.61. 200; 34.36; 3.82. 225; 30.77; 3.42. 250; 31.85; 3.54. 275; 49.68; 5.52. 300; 60.54; 6.73. 303; 60.71; 6.75. 325; 56.82; 6.31. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 60.71; 6.75. D10%最远距离/m; /; /. 评价等级; 二级. 表7-8 无组织废气主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; TSP. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 10; 49.59; 5.51. 25; 61.42; 6.82. 50; 76.40; 8.49. 72; 82.42; 9.16. 75; 82.25; 9.14. 100; 73.74; 8.19. 125; 63.23; 7.03. 150; 54.84; 6.09. 175; 48.59; 5.40. 200; 43.98; 4.89. 300; 33.36; 3.74. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 82.42; 9.16. D10%最远距离/m; /; /. 评价等级; 二级. 由上表可知，排放的污染物TSP有组织、无组织最大浓度点分别位于303m、72m处，对周边环境的最大贡献值分别为60.71mg/m3、82.42mg/m3；占标率分别为6.75%、9.16%，远低于评价标准（评价标准TSP0.9mg/m3）。同时，距离项目排气筒最近的敏感点居民房约91m，TSP浓度在该点的贡献值为8.11mg/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值和《环境空气质量标准》（GB3095-2010）二级标准限值。因此，项目有组织粉尘对周边大气环境敏感保护目标的影响轻微。 （6）污染物排放量核算 ①项目有组织排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; FQ-1; TSP; 7.875; 0.0945; 0.2268. 主要排放口合计; TSP; 0.2268. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值（mg/m3）; 年排放量（t/a）. 1; /; 原料堆场、破碎、筛分、输送、道路、成品堆场; 颗粒物; 洒水抑尘+三面围挡、罩棚+地面硬化；廊道封闭+配套喷淋装置；环保除尘雾炮机；定时清扫+洒水抑尘等; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 1.0; 0.5389. ②项目大气污染物年排放量核算 表7-11 大气污染物年排放量核算表（总量） 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; TSP; 0.7981. ③非正常排放量核算 表7-12 大气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放速率; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 破碎、筛分粉尘工序; TSP; 除尘设备发生故障; 27.0kg/h; 1; 0~3; 停止生产，尽快检修. （7）大气防护距离 本项目大气影响预测评价等级为二级，厂界外不出现浓度超标点故无需计算大气防护距离项目，不用设置大气防护距离。 （8）卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 本项目的卫生防护距离计算详见表7-13。 表7-13 卫生防护距离计算 面源几何参数(m); 污染物; 排放源强 (kg/h); 标准限值 (mg/m3); 计算结果(m); 取值 (m). 名称; 高度; 面积（m2）. 生产厂房和堆场; 12; 92.4*68; TSP; 0.2245; 0.9; 7.182; 50. 由图7-3的计算结果可知，项目无组织粉尘面源的卫生防护距离为50m。根据现在踏勘调查可知，项目生产区、原料及产品堆场组成的无组织粉尘面源边界50m范围内有1户居民点，业主已租赁作为办公用房，租赁合同详见附件5，卫生防护距离包络图详见附图4。项目建成投产后，在卫生防护距离范围内不得新建居住区、学校医院等敏感目标，建设单位应协助当地规划部门做好卫生防护工作。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求制定本项目污染源监测计划，具体见表7-14~15。 表7-14 本项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 表7-15 本项目无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 项目排放源上风向10米处1个点、下风向的周界外10米处2个点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. （2）运输废气 加强运输管理，对运输车辆实施封闭，车辆出站点时应对轮胎进行清洗，通过对车辆进行冲洗，并对道路进行洒水降尘等一系列措施后，扬尘排放量可减小70%，可降低运输过程中对运输道路两侧环境的不利影响；优化站场及线路的选址选线，尽量避免城区道路，减少沿途抛洒；运输车辆应控制车速，使之小于40km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘和汽车尾气；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 大气环境影响评价结论： 本项目位于环境质量不达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。 ①正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，经估算模型AERSCREEN初步预测，本项目1%≤Pmax＜10%，本项目大气环境影响评价等级为二级评价，对周围环境影响较小。且根据评价区的环境质量现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ②项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度 不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 ③本项目卫生防护距离推荐值为：厂房和堆场区外50m范围。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内1户居民租赁为项目办公用房，无医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目建成后对区域大气环境质量影响较小。 4、噪声污染源环境影响分析 本项目噪声源主要有破碎机、振动筛、铲车等设备噪声和运输车、铲车等产生的交通噪声，噪声在70~100dB(A)之间。类型主要属于空气动力噪声和机械噪声，噪声传播具有稳态和类稳态特性。噪声从噪声源传播至噪声预测点间距离一般比声源本身几何尺寸大许多，因此可忽略噪声源几何尺寸影响，将其简化看作为一个点声源。项目主要噪声级见表7-16。 表7-16 主要噪声源统计表 序号; 名称; 噪声源强dB（A）; 数量 （台）; 持续时间; 降噪措施; 降噪效果. 1; 鄂式破碎机; 90～100; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 2; 反击破碎机; 90～100; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 3; 冲击破碎机; 90～100; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 4; 振动筛; 80～90; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 5; 水洗滚筒筛; 78~85; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. 6; 皮带输送机; 75～85; 12; 连续; 设备软连接、加装隔声罩; 20. 7; 运输汽车; 75～85; 间歇; 加强管理、限制车速、禁止鸣笛; 15. 8; 铲车; 80～90; 2; 间歇; 15. 9; 尾砂回收机; 70～75; 1; 连续; 基础减震、厂房隔声; 20. （2）治理措施 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目拟采取以下治理措施： 1）合理布局，重视总平面布置 尽量将高噪声设备布置在厂房内单独隔间内，尽可能地选择远离厂界的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级5-15分贝。 2）防治措施 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15分贝。 3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入堆场内低速行使，最大限度减少流动噪声源。 4）生产时间安排 本项目生产制度为一班制，每班8小时制，夜间不运营，可减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 5）加强厂区绿化，在厂房和堆场四周及道路两旁等进行乔灌草一体化的绿化建设。 （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A) ③ 户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）噪声影响预测步骤及参数选取 ① 预测步骤 A）建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 B）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 ② 参数选取： 根据工程分析，本项目设备经减振、隔声、厂房屏蔽后对周围环境影响较大的噪声源见表7-16。本次环评将各噪声源分别视为整体声源，预测其对环境产生的影响。本项目所在区域的年平均温度为20.0℃，平均湿度为75.0%，计算过程只考虑几何发散衰减。 根据上述公式计算本项目各噪声源对场界噪声贡献值，叠加现状背景值后得到场界噪声预测值见表7-17。 表7-17 建设项目噪声预测结果 （单位：dB(A)） 序号; 设备; 单台噪声值; 数量; 噪声 叠加值; 隔声、减噪量; 距离厂界距离(m); 衰减后贡献值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 鄂式破碎机; 100; 1; 100; 20; 37; 70; 87; 29; 48.6; 43.1; 41.2; 50.8. 2; 反击破碎机; 100; 1; 100; 20; 65; 49; 68; 23; 43.7; 46.2; 43.3; 52.8. 3; 冲击破碎机; 100; 1; 100; 20; 65; 55; 68; 17; 43.7; 45.2; 43.3; 55.4. 4; 振动筛; 90; 1; 90; 20; 84; 50; 47; 20; 31.5; 36.0; 36.6; 44.0. 5; 水洗滚筒筛; 85; 1; 85; 20; 89; 50; 42; 50; 26.0; 31.0; 32.5; 31.0. 6; 皮带输送机; 85; 12; 85; 20; 38; 19; 42; 17; 44.2; 50.2; 43.3; 51.2. 7; 尾砂回收机; 75; 1; 55; 20; 92; 50; 39; 50; 15.7; 21.0; 23.2; 21.0. 厂界噪声叠加贡献值; 51.7; 53.1; 49.3; 59.1. 项目西北面居民敏感点现状噪声值为：昼间55.5dB(A)、夜间45.2-46.1dB(A)，距西部北侧厂界89m，贡献值为20.11dB(A)，则叠加背景值后噪声为：昼间55.5dB(A)；项目东面居民敏感点现状噪声值为：昼间56.1dB(A)、夜间45.9dB(A)，距东侧厂界28m，贡献值为23.0dB(A)，则叠加背景值后噪声为：昼间56.1dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 本次预测，本项目夜间不生产，各类生产设备在满负荷运营情况下噪声在厂界四周、环境敏感点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），无超标现象。 为进一步降低厂界噪声对外界环境的影响，建设方采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： ①选用低噪声设备，并进行有效地减震隔声处理。 ②生产过程中应加强生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好地运转状态。提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。 ③根据环境保护目标主要分布在东侧，对于该项目高噪声生产区（颚式破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机等）建议远离保护目标。 ④对于间歇性的噪声，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转；对高噪声设备采取减振、隔声和避免夜间作业，尽可能避免噪声扰民和环境污染纠纷问题的发生； 综上所述，本项目对周围声环境影响较小。 5、固体废物影响分析 项目员工生活产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走。 一般工业固废板框压滤机滤饼、初期雨水池沉渣、除尘器收集的粉尘、废除尘布袋以及钢筋、木块、废塑料等，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）中的要求进行临时贮存，一般工业固废临时存放区实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，同时保持分类收集容器完好整洁和正常使用。项目板框压滤机滤饼、初期雨水池沉渣定期运至砖厂制砖；除尘器收集的粉尘作为产品销售；废除尘布袋委托有处理能力的单位处理；钢筋、木块、废塑料等统一收集后，外售。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经过分类、合理处置后，固体废弃物对环境影响不大。 三、环境风险影响分析 （1）建设项目风险源调查 按照HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》（以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。根据导则和“方法”规定，项目危险物质风险识别结果见7-18。 表7-18 物质风险识别一览表 序号; 名称; 储存位置; 最大储量/t; 稳定性和危险性; 风险特性. 1; 柴油; 停车区域; 0.145; 稳定；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳; 可燃液体. 本项目主要风险物质为车辆油箱内柴油，油箱尺寸按55L估算，柴油密度按0.88g/cm3，按所有车辆均满油停靠在停车区域内。 （2）环境敏感目标调查 本项目周边主要环境敏感受体见表7-19。 表7-19 项目周边主要敏感受体分布情况一览 类别; 环境敏感特征. 环境 空气; 厂址周边邻近. 序号; 保护目标名称; 属性; 人口数（人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 1; 东侧零散居民点①; 居民; 4; 东; 3m. 2; 东侧居民点; 居民; 56; 东侧; 30m. 3; 西北侧居民点; 居民; 147; 西北侧; 15m. 4; 衡阳工业专修学院北院; 学校; 4000; 南侧; 80m. 5; 同西小学; 学校; 400; 南侧; 182m. 6; 呆鹰岭镇居民点; 居民; 2000; 西南侧; 73m. 7; 西侧居民点; 居民; 46; 西侧; 300m. 8; 东侧居民点; 居民; 105; 东侧; 340m. 厂址周边500m范围内人口数小计; 6758. 厂址周边5km范围内人口数小计; /. 大气环境敏感程度E值; E1. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体名称; 排放点环境功能; 24h内流径范围/km. 1; /; /; /. 内陆水体拍点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感点. 序号; 敏感点目标; 环境敏感特征; 水质目标; 与排放点距离/m. 1; /; /; /; /. 地表水环境敏感程度E值; E3. 地下水; 序号; 环境敏感点名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离/m. 1; 区域地下水; /; /; /; /. 地下水环境敏感程度E值; E3. （3）环境风险潜势初判 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表7-20 重大危险源辨识一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q(t); 临界量Q（t）; q/Q. 油类; 68334-30-5; 0.145; 2500; 0.0058. 合计; 0.0058. 由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 根据核算，比值为0.02小于1，风险潜势为Ⅰ。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则见表7-21。由表7-21知项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 表7-21 项目风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 衡阳京泰建材建筑垃圾处理及利用项目. 建设地点; 衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组. 地理坐标; 经度; 112.522583°; 纬度; 26.916460°. 主要危险物质及分布; 柴油储存量为0.145t，小于临界量项目Q＜1. 环境影响途径及危害后果; 项目环境风险主要为柴油泄露污染周围地表水及地下水，废气事故排放对周围环境空气造成影响以及火灾次生伴生影响。. 风险防范措施; 1）加强车辆维护保养，防止油箱、阀门泄露，定期进行安全检查，及时发现事故隐患并迅速消除； 2）增强员工安全意识教育，认真贯彻安全法规和制度，防止人为错误行为，制定相应的应急措施。. （4）风险识别 项目潜在的事故主要是柴油泄露、废水处理设施故障和污水输送管道破损导致废水超标排放对环境的影响。 （5）预防措施 ①加强车辆维护保养，防止油箱、阀门泄露，定期进行安全检查，及时发现事故隐患并迅速消除； ②增强员工安全意识教育，认真贯彻安全法规和制度，防止人为错误行为，制定相应的应急措施； ③当发生停电或机械故障以及人为操作失误，导致的废水处理系统失效，此时生产系统能够在l小时内停产，切断进水水源、关闭出口，全厂废水进入事故池，即可做到废水不外排，待恢复正常后再进行处理达标排放。 环评要求，企业应在废水处理设施出现事故不能正常运行时1小时内停产，厂区设置1个400m3的事故池，大于一天产生的废水228.60 m3，其容积可满足污水处理设施出现事故不能正常运行时生产废水暂存需求。 （6）应急预案 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2017〕107号）等相关要求进行详细编制，应急预案基本内容见下表。 表7-23 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间及原料、产品仓库等. 2; 应急组织机构、人员; 厂区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数、后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相应设施. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 四、土壤环境影响分析 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，主要影响为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业 全部”，为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。本项目占地面积约1.7 hm2，占地规模为小型（≤5 hm2），建设项目所在地周边存在少量居民区等敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感，根据表7-24污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-24 污染影响型评价工作等级划分表 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水防渗分区要求见表7-25。 表7-25 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行. 中~强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 中~强; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 弱; 易~难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行. 中~强; 难; 其他类型. 简单防渗区; 中~强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本项目排水对地下水的影响途径主要为厂区污水管网的跑冒滴漏、水池的渗漏，主要包括污水处理设施、初期雨水池、废水管网、管道阀门等。一般防渗区是可能对地下水造成污染，单危害性或风险程度相对较低的区域，包括生产车间。简单防渗区为基本不会对地下水造成污染的区域，主要包括原料仓库、产品仓库等。项目厂区内具体污染防治区分区见表 7-26。 表7-26 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 防治区分区; 装置名称; 防渗区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 污水处理设施; 池底、池壁; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行. 污水管网; 管网. 阀门; 阀门. 2; 一般防渗区; 生产车间; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行. 3; 简单防渗区; 原料仓库; 地面; 一般地面硬化. 产品仓库; 地面. 变配电房; 地面. 因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，能满足正常情况不会对地下水和土壤产生影响。 五、项目选址、布局及产业政策符合性分析 1、产业政策合理性分析 本项目为废弃资源综合利用业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正）》本项目不属于“限制类”、“淘汰类”，为允许类项目，因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目所选用机械设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，无淘汰、落后设备。 2、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态红线相符性分析 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线相符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气治理目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废水、废气、噪声经治理之后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 根据《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类。因此，本项目建设符合《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家及地方现行的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目选址于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组，租赁原兴林砖厂，属工矿用地，不占用基本农田，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家用地政策。项目所在区域交通便利，供水、供电、通讯等条件均具备，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区域。本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。同时本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，项目生活污水经化粪池熟化后用于农肥，生产废水经处理后合理利用后不外排；有组织排放废气经处理后可达标排放，无组织废气可控制在厂界内，对周围环境影响较小；固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。项目污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 4、平面布置合理性分析 本项目各区域按照生产工艺流程来进行布局，厂区出入口设在厂区的地面和东面，办公区设在厂区东面，方便员工出入；产品堆场和原料堆场自西向东依次设置在厂区南面，生产区设置在厂区中间，三级沉淀池和澄清池设置在生产区东面，生产废水经三级沉淀池处理后汇入回用水池回用于清洗用水；初期雨水池设置在厂区西面，地势较低，利于汇聚雨水。 综上所述，本项目平面布局紧凑，功能分区明显，平面布置基本合理，详见附图5。 六、环境监测及“三同时”验收计划 1、环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 2、环境监测点位、项目、频次 根据本项目的环境影响分析，营运期的监测项目主要为废气、废水、厂界噪声，这些项目的监测可以委托具有资质单位监测站定期进行。本项目监测计划见表7-27。 表7-27 环境监测计划 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒排放口; 颗粒物; 1次/年，每次1天，1天1次. 项目排放源上风向10米处1个点、下风向的周界外10米处2个点; 颗粒物. 噪声; 厂界外1米，东南西北侧各一点; 等效A声级; 1次/季度，每次1天，昼夜各1次. 3、“环保设施竣工”验收计划 根据建设单位项目“环保设施竣工”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成运营三个月内，应对环保设施进行验收，验收清单见表7-28。 表7-28 “环保设施竣工”验收计划表 类别; 排放源; 污染物（因子）; 环保设施及治理内容; 验收标准. 废水; 初期雨水; 环形雨水截洪沟、初期雨水池; 环形雨水截洪沟、初期雨水池; 沉淀处理后回用于洒 水抑尘，不外排. 生活污水; COD BOD NH3-N SS 动植物油; 化粪池; 用作农肥，不外排. 车辆冲洗 废水; SS; 隔油池、泥水分离塔、三级沉淀池、澄清池; 处理后回用，不外排. 清洗废水. 水洗废水. 洒水抑尘; SS; /; 不外排. 废气; 原料堆场; TSP; 原料入棚，三面围挡，地面硬化，同时喷雾抑尘; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值. 产品堆场; 原料入棚，三面围挡，地面硬化，同时喷雾抑尘；粉料料仓全封闭. 破碎、筛分工序; 厂房全封闭，区域加设雾炮机. 输送粉尘; 廊道封闭、喷雾抑尘. 道路扬尘; 道路硬化，定期清扫，洒水抑尘. 破碎、筛分工序; TSP; 负压吸风收尘装置、脉冲反吹布袋除尘器处理后，15m高空排放; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准. 噪声; 机械噪声; 等效Leq; 破碎设备地下布置，隔 声、减震，加强厂区绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求. 生产车间; 板框压滤机滤饼; 定期运至砖厂制砖; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）要求. 初期雨水池沉渣; 定期运至砖厂制砖. 除尘器收集的粉尘; 作为产品销售. 除尘器的废布袋; 委托有处理能力的单位处理. 钢筋、木块、废塑料等; 统一收集后，外售. 4、环保投资 项目总投资900万元，其中环保设施投资172万元，所占比例为19.1%。本项目的环保投资估算见表7-29。 表7-29 环保投资估算表 工程时间; 工程内容; 防治措施; 预计投资（万元）; 备注. 施工期; 水污染防治; 施工废水处理设施; 临时截排水沟、污水沉淀池; 3.5. 大气污染防治; 降尘措施; 洒水降尘设施、遮盖材料、防尘网、车辆冲洗设施; 1.5. 固体废物处置; 垃圾清扫; 垃圾桶; 4. 建筑垃圾处置; 外运，妥善处置. 噪声污染控制; 噪声控制; 减震装置、隔声设施; 1. 水土保持工程; 水土流失防治; 水保防治措施; 2. 合计; 12.0. 营运期; 水污染防治; 初期雨水池; 环形雨水截洪沟、初期雨水池; 8. 职工生活污水; 化粪池; 2. 车辆冲洗废水、水洗废水; 隔油池、泥水分离塔、沉淀池以及澄清池; 45. 洒水抑尘; 蒸发或进入产品; /. 大气污染防治; 原料堆场; 原料入棚，三面围挡，地面硬化，同时喷雾抑尘; 10. 产品堆场; 原料入棚，三面围挡，地面硬化，同时喷雾抑尘; 10. 破碎、筛分工序; 负压吸风收尘装置、脉冲反吹布袋除尘器处理后，15m高空排放，厂房全封闭、雾炮机; 50. 输送粉尘; 廊道封闭、喷雾抑尘; 6. 道路扬尘; 道路硬化，定期清扫，洒水抑尘; 6. 噪声污染控制; 设备噪声; 基础减振、隔声等; 5. 固体废物; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理; 2. 板框压滤机滤饼; 定期运至砖厂制砖; 10. 初期雨水池沉渣; 2. 除尘器收集的粉尘; 作为产品销售; /. 除尘器的废布袋; 委托有处理能力的单位处理; 2.0. 钢筋、木块、废塑料等; 统一收集后，外售; 2.0. 合计; 160.0. 总计; 172.0. 七、总量控制指标 《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。因此总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步改善。 本项目废水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-H，废气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx。本项目生产过程中不排放SO2、NOx，且生产废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排。本环评建议本项目不购买排污权总量，具体由地方环保局核定。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | CODcr、SS、氨氮等 | 依托周边工业企业的生活设施 | 达标排放 |
|  |  | 施工废水 | SS | ①设置污水沉淀池；②在施工场地四周设置截排水沟；③建筑材料需集中堆放，采取防雨淋措施。 | 回用于洒水抑尘 |
|  | 营运期 | 初期雨水 | SS | 环形雨水截洪沟、初期雨水池 | 沉淀处理后回用于洒水抑尘 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮等 | 化粪池熟化处理后用作农肥，不外排 | 符合环保要求 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 隔油池、泥水分离塔、沉淀池、澄清池 | 回用于生产，不外排 |
|  |  | 清洗废水 | SS | 泥水分离塔、沉淀池、澄清池 |  |
|  |  | 水洗废水 | SS | 泥水分离塔、沉淀池、澄清池 |  |
|  |  | 洒水抑尘 | SS | 蒸发或进入产品 | 不外排 |
| 大气污 染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | ①洒水降尘；②设置围挡，封闭施工；③采取绿化、临时遮盖等防尘措施；④运输车辆采用密闭车斗，保证物料不外漏。 | 达标排放 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx等 | 提高燃油机械的使用效率，加强机械设备和运输车辆的检修维护 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 原料堆场 | 粉尘 | 原料入棚，三面围挡，地面硬化，同时喷雾抑尘 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放限值 |
|  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 厂房全封闭，区域加设雾炮机 |  |
|  |  | 输送粉尘 | 粉尘 | 廊道封闭、喷雾抑尘 |  |
|  |  | 道路扬尘 | 粉尘 | 道路硬化，定期清扫，洒水抑尘 |  |
|  |  | 产品堆场 | 粉尘 | 原料入棚，三面围挡，地面硬化，同时喷雾抑尘 |  |
|  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 负压吸风收尘装置、脉冲反吹布袋除尘器处理后，15m高空排放 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 中二级标准 |
|  |  | 运输废气 | CO、THC、NOx等 | 加强垃圾运输管理，控制车速，缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间 | 达标排放 |
| 噪声 | 施工期 |  | ①禁止高噪声机械设备同时运行，要合理布局；②合理选择施工时间；③尽量选用低噪声机械设备等。 |  | 厂界达标 |
|  | 营运期 |  | ①选用功能好、噪音低的设备；②采取基础减振、距离衰减、隔声等措施。 |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 按《建筑垃圾管理实施细则》的规定处理 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运、处置 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门统一清运、处置 |  |
|  |  | 板框压滤机滤饼 |  | 定期运至砖厂制砖 |  |
|  |  | 初期雨水池沉渣 |  |  |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 |  | 作为产品销售 |  |
|  |  | 除尘器的废布袋 |  | 委托有处理能力的单位处理 |  |
|  |  | 钢筋、木块、废塑料等 |  | 统一收集后，外售 |  |
|  |  | 隔油渣 |  | 委托有危废资质单位代为处置 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 做好项目区绿化工作，达到净化大气环境、滞尘降噪的效果。施工期间做好雨水的临时排放，避免直接排入沿线河涌。妥善处置固体废物，杜绝二次污染。按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 衡阳京泰建材有限公司租用原兴林砖厂位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组投资900万元新建厂房，项目占地面积约为17000m2，新建1条建筑垃圾处理及利用生产线及其配套工程，年处理建筑垃圾24万t，年产粗骨料4万t、中骨料5万t、细骨料13.5万t。项目建筑垃圾来源就近，销售稳定。项目员工8人，均不在厂区内食宿，年工作300天，实行1班制，每班工作时间8小时。 2、环境现状评价结论 （1）水环境 由监测结果可知，项目南侧池塘和东南侧池塘各监测因子除总氮外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准，说明项目地表周边水环境质量较好。 （2）大气环境 ①根据衡阳市环境保护局发布的关于2018年12月及1-12月全市环境质量状况的通报可知，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度出现超标，项目所在区域为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理等一系列措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②补充监测结果表明：项目周边现状监测TSP、PM2.5日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；。 综上，本项目周边区域环境空气各监测因子均能满足国家相应环境空气质量标准。 （3）声环境质量 监测结果表明，项目所在地声环境质量基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、运营期环境影响分析及其防治措施 （1）水环境影响分析结论与污染防治措施 本项目位于水环境质量达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级。 项目生活污水经化粪池熟化处理后定期清掏，用作农肥，不外排； 厂区四周设置环形雨水截洪沟，厂区西侧配套设置初期雨水池，收集后泵至厂区处理循环利用设施处理后循环使用，不外排； 生产废水：洒水降尘用水蒸发或进入产品，不外排；经隔油池处理后的车辆冲洗废水、清洗工序废水、水洗废水混合后经泥水分离塔+三级沉淀池处理后泵至澄清池回用于清洗工序用水，不外排； 综上所述，项目产生的废水经上述处理措施处理后，对周围水环境影响不大。 （2）大气环境影响分析及防治措施 营运期废气主要为堆场粉尘、粗碎粉尘、细碎粉尘、筛分粉尘、输送粉尘、道路扬尘、产品堆场扬尘。 ①经预测，本项目有组织废气Pmax值为10%＞6.75%＞1%、无组织废气Pmax值为10%＞9.16%＞1%，因此，环境空气评价工作等级确定为二级。 ②正常排放 大气环境影响预测结果表明，项目破碎、筛分粉尘通过“集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高空排放”，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值。 皮带输送装置全部封闭，原材料堆场、产品堆场设置三面围挡、盖棚且地面硬化，同时设置喷雾降尘，并在厂房内加设雾炮机对厂区无组织粉尘降至最低。可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值。 综上所述，项目产生的废气经上述处理措施处理后，对周围大气环境影响不大。 （3）声环境影响分析结论与污染防治措施 项目噪声源强约为70~100dB（A）。通过对设备采取基础减振，设置消声器，加强车间隔声建设等措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目运营期对周边声环境产生的影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论与污染防治措施 项目员工生活产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走。 一般工业固废板框压滤机滤饼、初期雨水池沉渣、除尘器收集的粉尘、除尘器的废布袋以及钢筋、木块、废塑料等，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）中的要求进行临时贮存，一般工业固废临时存放区实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，同时保持分类收集容器完好整洁和正常使用。项目板框压滤机滤饼、初期雨水池沉渣定期运至砖厂制砖；除尘器收集的粉尘作为产品销售；除尘器的废布袋委托有处理能力的单位处理；钢筋、木块、废塑料等统一收集后，外售；隔油渣收集后委托有危废资质单位代为处置。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经过分类、合理处置后，固体废弃物对环境影响不大。 5、环境风险影响分析 建设项目建设项目风险物质主要是柴油，q/Q＜1风险潜势为Ⅰ简单分析，项目环境风险主要为轻柴油泄露污染周围地表水及地下水，废气事故排放对周围环境空气造成影响以及火灾次生伴生影响，厂区生产过程按环保及安全要求生产建立应急预案等，尽量防止事故发生。在严格履行各项措施的基础上，项目环境风险可防控。 6、项目产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2019）中C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正本）》中“限制类”、“淘汰类”，为允许类项目，且项目所使用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2013修正本）》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中限制类及淘汰类生产设备，故项目建设符合国家的产业政策。 6、选址合理性分析 本项目选址于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇振兴村江家塘组，租赁原兴林砖厂，属工矿用地，不占用基本农田，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家用地政策。项目所在区域交通便利，供水、供电、通讯等条件均具备，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区域。本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。同时本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，项目生活污水经化粪池熟化后用于农肥，生产废水经处理后合理利用后不外排；有组织排放废气经处理后可达标排放，无组织废气可控制在厂界内，对周围环境影响较小；固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。项目污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 7、总量控制分析 本项目废水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-H，废气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx。本项目生产过程中不排放SO2、NOx其他，且生产废水经处理循环利用设施（隔油池、泥水分离塔、三级沉淀池以及澄清池等设施）处理后循环利用，不外排。本环评建议本项目不购买排污权总量。 二、建议 建设单位应尽快落实本报告提出的环境保护措施，要求做到与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 1、要严格执行建设项目“三同时”制度，在项目投产时同时落实各项环保治理措施。 2、加强设备检修，使设备处于良好的运行状态，减少污染物的产生； 3、加强内部人员的管理，树立环保和安全防范意识，并由专人通过培训负责环保和安全防范工作。为车间生产操作人员配备必要的劳动保护用品，定期进行健康体检。 四、总结论 综上所述，拟建项目符合国家产业政策的要求，有良好的环境效益和社会效益，在建设方严格执行国家环境保护“三同时”制度、严格落实蒸湘区环境管理的相关规章制度、认真落实本报告表提出的防治污染措施的前提下，从环境保护角度考虑本项目是可行的。

注 释 一、本报告表应附以下附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目四邻关系示意图 附图3 项目现场勘察图 附图4 项目环境保护目标图 附图5 项目总平面布置图 附图 环境质量现状监测布点图 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 建设用地证明 附件4 项目环境影响评价现状环境资料质量保证单 附件5 项目办公用房租赁合同 附件6 消纳合同 附件7 备案证明 附件8 环境保护承诺书 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目地表水环境评价自查表 附表3 建设项目环境风险评价自查表 附表4 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。